云南中丹红制药有限责任公司新增提取工艺建设项目环境影响报告书

- （送审稿）

建设单位：云南中丹红制药有限责任公司

编制单位：云南保兴环境科技咨询有限公司

编制时间：2020年4月

目录

概述	1

一、项目由来	1

二、评价工作过程	1

三、建设项目特点	2

四、项目分析判定	2

五、关心的主要环境问题	4

六、环境影响报告书主要结论	4

1总则	5

1.1编制依据	5

1.1.1国家环境保护法律法规	5

1.1.2地方环境保护法规及相关政策规划	6

1.1.3环境评价技术导则及规范	7

1.1.4项目有关技术文件	8

1.2评价目的及原则	8

1.2.1评价目的	8

1.2.2评价原则	8

1.3环境影响识别和评价因子	9

1.3.1环境影响识别	9

1.3.2评价因子筛选	10

1.4 环境功能区划	10

1.5评价标准	11

1.5.1环境质量标准	11

1.5.2污染物排放标准	12

1.6评价工作等级、评价范围	14

1.6.1 评价工作等级	14

1.6.2 评价范围	18

1.7环境保护目标	19

1.8评价时段	19

1.9评价内容及评价重点	20

1.9.1评价内容	20

1.9.2 评价重点	20

2原项目概况	21

2.1原项目基本情况	21

2.1.1原项目组成	21

2.1.2原项目产品方案及生产规模	22

2.1.3原项目主要原辅材料消耗	22

2.1.4原项目生产设备	23

2.1.5原项目工艺流程	23

2.2原项目污染排放情况	24

2.2.1废气	24

2.2.2废水	25

2.2.3噪声	25

2.2.4固体废物	25

2.2.5原项目污染物排放总量汇总	26

2.3原项目验收情况	26

3技改项目概况	28

3.1技改项目基本情况	28

3.2技改项目工程组成	28

3.3技改后项目产品方案、产品规格和生产规模	29

3.4技改后项目主要原辅材料及能源消耗	29

3.5技改项目主要生产设备	29

3.6技改项目工作制度、劳动定员	30

3.7现有项目存在的主要环境问题	30

4建设项目工程分析	31

4.1产业符合性分析	31

4.2施工期工程分析	31

4.2.1废气	31

4.2.2废水	31

4.2.3噪声	32

4.2.4固废	32

4.3运营期产污环节及污染物产排分析	33

4.3.1运营期工艺及产排污节点图	33

4.3.2项目主要平衡分析	35

4.4运营期污染源分析	38

4.4.1废气	38

4.4.2废水	43

4.4.3噪声	47

4.4.4固体废弃物	47

4.4.5生产工艺排污节点分析汇总	50

5环境现状调查与评价	53

5.1自然环境概况	53

5.1.1地理位置及交通	53

5.1.2地形地貌	53

5.1.3区域地质概况	53

5.1.4水系及水文	54

5.1.5气候气象	55

5.1.6土壤、植被	56

5.1.7风景名胜区、历史古迹	56

5.2昆明经济技术开发区昆明中豪新册产业城环评情况	56

5.3环境质量现状	57

5.3.1环境空气质量现状	57

5.3.2地表水环境质量现状	58

5.3.3地下水环境质量现状	59

5.3.4声环境质量现状	59

5.3.5生态环境质量现状	60

5.4项目周边污染源调查	60

6环境影响预测及评价	62

6.1施工期环境影响分析	62

6.1.1施工期环境空气影响分析	62

6.1.2施工期水环境影响分析	62

6.1.3施工期声环境影响分析	62

6.1.4施工期固废影响分析	62

6.1.5生态及景观影响分析	62

6.2运营期环境影响分析	63

6.2.1大气环境影响分析	63

6.2.2地表水环境影响分析	74

6.2.3地下水环境影响分析	79

6.2.4声环境影响分析	83

6.2.5固体废弃物环境影响分析	85

7环境风险评价与应急措施	88

7.1环境风险评价依据	88

7.2环境敏感目标概况	89

7.3环境风险识别	89

7.4环境风险原因分析	90

7.5环境影响风险分析	91

7.6环境风险防范措施及应急要求	92

7.7环境风险分析结论	94

8项目厂址与平面布置合理性分析	96

8.1项目厂址条件	96

8.2“三线一单”符合性分析	97

8.3与规划、条例的符合性	98

8.3.1与昆明经济技术开发区的规划符合性分析	98

8.3.2与园区的规划符合性分析	99

8.3.3项目与《云南省滇池保护条例》相符性分析	101

8.4与周边环境相容性分析	102

8.5平面布局合理性分析	103

9环境污染防治对策措施	104

9.1施工期污染防治措施	104

9.2运营期污染防治措施	104

9.2.1环境空气污染物防治措施	104

9.2.2废水污染防治措施及可行性分析	104

9.2.3地下水环境保护措施	106

9.2.4声环境保护措施	106

9.2.5固体废物处置措施	106

9.2.7环境风险防治措施	107

9.3环保措施一览表	109

10环境影响经济损益分析	114

10.1环保投资估算	114

10.2项目经济效益分析	114

10.3社会效益分析	115

10.4环境经济损益分析	115

10.5小结	116

11环境管理、环境监理与环境监测计划	117

11.1环境管理	117

11.1.1工程环境监控目标	117

11.1.2环境保护管理机构的设置	117

11.2环境监理计划	118

11.2.1环境监理范围	118

11.2.2环境监理一般程序	119

11.2.3环境监理具体工作方法	119

11.2.4环境监理工作制度	119

11.2.5环境监理机构	119

11.2.6环境监理技术要点	120

11.3环境监测	121

11.3.1监测任务及监测机构	121

11.3.2环境监测机构及检测仪器配置	121

11.3.3监测内容及计划	121

11.4总量控制指标	122

11.4.1总量控制原则	122

11.4.2污染物排放总量控制措施及建议指标	122

11.5项目竣工环境保护验收	123

11.6主要污染物排放清单及排污口规范化	124

11.6.1主要污染物排放清单	124

11.6.2规范化排污口设置	127

12结论	128

12.1项目概况	128

12.2评价区域的环境质量现状	128

12.3环境影响预测结果	128

12.3.1施工期环境影响预测	128

12.3.2运营期环境影响预测	128

12.4环保措施	130

12.4.1施工期污染防治措施	130

12.4.2运营期污染防治措施	130

12.5环境风险评价结论	132

12.6公众参与调查结果及环评对调查意见采纳说明	132

12.7环境管理与环境影响经济损益分析结论	133

12.8评价总结论	133

附件

附件1  建设单位营业执照

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目区水系图

附图3  项目总平面布置图

附图4  项目周围环境关系及声环境评价范围图

附图5  项目评价范围图

附图6  项目区域水文地质图

# 概述

## 一、项目由来

云南中丹红制药有限责任公司位于昆明螺狮湾商贸城小商品加工基地中豪新册产业城A1幢，于2013年1月建成投产，生产产品主要为“舒泌通胶囊”，原项目主要进行“舒泌通胶囊”半成品原料药粉的混合、填充、包装，不包含前期的原料药材的提取及半成品药粉制造，建成后生产“舒泌通胶囊”30万盒/年，即720万粒/年，云南中丹红制药有限责任公司于2012年10月委托南京科泓环保技术有限责任公司编制完成《云南中丹红制药有限责任公司药品硬胶囊剂“舒泌通胶囊”生产项目环境影响报告表》，并于2013年1月取得昆明经济技术开发区环境保护局出具的“关于对《云南中丹红制药有限责任公司药品硬胶囊剂“舒泌通胶囊”生产建设项目环境影响报告表》的批复”（昆经开环复[2012]89号）。原项目建成后未进行环保验收便进行投产，昆明经济技术开发区环境保护局于2019年12月2日就“云南中丹红制药有限责任公司药品硬胶囊剂“舒泌通胶囊”生产项目”未验先投进行行政处罚，建设单位已按处罚决定上交罚款。

后期由于市场原因，云南中丹红制药有限责任公司对原项目进行技术改造，增设原料药粉舒泌通干膏粉、舒泌通生药粉生产工艺，技改完成后项目原料变为未经加工的金钱草、川木通、钩藤、野菊花，产量不变，年生产“舒泌通胶囊”30万盒/年，即720万粒/年。项目已于2016年12月取得昆明经济技术开发区经济发展局出具的“投资项目备案证”。

根据国家环境保护部令第33号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月），本项目属于“十六、医药制造业”中“中成药制造、中药饮片加工”，项目涉及提取工艺，应编制环境影响报告书。受云南中丹红制药有限责任公司委托，云南保兴环境科技咨询有限公司对云南中丹红制药有限责任公司新增提取工艺建设项目进行环境影响评价，以供业主作为环境管理的技术资料上报审批。

## 二、评价工作过程

表1 项目评价流程表

| 流程 | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 签订合同，接受委托 | 2020年2月21日 | / |
| 建设方提供可研等主要资料 | 2020年2月29日 | / |
| 第一次现场勘查 | 2020年2月29日 | 步行及驾车 |
| 第二次现场勘查 | 2020年3月4日 | 步行及驾车 |
| 开展项目区环境质量现状调查及监测 | 2020年3月4日~2020年10月17日 | / |
| 环境现状评价、工程分析、环境影响预测和评价 | 2020年3月29日~2020年3月30日 | / |
| 报告书编制 | 2020年3月5日~2020年4月9日 | / |
| 内部审核 | 2020年4月9日~2017年4月11日 | / |

## 三、建设项目特点

本项目为技改项目，是在原有项目半成品药粉混合、填充、包装为主的基础上增加原料药粉舒泌通干膏粉、舒泌通生药粉生产制造工艺，完成了原料药材到中成药成品的整个制造工艺，项目租赁昆明螺狮湾商贸城小商品加工基地中豪新册产业城A1幢厂房，租用占地面积及建筑面积不变，技改增加一条舒泌通生药粉（金钱草细粉）和一条舒泌通干膏粉生产线，技改完成后项目原料由半成品药粉变为原料药材，产品产量不变，年产30万盒舒泌通胶囊，即年产720万粒舒泌通胶囊。本次技改项目总投资3325万元。

本项目已建设完成，现已投入运营，施工期间无环境投诉，无施工遗留环境问题。

项目为中成药制造工艺技改，原料为中药材金钱草、川木通、钩藤、野菊花，项目采取水提取，提取过程不涉及危化品的使用，生产过程产生的大气污染物主要为异味、颗粒物及天然气锅炉燃烧废气，对周围环境有一定影响。

本项目进行雨污分流，雨水由中豪新册产业城雨水管网收集排放。技改后项目生产过程会产生生产废水，生产废水经一体化污水处理设施处理后同预处理后的生活废水一起排入倪家营水质净化厂；项目员工不在项目内食宿，产生的生活废水经过化粪池预处理达标后排入倪家营水质净化厂。

本项目运营期产生的污染物主要有生产废气、生活废水、生产废水、设备噪声、生产固废和生活垃圾等，经过项目采取的措施治理后生产废气可达标排放、生产和生活废水可达标排放，固废处置率100%。

## 四、项目分析判定

（一）“三线一单”符合性分析

项目位于昆明螺狮湾商贸城小商品加工基地，用地为工业用地，不在生态红线范围内，符合生态保护红线要求。项目在落实原环评及本环评提出的各项污染防治措施的情况下，技改完成后生产废水经过一体化污水处理设备处理后同化粪池预处理后的生活废水一起排入中豪新册产业城污水管网，最终进入倪家营水质净化厂处理，项目产生对周围水环境的影响不大，环境空气质量、环境噪声质量仍能符合环境功能区划要求，固废能得到有效处置，能够满足环境功能区要求，符合环境质量底线要求。对照小商品加工基地环评，本项目与工业园区产业定位不冲突；不属于采用落后的生产工艺或生产设备，且符合国家相关产业政策，不属于工业园区负面清单规定的范围内，符合环境准入负面清单要求。

综上所述，项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”要求。

（二）产业政策符合性分析

项目为中成药制造工艺技改项目，技改完成后采用中药提取技术提取多种中药中的有效成分，并进行混合、填充、包装，最终生产出成品舒泌通胶囊，根据《产业结构调整指导目录（2019年本》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，则项目建设符合国家产业政策。项目生产能力、工艺不在淘汰生产能力、工艺之列。所以，项目的建设符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》的要求。

（三）选址合理性分析

项目位于昆明螺狮湾商贸城小商品加工基地中豪新册产业城A1幢，所租厂房不涉及生态红线，不占用基本农田，项目的建设与《昆明螺狮湾商贸城小商品加工基地环境影响报告书》及环评批复不冲突。

从环境相容性分析、污染物达标可行性、公众参与调查结论、环境现状以及平面布局合理性分析，项目周边2.5km范围内无风景名胜区、自然保护区、文物保护地及其他世界文化和自然遗产地、森林公园、地质公园等敏感区域，项目选址无环境制约性因素，且与周边环境相容；根据环境影响预测，项目对周边关心点的大气环境影响、声环境影响、水环境影响均在可接受的范围内，项目的建设得到了周边常住居民以及周边企、事业单位的支持。另外项目厂区总体布局合理。因此，项目选址合理。

## 五、关心的主要环境问题

本项目产品为舒泌通胶囊，结合本项目生产特点及区域环境特征，项目关心的环境问题有：

- 项目为药食行业，选址过程存在与周围环境相容的问题。

- 2、项目运营期锅炉产排情况及对周围的环境影响问题。

3、项目周围200米范围内存在住宅区，项目运营期产生的废气对周围住宅区的环境影响问题。运营期产生污染物主要为废气和废水，其中废水处理难度较大项目为药食行业，选址过程存在与周围环境相容的问题。

4、项目运营期产生的生产废水处理问题，及处理后的去向。

5、项目产生的危废暂存和处理过程存在一定的环境风险。

评价过程对锅炉烟气、废水、噪声、固废等着重关注，并采取有效、可行的措施降低环境问题的产生。

## 六、环境影响报告书主要结论

本项目的建设符合国家产业政策，符合“三线一单”的要求，项目的建设与《昆明螺狮湾商贸城小商品加工基地环境影响报告书》及环评批复不冲突；项目所处区域大气、水、声、土壤等环境质量较好，具有良好的环境容量，产生的“三废一噪”在采取必要的环境保护措施后，符合达标排放、总量控制和不降低当地环境功能的原则要求；环境影响预测分析结果表明，本项目建成后，对当地环境质量及主要关心点环境影响很小。本项目在严格执行环境保护“三同时”规定，严格进行环境管理，保证项目内的污水处理设施及其他环保设施的正常运行，污染物达标排放的条件下，对周围环境的影响较小。综上所述，只要在建设过程中认真落实各项环保措施，本工程的建设从环境保护方面论证是可行的。

# 1总则

## 1.1编制依据

### 1.1.1国家环境保护法律法规

- （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起实施）；

- （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）；

- （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日起施行）；

（4）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）；

- （5）《中华人民共和国水法》（2016年7月修订）；

- （6）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月实施）；

- （7）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

- （8）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2019年6月5日修订）；

- （9）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修改）；

- （10）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月实施）；

- （11）《中华人民共和国节约能源法》（2008年4月实施）；

- （12）《华人民共和国循环经济促进法》（2009年1月实施）；

- （13）中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日实施）；

- （14）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日实施）；

- （15）中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录(2019年本)》；

（16）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日起施行）；

- （17）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012]77号）；

- （18）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；

- （19）《国家危险废物名录》（2016年8月1日实施)；

- （20）《危险化学品安全管理条例》（2013年12月4日国务院第32次常务会议修订通过，自2013年12月7日起施行）；

- （21）《危险废物转移联单管理办法》，国家环境保护总局令 1999 年第 5 号；

- （22）《化学危险物品安全管理条例实施细则》，2001年12月03日化学工业部、国务院经贸办发布；

- （23）《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）；

- （24）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号），2019年1月1日起施行；

- （25）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）；

- （26）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号），2017年11月15日实施；

- （27）《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》（环保部公告2017年第81号）；

- （28）《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》环发[2015]178号；

（29）《医药工业洁净厂房设计规范》。

### 1.1.2地方环境保护法规及相关政策规划

- （1）《云南省环境保护条例》；

- （2）《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）；

- （3）《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》；

- （4）《云南省环境空气质量功能区划分》（复审），（云环发〔2006〕43号）；

- （5）《云南省大气污染防治行动实施方案》，（云政发〔2014〕9号），2014年3月20日；

- （6）《云南省人民政府关于印发云南省大气污染防治行动计划的通知》（云政发〔2014〕9号）；

- （7）《云南省水污染防治工作方案》；

- （8）云南省环保厅关于印发《云南省生态功能区划》的通知（2009年9月）；

- （9）《关于发布<云南省环境保护厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015年本）>的通知》（云环发〔2015〕66号）；

- （10）云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知（云政发〔2018〕32号；

- （11）《昆明市城市垃圾管理办法》（昆明市第58号令，自2005年11月20日起施行）；

- （12）《关于转发昆明市城市建筑垃圾管理实施办法实施细则的通知》（昆政办〔2011〕88号）；

- （13）《关于印发昆明市建筑工地文明施工管理规定的通知》（昆政办〔2011〕89号）；

- （14）《昆明市人民政府关于印发昆明市大气污染防治行动计划实施细则的通知》（昆政发〔2014〕48号）。

### 1.1.3环境评价技术导则及规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（7）国家环保部HJ611-2011《环境影响评价技术导则  制药建设项目》；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（10）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）；

（11）《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92）；

（12）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（13）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告，2017年，第43号）；

（14）《制药工业污染防治技术政策》（环保部公告2012年第18号，2012年3月7日实施）。

### 1.1.4项目有关技术文件

（1）《云南中丹红制药有限责任公司药品硬胶囊剂“舒泌通胶囊”生产项目环境影响报告表》（编制单位：南京科泓环保技术有限责任公司）；

（2）昆明经济技术开发区环境保护局“关于对《云南中丹红制药有限责任公司药品硬胶囊剂“舒泌通胶囊”生产建设项目环境影响报告表》的批复”（昆经开环复[2012]89号）；

（3）昆明经济技术开发区环境保护局行政处罚决定书（昆经开环罚[2019]070号）；

（4）投资项目备案证

（5）环评委托书；

（5）环境现状检测报告；

## 1.2评价目的及原则

### 1.2.1评价目的

（1）通过对建设项目厂址周围的自然环境、社会经济和环境质量现状的调查、监测与分析，为项目建设提供现状资料。

（2）通过工程分析，查清该项目的污染类型、排污节点、主要污染源及污染物排放规律、浓度和治理情况，确定环境影响要素、污染因子，预测对环境的影响范围，提出切实可行的污染防治措施。

（3）通过分析项目建成投产后主要污染物排放对周围环境的影响程度，根据区域环境条件，提出污染物排放总量控制指标。

（4）明确新建项目选址是否符合规划要求，并且对项目选址及平面布置合理性进行分析；

（5）依据国家有关法律、环保法规、产业政策等，对该项目污染特点、污染防治措施等进行综合分析，从环保角度对工程的可行性作出明确结论，为设计单位设计、环境管理部门决策、建设单位环境管理提供科学依据。

### 1.2.2评价原则

根据建设项目的建设规模、内容、施工和运行特点、对环境影响的情况，结合所在区域的环境现状和环境保护的政策法规，在进行评价工作时遵从以下原则：

（1）依法评价：符合国家及云南省环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等要求。

（2）科学评价：科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点：根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用相关的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 1.3环境影响识别和评价因子

### 1.3.1环境影响识别

评价分施工期和运营期两个时段进行，由于本项目已施工结束并建成投产，本次评价施工期主要针对环保措施整改，为了识别环境影响，设置环境问题识别矩阵，本项目的主要环境问题采用矩阵法进行筛选，详见表1.3-1。

表1.3-1 主要环境问题识别矩阵

| 污染因子 |  | 废气 |  | 废水 |  | 固废 |  | 噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时段 环境因素 |  | 施工期 | 运行期 | 施工期 | 运行期 | 施工期 | 运行期 | 施工期 | 运行期 |
| 自然 环境 | 地质、地貌 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气质量 | -S1 | -L1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水质 |  |  |  | -L1 |  |  |  |  |
|  | 地下水 |  |  |  | -L1 |  |  |  |  |
|  | 声 |  |  |  |  |  |  | -S1 | -L1 |
|  | 土壤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水土流失 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 植被 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自然 资源 | 水资源 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地资源 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人群健康 |  |  | -L1 |  |  |  |  |  | -L1 |
| 环境风险 |  |  |  |  |  |  | -S1 |  |  |

注：填表说明：S/L：短期/长期影响；+/- ：有利/不利影响；空白：影响很小或无影响，1：影响一般，2：影响较大。

### 1.3.2评价因子筛选

根据项目周围环境状况和建设项目主要污染特征，选择能够反应工程污染物特征、污染物种类、数量的环境因子作为评价因子，结合环境现状，为控制建设项目环境污染，制定防治对策及综合利用提供依据。本项目主要评价因子详见表1.3-2。

表1.3-2 项目主要评价因子

| 类别 | 现状评价因子 | 影响评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 空气 | SO2、NO2、NOX、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP、恶臭 | TSP、SO2、NO2 |
| 地表水 | pH、色度、COD、BOD、悬浮物、氨氮、动植物油、总氮、总磷、总有机碳 | SS、CODCr、BOD5、NH3-N、总磷 |
| 地下水 | pH、总硬度（以CaCO3计）、耗氧量、硫酸盐、氨氮、溶解性总固体、总磷、色度、总大肠菌群 | COD、BOD5、氨氮、SS |
| 声 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 |
| 固废 | —— | 提取残渣、生活垃圾、废水处理站、化粪池污泥及危险废物等。 |
| 生态 | 动植物现状。 | 周边生态影响。 |
| 环境风险 | —— | 项目危险固废潜在风险事故分析。 |

## 1.4 环境功能区划

项目所在区域环境功能区划见下表。

表1.4-1 环境功能区划一览表

| 环境要素 | 功能区划 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 项目位于昆明螺狮湾商贸城小商品加工基地中豪新册产业城A1幢，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），项目区域属于环境空气二类区。 |
| 地表水环境 | 项目区西面约436m处为石龙坝水库，南面2536m处为洛龙河，洛龙河发源于黑、白两龙潭，至江尾村入滇池，项目距离滇池外海8km。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010～2020 年）》，洛龙河水环境功能为“一般鱼类保护、工业用水、农业用水”，水质类别为III类，滇池外海水环境功能为“饮用二级、一般鱼类保护、游泳区”，洛龙河及滇池外海均属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水体功能区。石龙坝水库根据《昆明螺蛳湾国际商贸城小商品加工基地环境影响报告》，水环境应属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水体功能区。 |
| 地下水环境 | 项目位于昆明螺狮湾商贸城小商品加工基地中豪新册产业城A1幢，根据《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017），项目区执行III类水标准。 |
| 声环境 | 项目位于昆明螺狮湾商贸城小商品加工基地中豪新册产业城A1幢，根据《昆明螺狮湾商贸城小商品加工基地环境影响报告书》，项目区属于声环境功能2类区，故项目西侧小梨园路外延30m区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其他区域《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |
| 生态环境 | 项目位于工业园区内，其主导功能是工业生态环境。 |

## 1.5评价标准

根据建设项目特点和功能定位，本项目执行的评价标准如下。

### 1.5.1环境质量标准

（1）环境空气质量标准

环境空气执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，标准值如表1.5-1。

表1.5-1    环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 二级标准浓度限值（μg/m3） |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 |
|  | 日平均 | 150 |
|  | 1小时平均 | 500 |
| NOx | 年平均 | 50 |
|  | 日平均 | 100 |
|  | 1小时平均 | 250 |
| NO2 | 年平均 | 40 |
|  | 日平均 | 80 |
|  | 1小时平均 | 200 |
| TSP | 年平均 | 200 |
|  | 日平均 | 300 |
| PM10（粒径≤10μm） | 年平均 | 70 |
|  | 日平均 | 150 |
| PM2.5（粒径≤2.5μm） | 年平均 | 35 |
|  | 日平均 | 75 |

（2）地表水环境质量标准

项目周边表水主要有西面436m处石龙坝水库，南面2536m处洛龙河及8km滇池外海，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010～2020 年）》，洛龙河及滇池外海均为III类水体，均执行（GB3838-2002）《地表水环境质量标准》III类标准，石龙坝水库根据《昆明螺蛳湾国际商贸城小商品加工基地环境影响报告》，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。标准值如表1.5-2。

表1.5-2    地表水环境质量标准    单位mg/L

| 污染物名称 | pH | DO | COD | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 砷 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类 | 6~9 | ≥5 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.05 | ≤0.05 |

（3）地下水环境质量标准

本项目属于昆明螺狮湾商贸城小商品加工基地范围内，地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，标准限值详见下表：

表1.5-3   地下水环境质量标准限值     单位：mg/L

| 污染物 | Ⅲ类 |
| --- | --- |
| 色（度） | ≤15 |
| pH | 6.5～8.5（无量纲） |
| 溶解性总固体 | ≤1000 |
| 氨氮 | ≤0.5 |
| 硫酸盐 | ≤250 |
| 硝酸盐 | ≤20 |
| 氟化物 | ≤1.0 |
| 总大肠菌群（个/L） | ≤3.0 |
| 细菌总数（个/L） | ≤100 |

（4）声环境质量标准

项目西侧小梨园路属于次干路，其30m范围内执行GB3096-2008《声环境质量标准》4a类标准，其他区域执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，项目区关心点执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，标准值如表1.5-4。

表1.5-4    声环境质量标准

| 类别 | 适用区域 | 等效声级[dB(A)] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 2类 | 关心点及其他区域 | 60 | 50 |
| 4a类 | 项目西侧小梨园路30m范围内 | 70 | 55 |

- 1.5.2污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

1）施工期

施工期TSP执行《大气污染物综合排放标准》无组织排放限值，厂界外浓度最高点≤1.0mg/m3。

2）运营期：

①锅炉废气

本项目设有一台1t/h天然气锅炉，锅炉现有高度8m，此次环评要求将锅炉废气引至楼顶排放，排放标准执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建燃气锅炉大气污染物排放标准，标准值如表1.5-5.

表1.5-5    新建燃气锅炉大气污染物排放标准

| 颗粒物(mg/Nm3) | 二氧化硫(mg/Nm3) | 氮氧化物(mg/Nm3) | 烟气林格曼黑度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 50 | 200 | ≤1级 |

②粉尘

运营期项目混合、填充、抛光仪器均密闭，不会有粉尘产生；项目粗碎、粉碎过程中会产生粉尘，故在粗碎、粉碎设备上方均设有集气罩，一层粉碎间与二层粗碎间产生的粉尘经过集气罩收集汇合后进入1#布袋除尘器（设在二层）处理后由1#排气筒排放，现有1#排气筒为5m，此次环评要求其高度整改引至楼顶排放，高度19m；四层粉碎间产生的粉尘经过集气罩收集后进入2#布袋除尘器处理，处理后的废气由2#排气筒排放，现有2#排气筒为11m，此次环评要求其高度整改引至楼顶排放，高度19m；由于项目200m范围内存在高层小区建筑，排气筒高度无法达到高于周围200m半径范围的建筑5m以上，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)中应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行，计算可得项目有组织排放粉尘标准限值见下表。

表1.5-6    大气污染物综合排放标准

| 项目 | 最高允许排放浓度（mg/m3) | 最高允许排放速率kg/h |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 120 | 2.71 |

③项目药渣堆存间产生的异味执行（GB14554-93）《恶臭污染物排放标准》二级新建标准的要求；标准值见表1.5-7。

表1.5-7   恶臭污染物厂界标准值

| 污染物 | 执行标准 | 单位 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 异味 | 臭气浓度 | 无量纲 | 20 |

（2）污水排放标准

项目生产废水同生活污水一起进入化粪池处理达标后排入中豪新册产业城污水管网，最终倪家营水质净化厂，外排废水执行《污水进入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A等级标准。具体标准值见下表。

表1.5-8   水污染物排放标准     单位：mg/L

| 类 别 | pH | 动植物油 | COD | BOD5 | 氨氮 | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A级标准 | 6.5-9.5 | ≤100 | ≤500 | ≤350 | ≤45 | ≤8 |

（3）噪声排放标准

施工期：施工期场界噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。

表1.5-9    建筑施工厂界环境噪声排放标准    单位dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

运营期：项目西厂界和北厂界临小梨园路，厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类标准，其他厂界执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。标准值如表1.5-10。

表1.5-10    工业企业厂界环境噪声排放标准

| 厂界 | 声环境功能区类别 | 等效声级[dB(A)] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 西厂界、北厂界 | 4类 | 70 | 55 |
| 其他厂界 | 2类 | 60 | 50 |

（4）固体废物排放标准

一般固废执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及2013年修改单，危险废物执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单。

## 1.6评价工作等级、评价范围

### 1.6.1 评价工作等级

（1）环境空气

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用AERSCREEN模型计算项目排放各主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi，及其地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。

其中：Pi＝(Ci/C0i)×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci —采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面浓度，μg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

C0i选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用依据HJ2.2-2018中5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值；对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。详细等级划分依据见表1.6-1。

表1.6-1  环境空气评价评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关规定，采用AERSCREEN模型对各污染源及各污染物进行估算，模型参数见表1.6-2。

表1.6-2  估算模型参数表

| 参数 |  |  | 取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 |  | 城市/农村 | 城市 |
|  |  | 人口数（城市选项时） | 35万人 |
| 最高环境温度/℃ |  |  | 29.9 |
| 最低环境温度/℃ |  |  | -2.1 |
| 土地利用类型 |  |  | 城市建设用地 |
| 区域湿度条件 |  |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 |  | £是 R否 |
|  | 地形数据分辨率/m |  | / |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 |  | £是 R否 |
|  | 海岸线距离/km |  | / |
|  | 海岸线方向/o |  | / |

点源参数见表1.6-3。

表1.6-3  点源参数统计表

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标(o) |  | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物名称 | 排放速率（kg/h） | 排气量 （m3 /h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度 (m) | 内径 (m) | 温度 (℃) | 流速 (m/s) |  |  |  |
| 1#、2#等效排气筒 | 102.84134 | 24.99885 | 1951 | 19 | 0.5 | 46 | 16.99 | PM10 | 0.127 | 12000 |
| 3#排气筒 | 102.84117 | 25.99900 | 1951 | 19 | 0.5 | 50 | 0.212 | PM10 | 0.0027 | 149.9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.0013 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.0206 |  |

面源参数见表1.6-4。

表1.6-4  面源参数统计表

| 污染源名称 | 起始点坐标 |  | 海拔高度/m | 矩形面源 |  |  | 污染物 | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度 | 宽度 | 有效高度 |  |  |
| 厂房 | 102.84086 | 24.99859 | 1951.0 | 28 | 25 | 18 | 粉尘 | 0.0005 |

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的评价工作级别的划分原则和方法，选择AERSCREEN估算模型对项目的大气环境评价工作等级进行划分，各污染源排放的污染物Pmax、D10%结果见表1.6-5所示。

表1.6-5  各污染物排放估算Pmax、D10 %计算结果一览表

| 污染源名称 |  | 污染物 | 排放速率（kg/h） | 最大落地浓度（mg/m3） | 占标率（%） | D10%距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点源 | 1#、2#等效排气筒 | PM10 | 0.127 | 0.592 | 0.132 | / |
|  | 3#排气筒 | PM10 | 0.0027 | 1.643 | 0.821 | / |
|  |  | SO2 | 0.0013 | 5.257 | 0.438 |  |
|  |  | NOx | 0.0206 | 0.215 | 0.107 | / |
| 面源 | 厂房 | TSP | 0.0005 | 0.688 | 0.057 | / |

根据估算结果可知，项目污染物最大占标率为1.978%， Pmax大于1%，小于10%，确定评价等级为二级。

（2）地表水环境

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目主要根据废水排放方式和排放量划分评价等级，见表1.6-6。

表1.6-6 水污染型建设项目评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q（m3/d）；水污染物当量数W（量纲一） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥6000000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

项目生产废水同生活废水一起排入化粪池处理，处理达标后排入排入中豪新册产业城污水管网，最终倪家营水质净化厂，属于间接排放。故地表水评价等级为三级B。

（3）地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），地下水环境评价工作等级的划分是由项目类别及地下水环境敏感程度确定，具体见下表。

表1.6-7  地下水环境评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

注：Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A《地下水环境影响评价行业分类表》，本项目属于地下水环境影响评价项目的Ⅲ类项目，同时，项目区周边地下水出水点主要有村庄水井、企业水井，村庄水井或已弃置不用，或用做农业灌溉，企业水井用于生产用水，均无饮用功能，项目周边不涉及集中式饮用水水源以及分散式饮用水水源地，也不涉及热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，故地下水环境敏感程度为不敏感。根据表1.6-7，可判定本项目地下水评价工作等级为三级。

（4）土壤

土壤环境评价工作等级的划分是由项目类别、项目占地规模及土壤环境敏感程度确定，项目为中成药生产项目，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）附录A，项目属于其他行业，为Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价工作。

（5）噪声

项目位于昆明螺狮湾商贸城小商品加工基地中豪新册产业城，项目西侧小梨园路区外延30m范围内执行GB3096-2008《声环境质量标准》4a类标准，其他区域执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，本项目主要为技改项目，项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下，受噪声影响人口数量变化不大，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的评价等级划分依据判定，本项目声环境评价等级为三级。

（5）生态环境

本技改项目在公司厂区内现有闲置厂房内进行建设，不新增征地，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），生态影响不设定等级，只做生态影响分析。

（6）环境风险

风险分析章节对项目使用的原辅材料、中间产物、产品等进行物质及生产单位风险识别，根据风险识别结果，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价只做简单分析。

### 1.6.2 评价范围

根据本项目评价级别，确定地表水环境、空气环境、声环境和环境风险等的评价范围，参见表1.4-6。

（1）大气

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目为二级评价，但D10%小于2.5km，因此，确定大气评价范围为厂址以为中心，边长5km的矩形区域。

（2）地表水环境评价范围

项目生产废水同生活废水一起进入化粪池预处理，处理达标后排入中豪新册产业城污水管网，最终倪家营水质净化厂，属于间接排放。项目属于洛龙河汇水区域，故项目地表水体评价范围为厂区范围及项目周边地表水体洛龙河。

（3）地下水环境评价范围

本次确定评价范围采用自定义法，根据场地所处区域水文地质环境，地下水总体上由北向南径流向洛龙河，确定地下水评价范围为沿当地地下水径流方向，评价范围为厂址上游2km，下游以洛龙河为界，西侧外延430m，东侧外延1km，总面积约6.49km2。地下水评价范围为见附图8。

（4）声环境的评价范围

声环境的评价范围为项目场址区域及四周场界外延200m区域范围。

（5）生态环境评价范围

项目生态环境评价范围为项目占地范围。

（6）风险评价范围

根据前文关于项目环境风险评价等级判定结果，本项目环境风险评价为简单分析，大气环境风险评价范围为以厂址为圆心，半径3km的圆形区域。地表水和地下水环境风险评价范围参照地表水、地下水环境评价范围。

## 1.7环境保护目标

本项目污染控制目标见表1.7-1。

表1.7-1    污染控制目标表

| 序号 | 环境类别 | 保护对象 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气 | 评价范围内的村庄及其他环境敏感点 | GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准 |
| 2 | 地表水 | 石龙坝水库、洛龙河 | GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准 |
| 3 | 地下水 | 项目所在水文地质单元 | GB/T14848-93《地下水环境质量标准》Ⅲ类标准 |
| 4 | 噪声 | 评价范围内的村庄及其他环境敏感点 | GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准 |

项目区周边环境保护目标见表1.7-2，保护目标与项目区位置关系图见附图4。

表1.7-2    主要环境保护目标一览表

| 序号 | 类别 | 保护目标 | 与厂址方位 | 与项目区边界最近距离(m) | 人口 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 佳信购物广场 | 西北面 | 253 | — | GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准 |
| 2 |  | 王家营火车站家属区 | 西北面 | 687 | 1000人 |  |
| 3 |  | 龙湖半山小区 | 西北面 | 885 | 736人 |  |
| 4 |  | 昆明经开区惠民学校 | 西北面 | 910 | 1200人 |  |
| 5 |  | 兴景逸园小区 | 西北面 | 2175 | 2130人 |  |
| 6 |  | 大新册村 | 东南面 | 2056 | 810人 |  |
| 7 |  | 小新册村 | 西南面 | 1680 | 580人 |  |
| 8 |  | 华飞.名盛世界小区 | 西南面 | 1814 | 745人 |  |
| 9 |  | 众和康园 | 西南面 | 2340 | 2160人 |  |
| 10 |  | 俊发.蓝湖俊园 | 西面 | 85 | 2920人 |  |
| 11 | 地表水 | 洛龙河 | 南面 | 2536 | — | GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准 |
| 12 |  | 石龙坝水库 | 西面 | 436 | — | GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准 |
| 13 | 地下水 | 项目所在水文地质单元 |  |  |  | GB/T14848-93《地下水环境质量标准》Ⅲ类标准 |
| 14 | 声环境 | 俊发.蓝湖俊园 | 西面 | 85 | 2920人 | GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准 |

## 1.8评价时段

项目开发建设时段划分为两个时段，分别为施工期和运营期，项目已建成运营，故施工期主要为环保设施的整改，故确定本次评价的重点为运营期。

## 1.9评价内容及评价重点

### 1.9.1评价内容

（1）对技改项目所在区域内环境质量现状进行调查、监测，根据所得的资料、数据，对评价范围内环境质量现状进行分析评价，掌握技改项目所在区域的污染现状、环境质量现状；

（2）对技术改造项目的现有建设内容、工艺流程、产排污现状进行描述，说明公司相关项目环评工作、验收工作开展现状，对项目现有环境问题进行分析；

（3）对技改项目进行工程分析，确定项目技改的工艺流程及产污节点情况、施工期和营运期可能造成的环境影响、核算污染物排放量；

（4）根据项目工程分析，选择对环境危害大、不利影响较为突出的环境影响因子进行评价，预测项目技改对环境的影响范围和程度，并提出相应的污染防治措施；

（5）进行环境影响经济损益分析，对技改项目的环境影响后果（包括直接和间接影响、不利和有利影响）进行货币化经济损益核算，估算技改项目环境影响的经济价值。

（6）根据技改的实际情况，提出环境管理与环境监测要求；

（7）通过以上评价，给出项目技改是否可行的结论，并提出合理的建议。

### 1.9.2 评价重点

根据项目的排污情况，结合区域周围的环境条件，本评价重点设定如下：

（1）工程分析；

（2）预测和评价项目锅炉燃烧废气及生产过程产生其他废气对厂区周围空气的影响程度和范围，对废气处理措施进行技术和经济论证，提出合理建议；

（3）预测和评价项目对周围地表水的环境影响，对污水处理措施进行技术和经济论证，提出合理建议；

（4）预测和评价项目生产设备运行过程中产生的噪声，对噪声防治措施进行技术和经济论证，提出合理建议；

（5）环境风险影响分析及风险防范措施论证。

# 2原项目概况

## 2.1原项目基本情况

云南中丹红制药有限责任公司位于昆明螺狮湾商贸城小商品加工基地中豪新册产业城，原项目租用中豪新册产业城A1幢作为生产厂房，总投资300万元，总建筑面积3443.4m2，原有工作人员24人，原项目年产30万盒（即720万粒）舒泌通胶囊，原料主要为加工好的金钱草粉末、川木通粉末、钩藤粉末、野菊花粉末，生产工艺主要为混合、填充、包装。生产厂房主要划分为生产区、仓储区、生产辅助区。

云南中丹红制药有限责任公司于2012年10月委托南京科泓环保技术有限责任公司编制完成《云南中丹红制药有限责任公司药品硬胶囊剂“舒泌通胶囊”生产项目环境影响报告表》，并于2013年1月取得昆明经济技术开发区环境保护局出具的“关于对《云南中丹红制药有限责任公司药品硬胶囊剂“舒泌通胶囊”生产建设项目环境影响报告表》的批复”（昆经开环复[2012]89号）。原项目建成后未进行验收。

### 2.1.1原项目组成

根据《云南中丹红制药有限责任公司药品硬胶囊剂“舒泌通胶囊”生产项目环境影响报告表》，原项目租用中豪新册产业城A1幢厂房，楼层为六层，原项目生产办公均在此厂房内，所有配套设施均为园区原有。主要组成包括生产区、仓储区、生产辅助区、办公区。具体组成见下表。

表2.1-1  项目工程组成一览表

| 工程分类 | 工程内容 |  | 主要建设内容及功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 厂房 |  | 项目厂房为六层框架结构，主要包括生产区 、仓储区、生产辅助区。 |
|  |  | 一层 | 建筑面积400m2，主要为空调净化、制水站、办公区和仓库。 |
|  |  | 二层 | 主要为质检中心，建筑面积400m2，用于生产过程中的检验，以物理及仪器检验为主，化学检验为辅。 |
|  |  | 三层 | 包括外包装车间及成品仓库，外包装车间建筑面积200m2，用于产品泡罩包装完成后的外包装；成品仓库建筑面积200m2，用于存放成品。 |
|  |  | 四层 | 30万级洁净生产车间，建筑面积400m2，项目原料药的混合、填充、泡罩包装及干膏粉碎均在30万级洁净生产车间内进行。 |
|  |  | 五层 | 建筑面积400m2，包括阴凉库和包装材料库，阴凉库主要存放项目原料及半成品药粉。 |
|  |  | 六层 | 预留车间。 |
| 公用工程 | 供水系统 |  | 原项目供水来自于昆明中豪新册产业城给水管网，昆明中豪新册产业城由市政给水管网接入园区泵房，泵房内有蓄水池，通过园区设置的蓄水池，经管网向园区各个企业、部门供水。 |
|  | 供电系统 |  | 原项目供电来自于昆明中豪新册产业城供电管网，由昆明中豪新册产业城配电室统一配电。 |
|  | 排水系统 |  | 昆明中豪新册产业城园区内有完善的雨污分流排水管网系统，原项目无生产废水产生，员工均不在项目内食宿，员工产生的生活废水主要为冲厕废水，通过园区已配套建设的化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入倪家营水质净化厂。 |
|  | 空调系统 |  | 30万级洁净生产车间配套建设有空气净化系统，进入洁净车间的空气经过空气净化系统进行温、湿度调节后，经初、中效过滤，通过末端高效送入洁净室，送入洁净室的空气必须经过相关部门检测，结果符合规定，定期监测尘埃粒子数及活微生物数，空气净化系统中的空气内部循环，不对外排放。 |
| 环保工程 | 化粪池 |  | 项目厂房已配套建设有1个20m3的化粪池用于处理项目员工产生的生活废水。 |
|  | 布袋除尘器 |  | 原项目混合搅拌过程会产生粉尘，产生的废气通过风机引入六层的布袋除尘器处理后通过管道引至窗外排放。 |
|  | 垃圾收集桶 |  | 原项目办公区设有若干垃圾桶用于分类收集生活垃圾。 |
|  | 包装固废 |  | 原项目包装固废通过收集后外售给废品回收站。 |
|  | 危险废物 |  | 原项目产生危险废物主要为实验室废化学试剂盛装瓶及废液，通过废液桶收集后分类存放在危废暂存间内，委托云南大地丰源环保有限公司。 |

### 2.1.2原项目产品方案及生产规模

项目生产硬胶囊剂“舒泌通胶囊”30万盒/a，即720万粒/a。

### 2.1.3原项目主要原辅材料消耗

原项目主要原辅料使用情况详见下表。

表2.1-2 原项目原辅料使用情况表

| 项目 | 名称 | 年耗量 | 来源 | 主要成分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 金钱草 | 1656kg | 外购 | / | 已加工好的药材粉末 |
|  | 川木通 | 14400kg | 外购 | / |  |
|  | 钩藤 | 7200kg | 外购 | / |  |
|  | 野菊花 | 7200kg | 外购 | / |  |
| 包装材料 | 泡罩 | 12.6t | 外购 | PVC | 加工成型的包装材料 |
|  | 铝箔 | 1.980t | 外购 | PTP |  |
|  | 外包装 | 144.9t | 外购 | 纸盒 |  |

### 2.1.4原项目生产设备

原项目生产设备情况见下表。

表2.1-3  技改项目原辅料使用情况表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混合机 | HDT-400 | 台 | 1 |
| 2 | 充填机 | NJP-1200 | 台 | 1 |
| 3 | 药品抛光机 | CYJ-150A | 台 | 1 |
| 4 | 热风循环烘箱 | GDR-2 | 台 | 1 |
| 5 | 万能粉碎机 | SC-30B | 台 | 1 |
| 6 | 泡罩包装机 | DPP250K | 台 | 1 |
| 7 | 空气压缩机 | W-0.8/12.5 | 台 | 1 |
| 8 | 自动捆扎机 | ZY-118 | 台 | 1 |
| 9 | 热收缩包装机 | BS-400 | 台 | 1 |
| 10 | 热打码机 | HP-241B | 台 | 1 |
| 11 | 封口机 | HP-200 | 台 | 1 |
| 12 | 双铝包装机 | ZGL-160 | 台 | 1 |
| 13 | 布袋除尘器 | LP | 台 | 1 |
| 14 | 反渗透机 | JY型 | 台 | 1 |

### 2.1.5原项目工艺流程

原项目是以混合、填充、包装为主的药品硬胶囊生产，原项目建有1条生产线，年生产30万盒（即720万粒）舒泌通胶囊，其工艺流程及产污节点见下图。

图2.1-1 原项目工艺流程图及产污节点图

工艺流程简述：

- 将购买来的药材干粉分类存入仓库一定时间以保持药粉的质量，然后取出原料到30万级洁净生产区进行干燥。

- 干燥的各类原料药粉进行检验，合格的原料进行称量配比；不合格的集中保留进行粉碎，一年有两次进行集中粉碎。

- 配比好的原料在混合机中进行搅拌混合。

- 搅拌混合好的药粉进入全自动胶囊填充机填充成胶囊。

- 胶囊通过铝塑泡罩包装机包装出产，然后进行外包装并送入成品仓库。

## 2.2原项目污染排放情况

- 原项目产生污染物主要为包括粉尘、生产废水、噪声、固废，根据《云南中丹红制药有限责任公司药品硬胶囊剂“舒泌通胶囊”生产项目环境影响报告表》，对原项目产生污染物进行核算。

### 2.2.1废气

- 根据GMP要求粉碎等操作应有有效的粉尘、排风设施；同一厂房内的生产操作不得相互妨碍，所以项目混合、分筛、粉碎室均为独立房间。

- （1）有组织排放

- 通过工艺流程图分析和类比同类项目粉尘产生量，原项目有组织废气排放发生点为：

- ①药粉混合过程，产生粉尘量大约0.5kg/a；

- ②粉筛、干燥过程，产生粉尘量大约1kg/a；

- ③粉碎过程，一年粉碎量200kg，产生粉尘按照粉碎量的1%计，约为2kg/a；

- ④搅拌过程，产生粉尘量大约0.5kg/a；

- 原项目有组织点均为独立房间，房间内均设置收尘管道设施，收尘后通过管道集中到布袋除尘器，集中后的浓度大约有260mg/m3，经过布袋除尘器处理后引至楼顶排放。

- （2）无组织排放

- 原项目主要的无组织排放粉尘发生环节为原材料运至仓库的搬运工程。

### 2.2.2废水

- 原项目用水主要是器具清洗、检验、清洗工作服；原项目所有员工均不在项目内食宿，职工上班期间产生的生活废水主要为卫生间冲厕产生的废水。

- 实验室检验大约需要0.02m3/d的纯净水，实验室含酸、碱和其他化学试剂超标的废液集中收集至特定的容器中，属于实验室危废。

- 器具清洗大约需要0.05m3/d；

- 清洗工作服大约需要0.05m3/d；

- 项目员工每班24人，卫生间冲洗水需要20L/人.d，约0.48m3/d；

- 30万级车间地坪清洗用纯净水抹布擦拭，用量大约0.02m3/d，擦拭后自然蒸发。

- 项目反渗透水系统出水率为80%，其余20%水用于冲洗卫生间。

- 原项目的水平衡图如下。

- 图2.2-1 原项目水平衡图（m3/d）

### 2.2.3噪声

原项目运营期噪声主要是设备（包括粉碎机、混合机、包装机等各种机械设备）运行产生的噪声，制药设备的单机噪声一般在75~80dB（A）。

### 2.2.4固体废物

原项目产生的固体废弃物主要为生活垃圾、包装材料和实验室废弃物。

生活垃圾：原项目所有职工均不在厂里食宿，生活垃圾产生量约为50kg/月，合计0.6t/a。

包装材料：主要为泡罩、铝箔、外包装纸盒等，产生量约为3t/a。

实验室废弃物：项目实验室主要是检验药材原料产品合格程度，主要是设备为主，理化分析未辅。需要的试剂为酸、三氯甲烷、微生物培养。所以实验室产生的废弃物主要为化学试剂盛装瓶、超出留样期限的样品（成分：酸、三氯甲烷、微生物培养基）。其中微生物培养基可以进行高温灭活处理后属于一般固废，与生活垃圾一起处理；其余的化学试剂盛装瓶、超出留样期限的样品（成分：酸、三氯甲烷）年产生量不大于200kg，属于危废，交由云南大地丰源环保有限公司进行处理。

### 2.2.5原项目污染物排放总量汇总

。

表2.2-1  原项目污染物排放量汇总表

| 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 单位 | 排放量 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 混合、粉筛、粉碎、搅拌 | 粉尘（有组织排放） | kg/a | 0.6 | 收集汇合后进入布袋除尘器处理，处理后引至窗外排放 |
|  | 搬运过程 | 粉尘（无组织排放） | / | 少量 | 无组织排放 |
| 废水 | 生产、生活 | 水量 | m3/a | 184 | 生产、生活废水均经过化粪池处理达标后排入园区污水管网，最终进入倪家营水质净化厂处理。 |
|  |  | COD | t/a | 0.092 |  |
|  |  | NH3-N | t/a | 0.008 |  |
|  |  | TP | t/a | 0.001 |  |
|  |  | SS | t/a | 0.073 |  |
|  |  | BOD5 | t/a | 0.055 |  |
| 固废 | 员工生活 | 生活垃圾 | t/a | 0.6 | 统一收集，清运至园区生活垃圾桶，由园区委托环卫部门统一清运。 |
|  | 生产 | 废包装材料 | t/a | 3.0 | 出售给废品回收站回收利用 |
|  |  | 实验室危废 | t/a | 不大于200kg | 委托云南大地丰源环保有限公司清运处置 |
| 噪声 | 项目厂房 | 设备噪声 | 噪声源：75~80dB（A），通过墙体阻隔、距离衰减，昼间厂界噪声≤60dB（A） |  |  |

## 2.3原项目验收情况

原项目建成后未进行环保验收便进行投产，昆明经济技术开发区环境保护局于2019年12月2日就“云南中丹红制药有限责任公司药品硬胶囊剂“舒泌通胶囊”生产项目”未验先投进行行政处罚，建设单位已按处罚决定上交罚款。

# 3技改项目概况

## 3.1技改项目基本情况

（1）项目名称：云南中丹红制药有限责任公司新增提取工艺建设项目

（2）建设单位：云南中丹红制药有限责任公司

（3）项目地点：昆明经开区中豪产业城A1栋

（4）项目性质：技改

（5）建设规模及内容：项目技改主要为增加原料药前处理工艺，包括两部分内容，一是增加舒泌通生药粉制作生产工艺；二是增加舒泌通干膏粉生产工艺。原有工艺不变技改完成后仍保持原有生产能力，年产30万盒舒泌通胶囊。

（6）占地面积：项目技改在原有厂房内，不新增征地，技改主要涉及建筑面积600m2。

（7）总投资：3325万元，其中环保投资160万元，占总投资的0.7%。

## 3.2技改项目工程组成

项目技改内容主要包括两个部分：一是增加舒泌通生药粉制作生产工艺；二是增加舒泌通干膏粉生产工艺。技改项目在公司现有厂房内进行改扩建，不新征用地，项目目前已技改完成投入运营。改建项目建设内容见下表。

3.2-1 技改项目建设内容一览表

| 工程 | 内容 | 技改内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 舒泌通生药粉 生产工艺 | 项目舒泌通生药粉由原料药金钱草干燥、粉碎制得，又名金钱草细粉，项目外购经过粗碎的金钱草，进入项目内只进行粉碎即可制成舒泌通生药粉。金钱草粉碎在四楼原项目粉碎间进行。 | 依托原项目生产设备 |
|  | 舒泌通干膏粉生产工艺 | 项目药材提取蒸煮过程加热方式为间接加热，热源为锅炉蒸汽，项目安装一台1t/h的天然气锅炉，为提取提供蒸汽。 | 已安装 |
|  |  | 舒泌通干膏粉是按处方取钩藤、川木通、野菊花三味药材，进行粗碎后加水煎煮提取三次，对提取液进行过滤浓缩制成稠膏，稠膏干燥成干浸膏后研磨成为细粉，即得舒泌通干膏粉，药材的提取设备设置在原项目一楼仓库（现改为提取车间），主要包括提取罐、浓缩釜等；干燥及粉碎在原项目干燥区及粉碎间进行，均位于项目4层30万级洁净生产区。 | 提取设备已安装完成，干燥机粉碎设备依托原项目生产设备 |
| 辅助工程 | 冷却塔 | 项目在提取车间设有1个冷却塔，用于提取罐的冷凝回流。 | 设备已安装完成 |
| 公用工程 | 供水系统 | 本次技改供水系统不远，依然由园区给水管网提供。 | 依托原项目 |
|  | 供电系统 | 本次技改供电系统保持原项目不变，由园区供电管网提供。 | 依托原项目 |
|  | 排水系统 | 本次技改项目依然雨污分流，雨水管网依然延用原项目雨水管网，污水方面由于新增了提取过程产生的设备清洗废水，故污水管网除延用原项目污水管网外，环评要求新增生产废水处理设施及排水管网，本项目生产废水经过一体化污水处理设备处理后同化粪池预处理达标后的生活废水一起排入园区污水管网，最终进入倪家营水质净化厂处理。 | 环评要求整改 |
| 环保工程 | 布袋除尘器 | 本项目粉碎依托原项目粉碎设备，故布袋除尘延用原项目布袋除尘，现粉尘通过收集汇合后进入布袋除尘器处理，处理后引出六层窗户排放，排口设置不合理，环评要求对排口进行整改，处理后的废气引至楼顶排放。 | 环评要求整改 |
|  | 一体化污水处理设备 | 根据现场勘查，项目提取产生的废水未处理便同生活废水一起排放，环评要求设置1套一体化污水处理设施处理生产废水，处理达标的生产废水同化粪池预处理达标的生活废水一起排入园区污水管网。 | 环评新增 |

## 3.3技改后项目产品方案、产品规格和生产规模

项目技改后产能不变，年产舒泌通胶囊30万盒，即720万粒。

## 3.4技改后项目主要原辅材料及能源消耗

表3.4-1 技改项目原辅料使用情况表

| 项目 | 名称 | 年耗量 | 来源 | 主要成分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 金钱草 | 1.7t | 外购 | / | 中草药 |
|  | 川木通 | 280t | 外购 | / |  |
|  | 钩藤 | 140t | 外购 | / |  |
|  | 野菊花 | 140t | 外购 | / |  |
| 包装材料 | 泡罩 | 12.6t | 外购 | PVC | 加工成型的包装材料 |
|  | 铝箔 | 1.980t | 外购 | PTP |  |
|  | 外包装 | 144.9t | 外购 | 纸盒 |  |
| 能源 | 天然气 | 2.2万立方米 | 园区管网接入 | / | / |

## 3.5技改项目主要生产设备

本次技改项目主要新增了提取、浓缩设备及锅炉，粉碎设备部分延用原项目。具体新增设备见下表。

表3.5-1  技改项目新增设备

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 超微粉碎机 | - JyNV30/85 | - 台 | - 1 |
| 2 | - 空气能烘干机 | - 5HG40B | - 台 | - 1 |
| 3 | - 多功能粉碎机 | - TQ500 | - 台 | - 1 |
| 4 | - 提取罐 | - — | - 台 | - 3 |
| 5 | - 球型夹层锅 | - GB-150-2011 | - 台 | - 1 |
| 6 | - 贵流式蒸汽锅炉 | - LSS1-1.0yQ | - 台 | - 1 |
| 7 | - 浓缩液贮罐 | - ZG-1000 | - 台 | - 1 |
| 8 | - 浓缩罐 | - GB15-2011 | - 台 | - 1 |
| 9 | - 真空泵 | - 132S-4T | - 台 | - 1 |
| 10 | - 卫生级离心泵 | - SBP-V-5-20 | - 台 | - 1 |
| 11 | - 提取浓缩贮罐 | - 3000 | - 台 | - 1 |
| 12 | - 单效外填循环浓缩器 | - WZ-100 | - 台 | - 1 |
| 13 | - 配制罐 | - PZG-1000 | - 台 | - 1 |

## 3.6技改项目工作制度、劳动定员

- 工作制度

- 项目技改后，工作制度不变，年工作时间250天，每天工作8h。

（2）劳动定员

本次技改新增员工14人，所有员工均不在项目内食宿。

## 3.7现有项目存在的主要环境问题

项目目前已技改完成投入运营，根据现场勘查，对照原项目环评及环评批复，结合本次技改项目，目前，现有项目存在的主要环境问题如下：

（1）项目设有1台1t/h的天然气锅炉。锅炉燃烧产生的废气通过现有的8m高排气筒排放，由于锅炉排气筒临近冠香商贸有限公司生产车间，冠香商贸有限公司为食用油生产企业，项目现有锅炉排气筒高度低于冠香商贸厂房高度，低空排放会对其厂房环境产生影响，故项目锅炉排气筒高度不够。

（2）粗碎车间位于二层，粗碎产生的粉尘经过布袋除尘器处理后，通过管道引至粗碎车间窗外排放，排放口朝下，排气筒高度及排放口设置均不合理；

（3）粉碎车间位于四层，粉碎过程产生的粉尘经过集气罩收集汇合后引至六楼布袋除尘器处理，处理后的废气通过管道引至粉碎车间窗外排放，排口朝下，其排气筒高度及排放口设置均不合理。

# 4建设项目工程分析

## 4.1产业符合性分析

本项目属于中成药制造项目，主要进行舒泌通胶囊的生产。经查阅国务院批准国家发展和改革委员颁布的中华人民共和国国家发展和改革委员会[2019]第29号令《产业结构调整指导目录(2019年本）》有关条款的决定”和《云南省产业结构调整指导目录》（2006年本），本项目不属于国家产业政策鼓励类、限制类及淘汰类项目；同时根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》(国发[2005]40号)，第十三条“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”。因此，项目符合国家产业政策。

根据《淘汰落后生产能力、工艺、产品的目录（第一批、第二批、第三批）》，项目所使用的设备均不属于落后生产工艺装备；同时对照《云南省工业产业结构调整指导目录》（2006年本），项目不在限制类及淘汰类之列。

综上所述，项目的建设符合国家有关产业政策要求。

## 4.2施工期工程分析

本项目位于昆明螺狮湾商贸城小商品加工基地中豪新册产业城A1幢，根据现场踏勘情况，项目目前已技改完成投入运行，因部分环保设施不符合要求进行改造，改造内容主要为项目3个排气筒高度调整、废水处理设施的安装。因此，施工期主要污染是施工噪声、施工废水、建筑垃圾等，其对环境的不利影响是短暂的，将随着施工期的结束而消失。

### 4.2.1废气

项目在设备安装过程中会产生少量粉尘，产生量较少，主要污染物为TSP，不含有毒有害的特殊污染物质，呈无组织排放。

### 4.2.2废水

项目不设施工营地，主要施工内容为环保设施安装及整改，不涉及土建工程，故不会产生施工废水，施工人员依托现有水冲厕，产生废水依托现有化粪池及污水管网处理排放。

### 4.2.3噪声

项目在进行环保设施安装整改过程中会产生一定的噪声，噪声强度约为70~85dB（A）。项目施工期较短，均在室内进行作业，且夜间不施工，施工期产生的噪声对周围环境的影响持续时间较短，随着施工期结束，噪声的影响也随之消失。

### 4.2.4固废

项目在环保设备安装过程中产生的主要的固体废弃物为包装材料等，可回收部分收集后出售给废物回收站，不可回收部分收集后交由环卫部门处置，项目施工期产生的固废均得到妥善处置，处置率100%。

## 4.3运营期产污环节及污染物产排分析

### 4.3.1运营期工艺及产排污节点图

图4.3-1  项目舒泌通胶囊生产工艺流程图

工艺说明：

舒泌通生药粉生产工艺

- 粉碎：项目采购金钱草干燥粗碎的半成品颗粒作为原料，金钱草粗颗粒在项目1层粉碎间内进行粉碎，粉碎过程会产生粉尘及噪声。

- 检验：经过粉碎后的金钱草细药粉颗粒进行检验微生物，检验后合格的金钱草药粉进行装袋，即为后续生产所需的舒泌通生药粉，不合格的金钱草药粉同药渣一起提供给附近果农作为肥料使用。

- 3）装袋：将合格的舒泌通生药粉进行装袋暂存入库，方便后续工艺批量使用，此过程会产生废弃的包装袋。

- 舒泌通干膏粉生产工艺

- 拣选：将收购的原料药材川木通、钩藤、野菊花进行挑拣，拣除里面饿的杂质，挑选出的杂质与药渣一起提供给附近果农作为肥料使用。

- 粗碎：将挑拣合格的川木通、钩藤、野菊花分别在项目2层粗碎间进行粗碎，粗碎后分别进行装袋便于运输。粗碎过程会产生粉尘、噪声。

3）装袋：将粗碎好的川木通、钩藤、野菊花药材颗粒进行装袋，方便后期的提取，此过程会产生废弃的编织袋。

4）提取：项目将川木通、钩藤、野菊花按2:1:1的比例进行合并提取，药材量加入4倍量纯水加热，项目设有3个提取罐，每批次加2.24t的药材，则每批次提取共加入8.96t的纯水，采用蒸汽间接加热方式进行煎煮提取，提取三次，第一次2h，第二次1.5h，第三次1h，提取过程产生的水蒸汽经过冷凝器冷凝后回流进入提取罐，每批次提取完成后需冲洗提取设备。

- 5）过滤：三次提取产生的提取液按照次序分别进行过滤后进入提取液储罐进行合并。过滤过程会产生废药渣。

- 6）浓缩：合并的提取液进入浓缩罐进行浓缩，浓缩至相对密度为1.35-1.40的稠膏状为止，浓缩过程热能来源于锅炉蒸汽，加热方式为间接加热，浓缩产生的水蒸汽通过冷凝器冷凝后成为冷凝液，排入项目污水处理站进行处理。此过程会产生设备冲洗废水。

8）干燥：浓缩后的稠膏采用托盘盛装后放进烘干机烘干至干膏状，烘干机采用空气能进行加热干燥。干燥产生的水蒸气经过烘干机自行冷凝后排出。

9）粉碎：干膏状药物在项目4层30万级生产区粉碎间内粉碎成粉末状，粉碎过程会产生粉尘及噪声。

10）检验：混合完成后实验室对药粉进行取样检测，检测舒泌通干膏粉的水分、含量、崩解和微生物限度，检验合格的进行装袋，不合格的通药渣一起供给附近果农作为肥料使用。

11）装袋：将合格的舒泌通干膏粉进行装袋暂存入库，方便后续工艺批量使用，此过程会产生废弃的包装袋。

舒泌通胶囊生产工艺

- 配料：将舒泌通干膏粉及舒泌通生药粉在4层30万级生产区配料混合区按照比例进行配料。

- 混合：配置好的舒泌通干膏粉及舒泌通生药粉进行混合搅拌，混合设备全封闭，不会产生粉尘，主要会产生噪声。

- 填充、抛光：将混合好的药粉自动称量填充进检验合格的空心胶囊内，每粒填充0.35g，填充成胶囊后采用抛光机对胶囊表面的进行抛光，此过程在项目30万洁净区进行，填充、抛光装置均密闭全自动，不会产生粉尘。

- 泡罩包装：完成抛光的舒泌通胶囊采用检验合格的PVC泡罩及铝箔包装成板装，1板装12粒。此过程在30万洁净区进行，会产生废的PVC泡罩及铝箔包装材料。

- 外包装：完成泡罩包装的板装药品在项目3层外包区进行外部纸盒包装，此过程会产生废的外部包装材料。

检验、入库：对完成外部包装的药品进行抽检，检验合格的入库，检验不合格的产品为危险废物。

### 4.3.2项目主要平衡分析

- 4.3.2.1物料平衡分析

项目舒泌通胶囊生产的物料衡算如下：

表4.3-1 项目取生产物料平衡表

| 投入 |  | 产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 数量（t/a） | 内容 | 数量（t/a） | 去向 |
| 金钱草 | 1.7 | 胶囊药粉 | 2.52 | 产品 |
| 川木通 | 280 | 提取残渣 | 1083.46 | 含水率50%，含水量541.73t/a，提供给果农作为肥料。 |
| 钩藤 | 140 | 粉尘 | 6.25 | 固废 |
| 野菊花 | 140 | 拣选出的杂质 | 11.2 | 固废 |
| 提取加入的水 | 2240 | 冷凝液 | 1358.62 | 污水处理排放 |
|  |  | 水蒸气 | 339.65 | 无组织排放 |
| 合计 | 2801.7 | 小计 | 2801.7 |  |

图4.3-2  项目物料平衡图

- 4.3.2.2蒸汽平衡分析

项目建成后，舒泌通干膏粉生产工序中提取、浓缩工段均使用到蒸汽提供热量进行加热，项目的蒸汽来源于天然气锅炉，采用间接加热的方式供热，蒸汽不直接与物料接触，蒸汽发生器的热源由天然气锅炉提供，项目使用的蒸汽发生器蒸汽量为1t/h，每天工作时间约为8h，则项目一天蒸汽使用量为8t，蒸汽挥发约1.4t，循环水量为6.6t，循环水返回蒸汽发生器中循环使用，锅炉在运行过程中，由于不断蒸发、浓缩，炉水的含盐量不断地增加。为了保持炉水的质量和排除锅炉底部的泥渣、水垢等杂质必须连续和定期从炉内排出一部分炉水，即定期排污，锅炉一天外排水量约为0.4m3，则蒸汽发生器每天需要补充新鲜水量为1.8m3。

项目蒸汽平衡见图4.3-3。

图4.3-3 项目蒸汽平衡图 单位（t/d）

## 4.4运营期污染源分析

### 4.4.1废气

项目已完成技改，其中干膏粉碎、药粉混合、填充沿用原有四层GMP认证30万级洁净生产区，项目产生废气主要为粗碎、粉碎过程产生的粉尘以及项目锅炉燃烧天然气产生的废气。

（1）有组织排放废气

技改后项目大气污染物共设置 3根排气筒，包括 1#粗碎粉尘排气筒、2#粉碎粉尘排气筒、3#锅炉天然气燃烧废气排放筒。根据现场勘查，项目生产车间各功能区相互独立、密封式，少量无组织粉尘大部分沉降于地面。项目污染物具体核算结果如下：

- 1）金钱草粉碎及川木通、钩藤、野菊花粗碎产生的粉尘（1#排气筒）

- 项目一层粉碎间产生的粉尘通过管道引入二层粗碎间，与粗碎粉尘汇合后一起进入1#布袋除尘器处理后引至楼顶排放，排气筒高度19m。

- ①金钱草粉碎粉尘

- 项目一层粉碎间用于将金钱草粗药粉颗粒粉碎至粉末状药粉，粉碎过程中会产生粉尘，根据业主提供资料及类比《名峰制药中药提取制剂生产基地及阿尔兹海默病研发中心建设项目》，粉碎粉尘产尘量按照原材料的2%来算，项目粉碎金钱草颗粒量为1.7t/a，则粉尘产生量为0.034t/a，产生的粉尘通过集气罩收集后通过管道引入二层粗碎间，与粗碎粉尘汇合一起处理。集气罩收集效率按80%计，风机处理气量6000m3/h，布袋除尘器处理效率为95%，具体粉尘产排情况见表4.3-1。

- ②川木通、钩藤、野菊花粗碎粉尘

- 项目二层粗碎间主要用于粗碎原料药材川木通、钩藤、野菊花，粗碎过程会产生粉尘，根据业主提供资料及类比《名峰制药中药提取制剂生产基地及阿尔兹海默病研发中心建设项目》，粗碎粉尘产尘量按照原材料的1%来算，项目粗碎川木通、钩藤、野菊花总量为560t/a，则粉尘产生量为5.6t/a，产生的粉尘通过集气罩收集后与一层粉碎粉尘汇合一起进入二层设置的1#布袋除尘器进行处理，集气罩收集效率按80%计，风机处理气量6000m3/h，布袋除尘器处理效率为95%，具体粉尘产排情况见下表。

表4.4-1项目1#排气筒粉尘产排情况

| 污染源 | 产生量（t/a） | 产生速率（kg/h） | 排放方式 | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金钱草粉碎粉尘 | 0.034 | 0.017 | 有组织 | 0.001 | 0.001 | 0.11 |
|  |  |  | 无组织 | 0.007 | 0.003 | — |
| 川木通、钩藤、野菊花粗碎粉尘 | 5.6 | 2.80 | 有组织 | 0.224 | 0.112 | 18.67 |
|  |  |  | 无组织 | 1.120 | 0.560 | — |
| 合计 | 5.617 | 2.81 | 有组织 | 0.225 | 0.113 | 18.78 |
|  |  |  | 无组织 | 1.127 | 0.563 | — |

- 2）干膏粉碎粉尘（2#排气筒）

- 项目四层粉碎间用于将干膏粉碎至粉末状药粉，粉碎过程中会产生粉尘，根据业主提供资料及类比《名峰制药中药提取制剂生产基地及阿尔兹海默病研发中心建设项目》，粉碎粉尘产尘量按照原材料的2%来算，项目粉碎干膏量为3.15t/a，则粉尘产生量为0.63t/a，产生的粉尘通过集气罩收集后与药粉混合收集的粉尘汇合后一起引至六层设置的2#除尘器处理，集气罩收集效率按80%计，风机处理气量6000m3/h，布袋除尘器处理效率为95%，具体粉尘产排情况见表4.4-2。

表4.4-2 项目2#排气筒粉尘产排情况

| 污染源 | 产生量（t/a） | 产生速率（kg/h） | 排放方式 | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干膏粉碎粉尘 | 0.63 | 0.315 | 有组织 | 0.025 | 0.013 | 2.10 |
|  |  |  | 无组织 | 0.126 | 0.063 | — |

3）锅炉废气（3#排气筒）

本次技改安装了一台1t/h的天然气锅炉对技改提取及浓缩工序进行供热。锅炉全年运行250天，每天运行8小时，年运行小时数为2000小时，项目建成后需要天然气2.2万m3/a，天然气燃烧废气主要为二氧化硫、氮氧化物和颗粒物，参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（ HJ 991—2018）提供的燃气锅炉计算依据，项目锅炉二氧化硫排放量按照式（1）计算：

ESO2=2R×St×1−ηs100×K×10−5              （1）

式中：LA=10log(100.1Lab+i=1n100.1Lpi)——核算时段内二氧化硫排放量，t；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，万m3；

St——燃料总硫的质量浓度，mg/m3；经开区气源为中缅天然气管道昆明东支线来气，气源天然气符合《天然气》（GB17820-2012）中一类气的技术指标要求（总硫≤60mg/m3），故本环评以含硫率60mg/m3计算；

ηs——脱硫效率，%；

K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量，取1。

项目锅炉氮氧化物排放量按照式（2）计算：

EXOx=ρNOx×Q×1−ηNOx100×10−9        （2）

式中：ENOx——核算时段内氮氧化物排放量，t；

ρNOx——炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3，类比同类型锅炉取137.3mg/m3；

Q——核算时段内标态干烟气排放量，m3，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，天然气锅炉工业废气量产污系数136259.17m3/万m3；

——脱硝效率，%。

颗粒物按式（3）计算：

（3）

式中：Ej——核算时段内颗粒物排放量，t；

R——核算时段内燃料耗量，万m3；

Βj——产污系数，kg/万m3，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》和《住宅区采暖方式的选择》（李先瑞、韩有朋、赵振农），以天然气为燃料的燃气锅炉颗粒物产污系数为2.4kg/万m3。

根据以上计算方式计算天然气燃烧产生的污染物情况见下表4.3-1：

表4.4-3 天然气燃烧废气产排污情况表

| 污染源 | 天然气用量 | 污染物 | 产生量t/a | 产生 浓度mg/m3 | 排放量 t/a | 排放速率kg/h | 排放 浓度mg/m3 | 排放 标准mg/m3 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气锅炉 | 2.2万m3/a | 废气量 | 2.998×105m3/a | — | 2.998×105m3/a | — | — | — | — |
|  |  | 烟尘 | 0.0053 | 17.7 | 0.0053 | 0.0027 | 17.7 | 20 | 达标 |
|  |  | SO2 | 0.0026 | 8.7 | 0.0026 | 0.0013 | 8.7 | 50 | 达标 |
|  |  | NOx | 0.0412 | 137.4 | 0.0412 | 0.0206 | 137.4 | 200 | 达标 |
| 备注：锅炉燃烧废气：经1根19m高排气筒（3#）排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中4.5条关于烟囱高度的设置要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）无组织排放废气

1）粉尘

①金钱草粉碎粉尘

金钱草粉碎过程产生的粉尘一部分经过集气罩收集后与川木通、钩藤、野菊花粗碎收集的粉尘汇合一起进入1#布袋除尘器处理，另外集气罩未收集的粉尘进行无组织排放，根据表4.3-1，项目粉尘金钱草粉碎粉尘无组织排放量0.007t/a，排放速率为0.003kg/h。

- ②川木通、钩藤、野菊花粗碎粉尘

- 项目川木通、钩藤、野菊花粗碎过程产生的粉尘一部分经过集气罩收集处理后有组织排放，另外集气罩未收集的粉尘进行无组织排放，根据表4.3-1，项目粉尘金钱草粉碎粉尘无组织排放量1.120t/a，排放速率为0.560kg/h。

③干膏粉碎粉尘

项目干膏粉碎过程产生的粉尘一部分经过集气罩收集后与总混收集的粉尘汇合一起进入2#布袋除尘器处理，另外集气罩未收集的粉尘进行无组织排放，根据表4.3-2，项目粉尘金钱草粉碎粉尘无组织排放量0.126t/a，排放速率为0.063kg/h。

综上所述，项目无组织粉尘总排放量为1.253t/a，排放速率为0.626kg/h。经过现场踏勘，项目各层车间的各功能区相互独立、密封式，无组织排放粉尘大部分沉降在车间内，沉降效率85%，经收集后同药渣一起作为农肥供给附近果农，少部分由大气扩散稀释后排放，则无组织排放粉尘最大排放速率为0.094kg/h，排放量0.189t/a。

2）药渣临时堆场异味

项目在一层设置一个药渣堆存库，为封闭式，在装卸药渣时会产生无组织排放的异味气体。执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中新改扩建标准，即厂界臭气浓度≤20（无量纲）。

（3）项目大气污染物排放量核算结果

①有组织排放量核算结果

运营期，项目有组织废气为粉尘、锅炉燃烧废气废气有组织排放量核算详见表4.4-4。

表4.4-4  项目大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1# | 粉尘 | 18.78 | 0.113 | 0.225 |
| 2 | 2# | 粉尘 | 2.10 | 0.013 | 0.025 |
| 3 | 3# | 颗粒物 | 17.7 | 0.0027 | 0.0053 |
| 4 |  | SO2 | 8.7 | 0.0013 | 0.0026 |
| 5 |  | NOX | 137.4 | 0.0206 | 0.0412 |
| 主要排放口合计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.2553 |
|  |  | SO2 |  |  | 0.0026 |
|  |  | NOX |  |  | 0.0412 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.2553 |
|  |  | SO2 |  |  | 0.0026 |
|  |  | NOX |  |  | 0.0412 |

②无组织排放量核算结果

运营期，项目无组织废气为粉尘，粉尘主要产生于粉碎、粗碎、总混工序，具体无组织废气排放量核算详见表4.4-5。

表4.4-5  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | — | 粉碎、粗碎、总混 | 颗粒物 | — | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 1.0 | 0.189 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | 颗粒物 |  | 0.189 |  |

### 4.4.2废水

本项目废水为办公废水、生产废水及清净下水，其中生产废水主要为设备清洗废水、工作服清洗废水等，清净下水包括反渗透系统废水、锅炉废水。

（1）生产废水

①提取车间废水

项目提取车间工艺用水主要为水煮提工艺用水，用水来自反渗透系统制成的纯水，用水量8.96m3/d，提取用水通过进入提取药渣及浓缩、干燥蒸发两个方式损耗，其中浓缩、干燥产生蒸汽冷凝回收率为80%，该部分冷凝液因为含有中药成分，作为污水进行处理排放，项目药渣中含水541.73t/a，则浓缩蒸发水蒸气1698.27t/a，故冷凝液产生量为1358.62t/a（约5.434m3/d）。

②设备清洗废水

本项目设备需定期进行清洗，设备内部平均每天冲洗一次，目的是为了保证设备的洁净情况。根据建设单位提供资料，设备清洗时采用纯水进行清洗，所需水量每天约为0.8m3，200m3/a，产污系数按0.9进行计算，则设备清洗废水产生量为0.72m3/d，180m3/a。

③30万级洁净车间擦洗

项目30万级洁净车间及设备需要每天采用抹布进行擦拭，以保证车间及设备的洁净，采用反渗透机制成的纯水对车间及设备进行擦拭。根据建设单位提供资料，洁净车间及设备擦洗所需纯水量每天约为0.4m3，100m3/a，擦拭后水自然蒸发，擦拭不产生废水。

④质检中心设备清洗废水

本项目2楼设有产品质量检验的质检中心，质检中心主要进行产品的物理检验，是对项目药材原料和产品的合格程度进行检验，检验主要以设备为主，物理性质分析为辅。每天检验后需采用纯水对设备进行清洗，根据建设单位提供资料，质检中心设备清洗用水量为0.4m3，100m3/a。产污系数按0.9进行计算，则设备清洗废水产生量为0.36m3/d，90m3/a。

⑤工作服清洗废水

项目生产车间员工的工作服需每天进行清洗，根据建设单位提供资料，工作服清洗用水量为0.5m3，125m3/a。产污系数按0.9进行计算，则工作服清洗废水产生量为0.45m3/d，112.5m3/a。

⑥反渗透水系统

本项目反渗透水系统制备纯水过程中会有浓水产生，其产生量约占新鲜水量的20%。项目纯水主要使用于提取车间、质检中心设备清洗、30万级洁净车间擦洗，项目纯水用量为10.56m3/d，则新鲜水用量为13.2m3/d，浓水产生量为2.64m3/d，660m3/a，浓水为清净下水，可直接外排至市政污水管网。

⑦锅炉废水

锅炉废水排水主要分为两部分：锅炉定期排污，软水制备过程排水。

项目设置有1台1t/h的天然气蒸汽锅炉，为生产工序提供蒸汽热源。锅炉每天负荷运行8h，每天用水量为8t/d。由于软水产生率约为80%，因此项目制备8t软水需要10t自来水。

锅炉提供的蒸汽全部被消耗并以冷凝水的形式排出，冷凝水的产生率约为82.5%，其余17.5%以蒸汽形式散逸至空气中。冷凝水产生量为6.6 m3/d。该部分冷凝水收集后作为锅炉用水循环使用，不外排，其余不够软水则补充制取。

锅炉在运行过程中，由于不断蒸发、浓缩，炉水的含盐量不断地增加。为了保持炉水的质量和排除锅炉底部的泥渣、水垢等杂质必须连续和定期从炉内排出一部分炉水，即定期排污，排污率取5%，则锅炉废水产生量为0.4m3/d，100m3/a。

项目区内锅炉软水制备第一次加入新鲜水量为10 m3，制得软水8m3，制备的软水在锅炉中循环使用，由于管道损耗，以后每天需要使用2.25m3的新鲜水制得软水1.8t进行补充，产生0.45m3/d下水，即112.5m3/a，因此该部分年用新鲜水量为562.5t/a。350t由于由管道及设备损耗蒸发至空气中，其余212.5t（软水制备反冲洗水112.5t+锅炉排放 100t）则为下水直排。

（2）循环冷却水系统

项目提取车间建设一个循环水站，循环水量约为10m3/h，通过循环水泵实现冷却水通过管道在冷却设备侧立外表面流动进行热交换，属间冷式循环冷却水系统。蒸发损失及时进行补充，根据《工业循环冷却水处理设计规范》中规定间冷开式循环冷却系统的浓缩倍率取值为不应小于5，按照蒸发率为1%计算，则蒸发量为0.8t/d，在满足浓缩倍率的情况下，项目的补水量为0.8t/d。

（3）办公废水

项目职工38人，均不在厂区内食宿，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168—2019），厂区职工用水量选取30L/(人·d)，因此，厂区职工用水量为1.14m3/d，285 m3/a。产污系数按0.8计算，则办公废水产生量为0.912 m3/d，228m3/a。

（4）项目废水特征及处置方式

根据上述工程分析计算可知，项目生产、生活用水及产污情况见下表：

表4.4-6 项目生产、生活用水及产污情况

| 名称 |  | 用水量 |  | 污水产生量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3/d | m3/a | m3/d | m3/a |
| 反渗透水系统 |  | 13.2（制得10.56t的纯水用于生产、清洗） | 3300 | 2.64 | 660 |
| 其中 | 提取车间 | 8.96 | 2240 | 5.434 | 1358.62 |
|  | 设备清洗 | 0.8 | 200 | 0.72 | 180 |
|  | 30万级洁净车间设备擦洗 | 0.4 | 100 | / | / |
|  | 质检中心 | 0.4 | 100 | 0.36 | 90 |
| 工作服清洗 |  | 0.5 | 125 | 0.45 | 112.5 |
| 锅炉 |  | 2.25 | 562.5 | 0.85 | 212.5 |
| 循环冷却水 |  | 0.8 | 200 | / | / |
| 办公用水 |  | 1.14 | 285 | 0.912 | 228 |
| 合计 |  | 17.89 | 4472.5 | 11.366 | 2841.62 |

综上分析，项目用水量4472.5t/a，产生废水量2841.62t/a。其中锅炉废水、反渗透水系统产生的废水属于清净下水，可直接外排，生产废水、办公废水污水处理设施处理后外排至小梨园路市政污水管网，最终进入倪家营水质净化厂进行处理。废水产生浓度及处理设施见表4.3-5。废水类别、污染物及污染治理信息见表4.4-6。

表4.4-7  废水产生浓度及处理设施一览表

| 废水类型 | 废水量 （m3/a） | 主要污染物产生浓度（mg/L） |  |  |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TP |  |  |
| 废水 | 2841.62 | 400 | 280 | 250 | 30 | 7 |  | 处理后外排至小梨园路市政污水管网，最终进入倪家营水质净化厂进行处理。 |

表4.4-8  废水类别、污染物及污染治理信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 编号 | 名称 | 工艺 |  |  |  |
| 1 | 废水 | COD、BOD5、氨氮、SS、TP等 | 通过市政污水管网进入倪家营水质净化厂进行处理 | 间接排放 | 1 | 污水处理设施 | 沉淀、生物反应 | — | — | — |

项目日用水平衡图与年用水平衡图分别见图4.3-3与图4.3-4

图4.4-1 项目日水量平衡图

图4.4-2 项目年水量平衡图

### 4.4.3噪声

项目运营期主要噪声源为粉碎机、烘干机、提取罐、循环水泵等机械动力设备，其源强及分布情况详见下表。

表4.4-9    项目主要噪声源情况

| 序号 | 设备名称 | 等效声级（dB） | 所在车间(工段) | 治理措施 | 降噪处理后dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉碎机 | 85-95 | 粉碎 | 尽量选用低噪声设备，置于厂房内，安装防震垫。 | ≤80 |
| 2 | 烘干机 | 75-85 | 干燥 |  | ≤70 |
| 3 | 循环水泵 | 70-80 | 提取车间、水循环区 |  | ≤65 |
| 4 | 提取罐 | 85-95 | 提取车间 |  | ≤80 |
| 5 | 浓缩罐 | 85-95 | 提取车间 |  | ≤80 |
| 6 | 风机 | 80-90 | 生产车间 |  | ≤75 |

### 4.4.4固体废弃物

固体废物主要包括一般固体废物及危险废物，一般固体废物包括拣选杂质、收集的粉尘、提取药渣、废旧包装材料、废弃反渗透膜、生活垃圾、污水处理设施污泥等；危险固体废物包括废药品、质检中心废液、废机油等。

（1）一般固废

①挑拣杂质

项目川木通、钩藤、野菊花前处理工序将挑拣出部分杂质，产生量为44.8kg/d，即11.2t/a，杂质经集中收集后临时堆存在药渣场，同药渣一起供给附近果农作为肥料使用。

②药渣

本项目蒸煮提取后会产生大量废药渣，由于提取残渣中含有50%的水分，所以提取残渣产生量大于原料叶重量，产生量约为4.33t/d，即1083.45t/a，由于项目原料均为中草药，采用水提方式，故提取过程不会产生有毒有害物质，故供给附近果农作为肥料使用。

③收集的粉尘

项目1#、2#布袋除尘器收集的粉尘由于含有各种药材，无法进行回收再利用于生产，同时无组织沉降在室内的粉尘收集后也无法再利用于生产，故收集的粉尘同药渣一起供给附近果农作为肥料使用，产生量为5.875t/a，23.5kg/d。

④废包装材料

项目原材料及产品包装过程会产生少量废旧包装材料，产生量为1kg/d，即0.25t/a。废弃包装物主要为废编织袋、废药粉包装袋、废纸盒、废PVC泡罩、废铝箔废纸筒，为一般固废，收集后定期外卖废品收购站回收进行综合利用。

⑤废弃反渗透膜

本项目纯化水制备会产生少量的废弃反渗透膜，属于一般工业废物，交由供应商回收处理。

⑥生活垃圾

项目技改后员工38人，均不在项目内食宿，生活垃圾产生量以每人0.2kg/d 计，则生活垃圾产生量约 7.6kg/d，即1.9t/a，产生的生活垃圾收集后由园区统一委托环卫部门清运处置。

⑦污水处理设施污泥

项目区污泥主要来自废水处理站和化粪池，化粪池及污水处理站污泥产生量约为污水量的0.1%，项目污水量为285m3/a，污泥量为0.285t/a，即1.14kg/d。污泥定期由环卫部门用吸粪车清掏。

（2）危险固废

①废药品

项目成品、产品生产过程中质量检测不合格产生的废药品，产品的不合格率低于0.01%。

本项目以0.1%计算废药品产生量，项目药品产生量720万粒/a，每粒净含量0.35g，则废药品产生量为2.52kg/a。按照《国家危险废物名录》（2016年版），废药品属于危险废物名录中HW03“生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的药物和药品”，非特定行业，废物代码为900-002-03，危险特性T。废药品暂存于项目危废暂存间，并委托有资质的单位进行处置。

③质检中心废液

本项目质检中心检测分析后产生的化验废液，平均产生量为2L/d，即0.5t/a。化验室废液因含有化学试剂成分，属于《国家危险废物名录》（2016年版）中HW49“研究、开发和教学活动中，化学和生物实验产生的废物”，非特定行业，废物代码为900-047-49，危险特性T/C/I/R。经质检中心用废液桶收集后定期委托有资质的单位进行处置。

④废机油

项目生产设备检修时会产生少量废机油，按照《国家危险废物名录》（2016年版），废机油属于危险废物名录中HW08“车辆、机械维修和拆解过程汇总产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”，非特定行业，废物代码为900-214-08，危险特性T，I。废机油暂存于项目危废暂存间，并委托有资质的单位进行处置。

项目生产过程危险废物汇总表见表4.4-10。

表4.4-10 项目生产过程危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废药品 | HW03 | 900-002-03 | 0.00252 | 质量检测 | 固态 | 1d | T | 暂存于项目危废暂存间，并委托云南大地丰源环保有限公司处置。 |
| 2 | 质检中心废液 | HW49 | 900-047-49 | 0.5 | 质检中心 | 液态 | 1d | T/C/I/R |  |
| 3 | 废机油 | HW08 | 900-214-08 | 少量 | 设备维修 | 液态 | — | T，I |  |

综上所述，项目运营期生产时固体废物具体产生情况如表4.4-11所示。

表4.4-11  项目固废产生量估算

| 名称 | 固废产生定额 | 数量 | 日固废产生量（kg/d） | 年固废产生量（t/a） | 固废性质 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挑拣杂质 | / | / | 44.8 | 11.2 | 一般固废 | 供给附近果农作为肥料使用 |
| 药渣 | / | / | 4.33 | 1083.45 |  |  |
| 收集的粉尘 | / | / | 23.5 | 5.875 |  |  |
| 废包装材料 | / | / | 1 | 0.25 |  | 收集后定期外卖废品收购站回收进行综合利用 |
| 废弃反渗透膜 | / | / | 少量 | 少量 |  | 交由供应商回收处理 |
| 生活垃圾 | 0.2kg/d▪人 | 38人 | 7.6 | 1.9 |  | 收集后由园区统一委托环卫部门清运处置 |
| 污水处理设施污泥 | 0.1% | 285m3 | 1.14 | 0.285 |  | 定期由环卫部门用吸粪车清掏 |
| 废药品 | 0.1% | 2.52t | 0.01 | 0.00252 | 危险固废 | 设置危废暂存间，并委托云南大地丰源环保有限公司处置。 |
| 质检中心废液 | / | / | 2 | 0.5 |  |  |
| 废机油 | / | / | 少量 | 少量 |  |  |

### 4.4.5生产工艺排污节点分析汇总

表4.4-12    项目污染排放汇总表

| 污染源名称 |  | 污染物名称 | 产生情况 |  |  | 处理措施 |  | 排放情况 |  |  |  | 排放参数 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 |  | 产生量 |  |  | 排放方式 |  | 排放浓度 | 排放量 |  |  |  |
| 大气污染物 | 金钱草粉碎及川木通、钩藤、野菊花粗碎（1#排气筒） | 粉尘 | 468.33mg/m3 |  | 5.617t/a | 布袋除尘 |  | 有组织 |  | 18.78mg/m3 | 0.225t/a | 19m排气筒排放 |  |  |
|  | 干膏粉碎（2#） | 粉尘 | 52.5mg/m3 |  | 0.63t/a | 布袋除尘 | 有组织 |  | 2.10mg/m3 |  | 0.025t/a | 19m排气筒排放 |  |  |
|  | 锅炉（3#） | 烟尘 | 17.7mg/m3 |  | 0.0053t/a | — | 有组织 |  | 17.7mg/m3 |  | 0.0053t/a | 19m排气筒排放 |  |  |
|  |  | SO2 | 8.7mg/m3 |  | 0.0026t/a |  |  |  | 8.7mg/m3 |  | 0.0026t/a |  |  |  |
|  |  | NOx | 137.4mg/m3 |  | 0.0412t/a |  |  |  | 137.4mg/m3 |  | 0.0412t/a |  |  |  |
|  | 粉碎、粗碎、总混 | 粉尘 | — |  | — | — | 无组织 |  | — |  | 0.129t/a | — | 1.0mg/m3 |  |
|  | 药渣临时堆场异味 |  | — | 少量 |  | — |  | 无组织 |  | — | — | — | 20 | —— |
|  | 污水处理站恶臭 |  | — | 少量 |  | — |  | 无组织 |  | — | — | — | 20 |  |
| 水污染物 | 综合废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固废 | 挑拣杂质 | 11.2t/a |  |  |  |  | 供给附近果农作为肥料使用 |  |  |  |  | — | 处置率100% |
|  |  | 药渣 | 1083.45t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  | 收集的粉尘 | 5.875.t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  | 废包装材料 | 0.25t/a |  |  |  |  | 收集后定期外卖废品收购站回收进行综合利用 |  |  |  |  | — |  |
|  |  | 废弃反渗透膜 | 少量 |  |  |  |  | 交由供应商回收处理 |  |  |  |  | — |  |
|  |  | 生活垃圾 | 1.9t/a |  |  |  |  | 收集后由园区统一委托环卫部门清运处置 |  |  |  |  | — |  |
|  |  | 污水处理设施污泥 | 0.285t/a |  |  |  |  | 定期由环卫部门用吸粪车清掏 |  |  |  |  | — |  |
|  | 危险固废 | 废药品 | 0.00252t/a |  |  |  |  | 设置危废暂存间，并委托云南大地丰源环保有限公司进行处置。 |  |  |  |  | — |  |
|  |  | 质检中心废液 | 0.5t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  | 废机油 | 少量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |

# 5环境现状调查与评价

## 5.1自然环境概况

### 5.1.1地理位置及交通

建设项目位于昆明市经济开发区，昆明经济技术开发区地处昆明主城与昆明呈贡新城连接带上，紧靠昆明主城东南侧，昆明经济技术开发区始建于1992年，2000年被国务院批准为国家级开发区。处于昆明老城区、呈贡新城、昆明长水国际机场三角区域中心，国批面积11.8平方公里（含出口加工区2平方公里），实际管辖面积156.6平方公里，下辖阿拉、洛羊两个街道办事处。

项目位于昆明经济技术开发区昆明中豪新册产业城厂房A1栋，本项目地理坐标为东经102°50′23.10″，北纬24°55′21.87″。厂址位于呈黄公路以东，南昆铁路以北，东南外环以西，昆河铁路以南。昆明经济技术开发区紧靠昆明主城东南侧，北有G78汕昆高速和G324贵昆路，西有绕城高速，西南有G8511昆磨高速经过，附近路网完善、交通便利，昆明经济技术开发区昆明中豪新册产业城主要为小商品的加工及贸易。项目地理位置详见附图1。

### 5.1.2地形地貌

项目所在地属低纬度高原平坝地区，地势平缓，海拔1900米至2000米左右。该地区升降构造运动频繁，属新生代第四纪以来沉积物，沉积物厚度约40-50cm。土壤类型为红壤和冲积土。项目所处区域为滇中高原昆明断陷湖积盆地东侧与东部山地的交接部位，受区域大断裂的控制，根据国家《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001），昆明地区抗震设防烈度为8度区第二组。区域总体地势东高西低，东部为山地，西为盆地，局部为剥蚀残山，地形呈波状起伏。昆明断陷盆地总体上呈南北延伸，北部、东部发育宽广的冲湖积平原，微向滇池倾斜，南部、东南部形成湖积台地，地形自然坡降0.5～1%。

项目位于昆明市经济开发区内，项目所在地地形平坦，无滑坡、岩溶等不良地质现象。

### 5.1.3区域地质概况

项目区岩性自上而下为第四系粉质粘土、泥岩、第三系泥质粉砂岩寒武系砂质泥岩，各地层岩性特征如下：

（1）第四系粉质粘土泥岩

褐黄、褐红、灰黄、灰色粉砂质粘土、泥岩。可硬塑状态，中等压缩性，平均标贯实测击数13.0击，压缩系数（a1-2）为0.16-0.50MPa-1，平均0.32MPa-1,压缩模量（Es1-2）为3.44-11.23MPa，平均6.03Mpa。干强度及韧性中等，局部地段为含砾粉质粘土，顶板埋深0.00-6.20m，层厚2.80-2.50m；平均厚度8.5m。

（2）第三系泥质粉砂岩

灰色、深灰色、褐色泥质粉砂岩，砂泥质结构，薄~中厚层状构，全风化，岩芯呈土柱状间夹碎片状，硬塑状态为主，局部可塑状态。中-高压缩性，平均标贯实测击数15.3击，压缩系数（a1-2）为0.18-0.75MPa-1，平均0.33MPa-1,压缩模量（Es1-2）为3.14-11.86MPa，平均6.14Mpa。干强度及韧性中等，岩体基本质量等级为V级，具遇水软化、日晒崩解现象，无胀缩性。顶板埋深 4.30-16.80m，层厚0.90-23.00m；平均厚8.06m。

（3）寒武系砂质泥岩

上部为灰绿色砂质粉砂岩，砂泥质结构，薄~中厚层状构造，主要呈碎块状、粘性土状、粗砂状，属低压缩性土。层位相对稳定，岩体基本质量等级为V级，极软岩，具遇水软化、日晒崩解现象，无胀缩性。顶板埋深6.40～37.00m，层厚2.00～17.60m，平均厚6.41m。下部黄灰色、灰绿色泥质砂岩，砂泥质结构，薄-中厚层状构造，主要呈碎块状、块状、短柱状，一般呈10-35cm的短柱状，RQD=5-15%，由于岩石较破碎，且质软，岩体基本质量等级为V-IV级，属极软岩，软岩，具有遇水软化、日晒崩解现象，无胀缩性。岩层节理裂隙较发育，节理面有铁锰质浸染，岩层大部分结构面结合一般，张开度小于1mm，表面平直，无胶结。该地层产状总体倾向多为北西向，倾角多在10 -37度之间。顶板埋深8.40-54.60m，层厚7.50-36.60m。

### 5.1.4水系及水文

- 水系

项目所在水系为滇池流域，属金沙江水系，滇池入湖水源为新河、运粮河、盘龙江、银汁江、白沙河、宝象河、马料河、洛龙河、柴河等二十余条，总长350km。项目区主要地表水体为洛龙河、石龙坝水库及滇池外海，项目区水的走向为洛龙河自东北向西南流走，最终流入滇池外海。

洛龙河发源于黑、白两龙潭，全长13.7km，流域面积115.2km2。1978年经过对龙市桥以下河段改直后称为东大河。该河平均宽5m，提高2.5m，最大流量8m3/s，流进洛羊镇大新册、小新册、洛龙村后，进入龙城镇的龙街、城内、古城，至江尾村入滇池。

滇池为一天然断陷湖泊。滇池湖面南北长约40km，东西平均宽约7km，最大宽度12.5km，湖岸长约130km。湖体北部由东西长约3.5km、宽30m堤坝将湖体分为两部分，分别称为草海和外海。当水位为1886.5m(黄海高程)时，最大水深10m，平均水深4.3m。滇池多年平均径流量9.76亿m3，海口为滇池的出水口，多年平均出流量约4.03亿m3。滇池外海水体功能为III类水体。

石龙坝水库位于洛羊镇和小新册村附近，其水体功能为农灌，无人群饮用。项目区域水系图见附图2。

- 水文

- 项目区域地面出露第四系冲积、湖积层，岩性为砂、砾石、粘土、淤泥及泥

炭，区域基岩埋深在300m左右，为寒武系沧浪铺组砂质页岩夹砂质泥岩。区域外围分布有寒武系、二叠系、第三系等地层，岩性以砂岩、泥岩和粉砂岩为主。

该区域水文地质条件差异甚微，区内地下水类型主要为第四系砂砾石层浅层

孔隙水和岩溶裂隙水。松散沉积层孔隙水赋存于第四系湖积亚粘土、亚砂土、砂卵砾石土中，富水性较弱～中等。基岩岩溶裂隙水赋存于寒武系沧浪铺组砂质泥岩中，是该区主要地下含水层，富水性较弱，多年平均径流模量为3.72L/（s·km2）。

### 5.1.5气候气象

项目所在区域地处滇池湖盆东部丘陵区，属低纬度高原型温湿气候分布区，具有日温差大，年温差小，冬无严寒，夏无酷暑，四季如春的特点；气温受地形控制影响明显；年平均气温14.7℃，每年5~7月最高气温达30余度，12月至次年2月气温最低，最低气温-5℃~8℃，气候温和。区内降水形式以降雨为主，霜雪量较少，降雨主要集中在5~10月，降雨量占全年的85%，年平均降雨量782.5mm，为雨季；11月至次年 4月有少量霜雪，降雨稀少，占全年降雨量 15%，为旱季。区内地形平坦，日照时间长，空气干燥，蒸发作用强烈，以水面蒸发为主，年总量为1800mm，多年平均蒸发量为175mm，每年3~5月蒸发量最大，为275.5mm，12 月为最小，为95~111.1mm，蒸发量明显受气湿、降雨控制，且与风力、地形、温度等因素密切相关，表现出随降雨量、温度的减小而增大。常年主导风向为西南风，其次为南风，冬季主导风向为西风，年平均风速2.2m/s，风频20%，静风频率30%，最大风速20.3m/s。

### 5.1.6土壤、植被

土壤：区域受高原地貌及亚热带季风气候的影响，地带性土壤为山原红壤，垂直地带从上至下为棕壤、黄棕壤、红壤。隐域性土壤有水稻土、冲积土、沼泽土等。各类土壤中以红壤、水稻土的面积分布较大。

项目所在地受气候条件影响，形成的代表性植被是暖温带针叶林和亚热带常绿阔叶林。大面积以云南松、华山松为主的次生林和以圣诞树、柏树为优先树种的人工林。乔木树种云南松、滇油杉、柏树类、圣诞树、杨树、杞树、栎树和其它阔叶树类。经济果树林有桃、李、杏、梨、苹果、柿、山楂等；常见灌木种类主要有杜鹃、杨梅、乌饭、珍珠花、火棘、厚皮香、川梨、水红木等；草本种类有野古草、火绒草、蕨类、旱茅、细柄草、黄背草、金茅、牛黄茅、草莓、紫茎泽兰和蒿类等。

项目区域属昆明经开区，项目周边已完全开发，无天然植被，区域内植被主要为道路两旁的行道树及区内各绿化植被，绿化植物主要为昆明本地物种，评价区域内生物多样性较差。根据现场实地调查，项目区域人类活动频繁，无濒危保护动植物及国家重点保护野生动植物。

### 5.1.7风景名胜区、历史古迹

项目位于昆明螺狮湾商贸城小商品加工基地中豪新册产业城A1幢，经实地调查，项目区周围无名胜古迹和历史文物等保护设施。无自然保护区、风景名胜区、古树名木，未发现国家保护的珍稀动植物。

## 5.2昆明经济技术开发区昆明中豪新册产业城环评情况

昆明螺蛳湾国际商贸城创业园开发有限公司2010年委托中晟环保科技开发投资有限公司编制了《昆明螺蛳湾国际商贸城小商品加工基地环境影响报告书》；因建设内容发生变化该公司于2017年补充编制了《昆明螺蛳湾国际商贸城小商品加工基地环境影响补充报告》，该报告书和补充报告均已经通过评审并取得昆明市环保局的批复，《昆明螺蛳湾国际商贸城小商品加工基地环境影响报告书》的批复（昆环保复【2010】275号）及《昆明螺蛳湾国际商贸城小商品加工基地环境影响补充报告》的批复（昆环保复【2017】25号）。目前该园区正在组织、进行验收。

昆明螺蛳湾国际商贸城中豪新册产业城总占地面积138.17hm2，净用地面积111. 42 hm2，总建筑面积261.18万m2。项目由三个片区构成：

（1）产业片区

位于项目区的北部、中部和南部，占地面积839200平方米，总建筑面积1684299.95平方米。建设厂房193栋，其中3、5层厂房各2栋，4层厂房4栋，6层厂房185栋；9层产业区职工配套19栋，9层仓储用房2栋，产业片区职工配套和仓储用房位于南部产业片区。

（2）居住片区

位于项目区的西部，包括居住区、一所幼儿园、一所小学和生鲜超市（不在内设置制冷设备）。居住建筑占地面积219100 m2，总建筑面积567100 m2，项目共建设楼房40栋，其中25层楼房17栋，21层楼房1栋，23层楼房1栋，18层楼房17栋，3层楼房2栋，4层楼房2栋；居住片区有两个两层地下停车场，共设置4596个地下停车位，其中居住片区1#停车场有1808个停车位，居住片区2#停车场有2788个停车位，以满足一户一车位的要求。

（3）行政办公片区

位于项目区的东部，占地面积55900m2，总建筑面积270800m2，其中36层1栋，33 层1栋，27层1栋，30层2栋，33层2栋，4层2栋，10层1栋，12层1栋。行政办公区设置一个地下一层停车场，包含3771个地下停车位。

## 5.3环境质量现状

### 5.3.1环境空气质量现状

项目位于昆明经开区昆明中豪新册产业城，环境空气质量功能区划为二类区，根据昆明市生态环境局（http://sthjj.km.gov.cn/）发布“2018年度昆明市环境质量状况公报”，结合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《环境空气质量评价技术规范（试行）》HJ663-2013、《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018的相关规定，对昆明市环境空气质量达标情况进行分析。

表5.3-1  昆明市空气质量现状评价表   单位：μg/m3

| 序号 | 污染物 | 年均浓度监测值 | 二级标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 13ug/m3 | 60ug/m3 | 达标 |
| 2 | NO2 | 33ug/m3 | 40ug/m3 | 达标 |
| 3 | PM10 | 51ug/m3 | 70ug/m3 | 达标 |
| 4 | PM2.5 | 28ug/m3 | 35ug/m3 | 达标 |
| 5 | CO | 1.2mg/m3 （95百分位） | 4mg/m3 （24小时均值） | 达标 |
| 6 | O3 | 130ug/m3 （90百分位） | 160ug/m3 （日最大8小时） | 达标 |

根据上表分析，昆明市环境空气质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，为达标区。

根据区域现有污染源情况及项目排放污染物，项目区臭气浓度环境空气质量现状引用《云南中丹红制药有限责任公司药品硬胶囊制剂生产环境委托监测》中2019年11月的监测数据，监测数据见表5.3-2。

表5.3-2  臭气浓度现状监测小时浓度及评价结果表

| 监测点 | 臭气浓度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度范围（无量纲） | 最大占标率% | 标准值 | 达标情况 |
| 2019年11月8日～2019年11月9日 |  |  |  |  |
| 厂界上风向1# | ＜10 | 25 | 20 | 达标 |
| 厂界下风向2# | 13~16 | 80 | 20 | 达标 |
| 厂界下风向3# | 11~14 | 70 | 20 | 达标 |
| 厂界下风向4# | ＜10 | 25 | 20 | 达标 |

根据上表可以看出，项目区臭气浓度能够达到（GB14554-93）《恶臭污染物排放标准》中浓度限值要求。

### 5.3.2地表水环境质量现状

项目位于位于昆明经开区昆明中豪新册产业城，周围的地表水体主要为石龙坝水库、洛龙河和滇池外海。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年）》，石龙坝水库无相关水环境功能区划，洛龙河和滇池外海均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。石龙坝水库据《昆明螺蛳湾国际商贸城小商品加工基地环境影响补充报告表》，水环境应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。

根据昆明市生态环境局（http://sthjj.km.gov.cn/）发布“2018年度昆明市环境质量状况公报”可知：洛龙河水质类别为III类；2018年滇池全湖整体水质为IV类，综合营养状态指数为57.7，营养状态为轻度富营养。与2017年相比水质有所好转，全湖水质类别由V类上升为IV类，营养状态由中度富营养好转为轻度富营养，综合营养状态指数下降11.4%。

项目废水不进入石龙坝水库，涉及的主要水体为洛龙河与滇池外海，洛龙河水质能达到相关标准，但滇池外海水质尚不能达到相关标准。

### 5.3.3地下水环境质量现状

为了解项目所在地区域地下水环境质量现状，本次评价委托云南健牛生物科技有限公司于2020年3月27日至29日对项目区地下水进行了监测。根据监测结果，项目区地下水能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准。

### 5.3.4声环境质量现状

本项目位于昆明经济技术开发区昆明中豪新册产业城，根据《昆明市噪声功能区划》（2011-2015年）及《昆明螺蛳湾国际商贸城小商品加工基地环境影响补充报告》，项目区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。项目厂房西侧和北侧紧邻小梨园路，属于交通干线。因此项目区邻小梨园路一侧35m范围内执行GB3096-2008《声环境质量标准》4a类标准，其他区域执行2类标准。项目西侧70m处为蓝湖俊园（目前正在建设中）。

本次项目区声环境质量现状引用《云南中丹红制药有限责任公司药品硬胶囊制剂生产环境委托监测》中2019年11月的监测数据，监测结果见下表。

表5.3-6  本项目区域声环境质量监测结果

| 项目 监测点时间 |  |  | Leq dB(A) | 评价标准dB(A) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 2019.11.08 | 昼间 | 49.2 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 44.3 | 50 |  |
|  | 2019.11.09 | 昼间 | 49.7 | 60 |  |
|  |  | 夜间 | 44.6 | 50 |  |
| 南厂界 | 2019.11.08 | 昼间 | 51.3 | 60 |  |
|  |  | 夜间 | 46.2 | 50 |  |
|  | 2019.11.09 | 昼间 | 50.7 | 60 |  |
|  |  | 夜间 | 46.7 | 50 |  |
| 西厂界 | 2019.11.08 | 昼间 | 54.2 | 70 |  |
|  |  | 夜间 | 48.2 | 55 |  |
|  | 2019.11.09 | 昼间 | 53.6 | 70 |  |
|  |  | 夜间 | 47.1 | 55 |  |
| 北厂界 | 2019.11.08 | 昼间 | 56.1 | 70 |  |
|  |  | 夜间 | 46.1 | 55 |  |
|  | 2019.11.09 | 昼间 | 57.3 | 70 |  |
|  |  | 夜间 | 45.3 | 55 |  |

根据上表监测结果，项目区北侧、西侧厂界噪声可以达到GB3096-2008《声环境质量标准》4a类标准要求，东侧、南侧厂界噪声可以达到GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准要求。

### 5.3.5生态环境质量现状

项目区处于城市建成区，原生植被已经不存在，受人为活动开发建设影响，项目所在区域原始植被遭受破坏，无天然植被存在，周围主要为道路绿化植被，生物多样性比较单一，生态环境自我调节能力低。

## 5.4项目周边污染源调查

从现场调查情况看，项目周边主要为小区、食品生产企业、制药企业等。项目周边企业情况见表5.4-1所示。

表5.4-1 项目周围环境关系表

| 序号 | 周围环境 | 方位 | 最近距离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金山小区 | 西南面 | 300m | / |
|  | 蓝湖俊园 | 西面 | 70m | 在建 |
|  | 云南圣蓝药业股份有限公司 | 南侧 | 30m | 制药企业 |
|  | 昆明好义齿制作有限公司 | 南侧 | 65m | 义齿制作 |
|  | 昆明老滇食品有限公司 | 南侧 | 100m | 食品生产 |
|  | 云南中宝龙天然香料有限公司 | 南侧 | 140m | 香精、香料生产 |
|  | 云南盈购商贸有限公司 | 南侧 | 165m | / |
|  | 奥斯迪制衣集团 | 南侧 | 255m | 服装制造 |
|  | 云南味牛清真食品有限公司 | 东侧 | 10m | 食品生产 |
|  | 冠香商贸有限公司 | 东侧 | 15m | 食用油生产 |
|  | 昆明华光灯饰有限公司 | 东南侧 | 15m | 灯饰制造 |
|  | 闲置厂房 | 东南侧 | 70m | / |
|  | 童泰工厂 | 东南侧 | 145m | 服装生产 |
|  | 雁隆食品有限公司 | 东北侧 | 140m | 食品生产 |
|  | 晶晶床垫 | 东侧 | 115m | 床垫生产 |
|  | 云南晨业医疗器械有限公司 | 东南侧 | 120m | 医疗器械生产 |
|  | 云南睿贞食品有限公司 | 东南侧 | 135m | 食品生产 |
|  | 望炜药业 | 东南侧 | 180m | 药品生产 |
|  | 闲置厂房 | 东北侧 | 200m | / |
|  | 昆明响谷医药有限公司 | 东侧 | 225m | 药品生产 |
|  | 云南中啡食品有限公司 | 东侧 | 165m | 咖啡生产 |
|  | 昆明饮业家具有限公司 | 东南侧 | 170m | 家具生产 |
|  | 云南吉和商贸有限公司 | 东南侧 | 200m | / |
|  | 云南神龙康药业有限公司 | 东南侧 | 230m | 制药生产 |
|  | 云南华盛航空科技有限公司 | 东南侧 | 215m | / |
|  | 英武农业 | 东南侧 | 240m | / |
|  | 云南恒鼎生物科技有限公司 | 东南侧 | 260m | / |
|  | 昆明希曼食品加工有限公司 | 东北侧 | 240m | 食品加工 |
|  | 贵华祥食品有限公司 | 东北侧 | 286m | 食品生产 |
|  | 南岛河茶也有限公司 | 北侧 | 60m | / |
|  | 基地污水处理站 | 北侧 | 40m | / |
|  | 石龙坝水库 | 西面 | 460m | / |

从现场调查结果看，项目区周边污染企业主要为食品生产企业及制药企业等，排放污染物主要为粉尘、二氧化硫、异味等，企业产生的废水均排入园区污水处理站进行处理。

# 6环境影响预测及评价

## 6.1施工期环境影响分析

本项目位于昆明螺狮湾商贸城小商品加工基地中豪新册产业城A1幢，根据现场踏勘情况，项目目前已技改完成投入运行，因部分环保设施不符合要求进行改造，改造内容主要为废气处理设施的整改、污水处理设施的安装。工程量较小，且施工时间较短，其产生的污染物对环境的不利影响是短暂的，将随着施工期的结束而消失。

### 6.1.1施工期环境空气影响分析

项目在设备安装过程中会产生少量粉尘，产生量较少，主要污染物为TSP，不含有毒有害的特殊污染物质，粉尘呈无组织排放，经过空气稀释、自然扩散后对周围环境影响较小。

### 6.1.2施工期水环境影响分析

项目无土建工程，无施工废水产生，施工人员不在项目内食宿，依托使用现有水冲厕，则产生废水依托现有化粪池及污水管网处理排放，对周围地表水环境影响较小。

### 6.1.3施工期声环境影响分析

项目在进行环保设备安装过程中会产生一定的噪声，噪声强度约为70~85dB（A）。项目施工期较短，均在室内进行作业，且夜间不施工，施工期产生的噪声对周围环境的影响持续时间较短，随着施工期结束，噪声的影响也随之消失。

### 6.1.4施工期固废影响分析

项目在环保设备安装过程中产生的主要的固体废弃物为包装材料等，可回收部分收集后出售给废物回收站，不可回收部分收集后交由环卫部门处置，项目施工期产生的固废均得到妥善处置，处置率100%。

### 6.1.5生态及景观影响分析

项目在现有厂区内空地上进行建设，不新增占地，不会对生态环境产生影响。

## 6.2运营期环境影响分析

### 6.2.1大气环境影响分析

- 6.2.1.1气象背景及污染气象特征

本项目位于昆明螺狮湾商贸城小商品加工基地中豪新册产业城，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018）中气象资料的使用原则，本项目气象数据使用情况如下：

（1）近20年地面气象统计数据

采用呈贡气象站（56882）资料，呈贡气象站位于云南省昆明市，地理位置坐标为东经102.81667度，北纬24.9°度，海拔高度1978m。

呈贡气象站距离项目4.50km，是距离项目最近的国家气象站，拥有长期的气象观测资料，建设项目与呈贡气象站属同一气候区。根据近20年地面气象统计资料，呈贡区气候特征如下：

呈贡区域多年平均气温15.8℃,年极端最高气温29.9℃,累年极端最低气温-2.1℃；多年平均气压806.8hpa,多年平均水气压12.7hpa,多年平均相对湿度70.2%,多年平均降雨量802.0mm,多年平均沙尘暴日数0天,多年平均雷暴日数42.3天,多年平均冰雹日数0.3天,多年平均大风日数3.3天,多年实测极大风速10.5m/s,多年平均风速为2.5m/s,多年主导风向为SW,风向频率为21.0。具体见下表。

表6.2-1  呈贡气象站常规气象项目统计（1998~2017）

| 统计项目 |  | 统计值 | 极值出现时间 | 极值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温（℃） |  | 15.8 |  |  |
| 累年极端最高气温（℃） |  | 29.9 | 2014-06-04 | 31.6 |
| 累年极端最低气温（℃） |  | -2.1 | 2016-01-24 | -5.9 |
| 多年平均气压（hPa） |  | 806.8 |  |  |
| 多年平均水汽压（hPa） |  | 12.7 |  |  |
| 多年平均相对湿度（%） |  | 70.2 |  |  |
| 多年平均降雨量（mm） |  | 802.0 | 2010-08-16 | 169.5 |
| 灾害天气统计 | 多年平均沙暴日数（d） | 0.0 |  |  |
|  | 多年平均雷暴日数（d） | 42.3 |  |  |
|  | 多年平均冰雹日数（d） | 0.3 |  |  |
|  | 多年平均大风日数（d） | 3.3 |  |  |
| 多年实测极大风速（m/s）、相应风向 |  | 10.5 | 2016-04-19 | 28.1WSW |
| 多年平均风速（m/s） |  | 2.5 |  |  |
| 多年主导风向、风向频率（%） |  | SW21.0 |  |  |

- （2）温度

- 多年各月的气温变化情况见下表。

- 表6.2-2 年平均气温月变化情况（1998~2017）

| - 月份 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 温度℃ | - 9.2 | - 11.6 | - 14.8 | - 17.7 | - 19.2 | - 20.4 | - 20.3 | - 19.8 | - 18.5 | - 16.0 | - 12.3 | - 9.2 | - 15.8 |

（3）风速

呈贡多年各月平均风速变化情况见表6.3-3.呈贡多年平均风速为2.5m/s；3月份风速最大，为3.3m/s；8月份和9月份平均风速最小，为1.8m/s。

- 表6.2-3 年平均风速月变化情况（1998~2017）        单位m/s

| - 月份 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 平均风速 | - 2.7 | - 3.2 | - 3.3 | - 3.2 | - 2.7 | - 2.5 | - 2.0 | - 1.8 | - 1.8 | - 1.9 | - 2.2 | - 2.3 | - 2.5 |

（4）风向特征

呈贡气象站主要风向为SW和C、WSW、SSW，占58.5%，其中以SW为主导风向，占到全年21.0%左右。具体见表6.2-4。

- 表6.2-4 呈贡气象站年风向频率统计（1998~2017）        单位m/s

| - 风向 | - N | - NNE | - NE | - ENE | - E | - ESE | - SE | - SSE | - S | - SSW | - SW | - WSW | - W | - WNW | - NW | - NNW | - C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 频率 | - 0.9 | - 1.6 | - 3.0 | - 6.5 | - 9.8 | - 3.0 | - 2.5 | - 2.5 | - 5.5 | - 10.4 | - 21.0 | - 12.3 | - 4.8 | - 0.8 | - 0.5 | - 0.3 | - 14.8 |

图6.2-1 呈贡风向玫瑰图（静风频率14.8%）

- 6.2.1.2 2017年气候统计资料

（1）温度

根据2017年呈贡气象站统计的地面气象资料，年平均温度的月变化情况见表6.3-4，根据表显示，区域全年月平均气温最高为20.69℃，出现在6月，最低为9.81℃，出现在12月。

- 表6.2-5 呈贡2017年平均温度月变化情况

| - 月份 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 温度℃ | - 11.29 | - 11.1 | - 14.09 | - 15.95 | - 18.9 | - 20.69 | - 19.52 | - 20.11 | - 199.78 | - 16.15 | - 12.87 | - 9.81 | - 15.88 |

- （2）风速

- ①年平均月变化

- 根据2017年呈贡气象站地面气象资料，按照16个方位进行地面风速统计，2017年年平均风速的月变化情况见表6.2-6。

- 表6.2-6  呈贡2017年平均风速月变化情况        单位m/s

| - 月份 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 平均风速 | - 3.07 | - 3.74 | - 3.94 | - 3.67 | - 3.27 | - 3.09 | - 2.01 | - 2.46 | - 2.49 | - 2.28 | - 2.78 | - 3.04 | - 2.98 |

图6.2-2 年平均风速月变化图

②季度小时平均风速的日变化

2017年呈贡风速统计结果见表6.2-7及图6.2-3。

表6.2-7 呈贡2017年季小时平均风速日变化情况

图6.2-3 季小时平均风速日变化图

各月及全年风速统计结果见表6.2-8及6.2-4.

表6.2-8  2017年呈贡风速统计结果（单位：m/s）

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 1.5 | 2.54 | 1.64 | 1.64 | 1.99 | 1.75 | 1.27 | 1.38 | 1.82 | 2.78 | 3.78 | 4.29 | 3.46 | 3.14 | 1.32 | 2.2 | 3.07 |
| 2月 | 0 | 4.37 | 3.47 | 3.43 | 3.77 | 2.68 | 1 | 1.22 | 2.32 | 3.1 | 4.32 | 4.64 | 4.2 | 1.83 | 1.1 | 0 | 3.74 |
| 3月 | 1.93 | 3.67 | 2.69 | 3.24 | 4.01 | 2.48 | 1.75 | 1.83 | 2.3 | 3.32 | 4.43 | 4.48 | 4.12 | 3.53 | 2.7 | 0.8 | 3.94 |
| 4月 | 1.95 | 2.29 | 2.24 | 3.03 | 3.19 | 1.91 | 1.83 | 1.75 | 2.59 | 3.35 | 4.45 | 4.86 | 4.54 | 1.6 | 1.4 | 2.07 | 3.67 |
| 5月 | 2.74 | 3.07 | 2.51 | 2.99 | 3.12 | 1.67 | 1.34 | 2.28 | 2.79 | 3.23 | 4.17 | 4.1 | 3.09 | 2.1 | 0 | 0.9 | 3.27 |
| 6月 | 2.25 | 2.68 | 2.25 | 2.16 | 3.24 | 2.48 | 1.75 | 1.56 | 3.38 | 3.07 | 3.66 | 3.96 | 2.49 | 2.3 | 1.4 | 2.02 | 3.09 |
| 7月 | 2.02 | 2.12 | 1.3 | 1.9 | 2.27 | 1.85 | 1.46 | 1.58 | 2.1 | 2.43 | 2.55 | 2.23 | 1.79 | 1.73 | 1.61 | 2.33 | 2.01 |
| 8月 | 2.02 | 3.25 | 2.14 | 2.21 | 2.79 | 2.14 | 1.69 | 1.93 | 2.47 | 2.6 | 2.98 | 2.64 | 2.07 | 2.8 | 1.68 | 1.62 | 2.46 |
| 9月 | 1.43 | 2.34 | 2.39 | 2.66 | 2.42 | 2.22 | 1.42 | 1.46 | 2.24 | 2.59 | 3.03 | 3.02 | 2.38 | 2.8 | 0 | 2.25 | 2.49 |
| 10月 | 1.65 | 2.68 | 2.32 | 2.35 | 2.54 | 1.68 | 1.28 | 1.39 | 2.02 | 2.48 | 2.75 | 2.38 | 1.87 | 0.5 | 2.1 | 0.73 | 2.28 |
| 11月 | 1.75 | 2.17 | 2.11 | 2.89 | 3.3 | 1.73 | 1.07 | 1.3 | 2.02 | 2.63 | 3.76 | 3.27 | 2.5 | 1.42 | 0.5 | 1.78 | 2.78 |
| 12月 | 1.88 | 1.94 | 2.15 | 3.01 | 3.05 | 1.37 | 1.05 | 1.55 | 2.43 | 3.24 | 3.97 | 2.74 | 2.22 | 0.7 | 1.33 | 1.25 | 3.04 |
| 全年 | 2.03 | 2.7 | 2.13 | 2.6 | 2.96 | 1.96 | 1.4 | 1.55 | 2.41 | 2.92 | 3.85 | 4.03 | 3.3 | 2.11 | 1.57 | 1.73 | 2.98 |
| 春季 | 2.47 | 2.98 | 2.48 | 3.05 | 3.39 | 1.92 | 1.55 | 1.91 | 2.64 | 3.29 | 4.38 | 4.51 | 4.02 | 2.37 | 2.05 | 1.45 | 3.63 |
| 夏季 | 2.06 | 2.79 | 1.84 | 2.07 | 2.6 | 2.03 | 1.58 | 1.68 | 2.7 | 2.78 | 3.19 | 3.17 | 2.13 | 1.97 | 1.63 | 2.04 | 2.52 |
| 秋季 | 1.63 | 2.29 | 2.24 | 2.59 | 2.69 | 1.86 | 1.29 | 1.39 | 2.1 | 2.58 | 3.27 | 2.95 | 2.24 | 1.65 | 1.3 | 1.45 | 2.51 |
| 冬季 | 1.69 | 2.49 | 2.08 | 2.92 | 3.31 | 2.15 | 1.12 | 1.45 | 2.23 | 3.04 | 4 | 4.29 | 3.43 | 2.43 | 1.3 | 1.72 | 3.27 |

图6.2-4  2017年风向玫瑰图

（3）风向、风频

呈贡2017年各月、各季及全年风向、风频变化情况见表6.2-9，各月、各季及全年风向频率玫瑰见图6.2-5。

表6.2-9 呈贡2017年风向、风频统计表（%）

图6.2-5  呈贡2017年各月、各季及全年风向玫瑰图

- 6.2.1.2预测分析与评价

（1）预测因子

通过工程分析，根据项目排污特征以及评价因子的筛选，确定PM10、SO2、NOX、TSP为本次大气环境影响评价预测因子。

PM10源强取值为工程分析中粉尘及锅炉燃烧天然气颗粒物的排放量；SO2、NOX为锅炉燃烧天然气SO2、NOX的排放量；TSP为项目无组织排放的粉尘总量。

预测因子源强值见表6.2-10、6.2-11。

表6.2-10  正常排放条件下污染物预测因子源强值统计表

| 排放源 | 污染物 | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放方式 |
| 粉碎、粗碎 | PM10 | 18.78 | 0.113 | 19m排气筒 |
| 粉碎 | PM10 | 2.10 | 0.013 | 19m排气筒 |
| 锅炉 | 颗粒物 | 17.7 | 0.0027 | 19m排气筒 |
|  | SO2 | 8.7 | 0.0013 |  |
|  | NOX | 137.4 | 0.0206 |  |
| 厂房 | TSP | / | 0.0005 | 无组织排放 |

表6.2-11  非正常排放条件下污染物预测因子源强值统计表

| 排放源 | 污染物 | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放方式 |
| 粉碎、粗碎 | PM10 | 374.47 | 2.25 | 19m排气筒 |
| 粉碎 | PM10 | 42 | 0.252 | 19m排气筒 |
| 锅炉 | 颗粒物 | 17.7 | 0.0027 | 19m排气筒 |
|  | SO2 | 8.7 | 0.0013 |  |
|  | NOX | 137.4 | 0.0206 |  |
| 厂房 | TSP | / | 0.0005 | 无组织排放 |

（2）预测结果

1）有组织排放

①正常排放预测分析

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用估算模式，计算1#、2#、3#排气筒下风向2.5km范围内地面质量浓度预测结果分别见表6.2-12、表6.2-13、表6.2-14。

表6.2-12  项目1#排气筒废气排放预测结果表

| 下风向距离（m） | PM10 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度(μg/ m3) | 占标率(%) |
| 25.0 | 0.015 | 0.002 |
| 50.0 | 1.431 | 0.120 |
| 75.0 | 1.551 | 0.130 |
| 100.0 | 1.287 | 0.107 |
| 150.0 | 0.806 | 0.067 |
| 200.0 | 0.531 | 0.045 |
| 300.0 | 0.288 | 0.023 |
| 400.0 | 0.183 | 0.015 |
| 500.0 | 0.128 | 0.010 |
| 1000.0 | 0.042 | 0.003 |
| 1500.0 | 0.023 | 0.002 |
| 2000.0 | 0.015 | 0.002 |
| 2500.0 | 0.010 | 0.002 |
| 下风向最大质量浓度及占标率（57m） | 1.551 | 0.130 |
| 标准值（1h） | 450 | — |
| 达标情况 | 达标 |  |

表6.2-13  项目2#排气筒废气排放预测结果表

| 下风向距离（m） | PM10 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度(μg/ m3) | 占标率(%) |
| 25.0 | 0.258 | 0.057 |
| 50.0 | 0.592 | 0.132 |
| 75.0 | 0.545 | 0.121 |
| 100.0 | 0.386 | 0.086 |
| 150.0 | 0.283 | 0.063 |
| 200.0 | 0.253 | 0.056 |
| 300.0 | 0.290 | 0.064 |
| 400.0 | 0.225 | 0.050 |
| 500.0 | 0.169 | 0.038 |
| 1000.0 | 0.142 | 0.032 |
| 1500.0 | 0.117 | 0.026 |
| 2000.0 | 0.085 | 0.019 |
| 2500.0 | 0.067 | 0.015 |
| 下风向最大质量浓度及占标率（57m） | 0.592 | 0.132 |
| 标准值（1h） | 450 | — |
| 达标情况 | 达标 |  |

表6.2-14  项目3#排气筒废气排放预测结果表

| 下风向距离（m） | PM10 |  |  | SO2 |  |  |  | NOX |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度(μg/ m3) | 占标率(%) |  | 预测质量浓度(μg/ m3) |  | 占标率(%) |  | 预测质量浓度(μg/ m3) |  | 占标率(%) |
| 25.0 | 1.643 | 0.821 |  | 5.257 |  | 0.438 |  | 0.688 |  | 0.057 |
| 50.0 | 1.304 | 0.652 |  | 4.171 |  | 0.348 |  | 0.574 |  | 0.048 |
| 75.0 | 0.570 | 0.285 |  | 1.824 |  | 0.152 |  | 0.585 |  | 0.049 |
| 100.0 | 0.611 | 0.306 |  | 1.956 |  | 0.163 |  | 0.400 |  | 0.033 |
| 150.0 | 0.491 | 0.245 |  | 1.570 |  | 0.131 |  | 0.288 |  | 0.024 |
| 200.0 | 0.410 | 0.205 |  | 1.312 |  | 0.109 |  | 0.197 |  | 0.016 |
| 300.0 | 0.388 | 0.194 |  | 1.243 |  | 0.104 |  | 0.163 |  | 0.014 |
| 400.0 | 0.288 | 0.144 |  | 0.922 |  | 0.077 |  | 0.110 |  | 0.009 |
| 500.0 | 0.215 | 0.108 |  | 0.689 |  | 0.057 |  | 0.079 |  | 0.007 |
| 1000.0 | 0.167 | 0.084 |  | 0.535 |  | 0.045 |  | 0.062 |  | 0.005 |
| 1500.0 | 0.078 | 0.039 |  | 0.250 |  | 0.021 |  | 0.031 |  | 0.003 |
| 2000.0 | 0.048 | 0.024 |  | 0.155 |  | 0.013 |  | 0.019 |  | 0.002 |
| 2500.0 | 0.034 | 0.017 |  | 0.107 |  | 0.009 |  | 0.013 |  | 0.001 |
| 下风向最大质量浓度及占标率（57m） | 0.025 | 0.013 |  | 0.080 |  | 0.007 |  | 0.010 |  | 0.001 |
| 标准值（1h） | 450 | — |  | 500 |  | — |  | 200 |  | — |
| 达标情况 | 达标 | — | 达标 |  | — |  | 达标 |  | — |  |

2）无组织排放

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用估算模式，计算无组织排放粉尘下风向2.5km范围内地面质量浓度预测结果分别见6.2-17。

表6.2-17  项目无组织排放粉尘预测结果表

| 下风向距离（m） | TSP |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度(μg/ m3) | 占标率(%) |
| 25.0 | 0.015 | 0.002 |
| 50.0 | 1.431 | 0.120 |
| 75.0 | 1.551 | 0.130 |
| 100.0 | 1.287 | 0.107 |
| 150.0 | 0.806 | 0.067 |
| 200.0 | 0.531 | 0.045 |
| 300.0 | 0.288 | 0.023 |
| 400.0 | 0.183 | 0.015 |
| 500.0 | 0.128 | 0.010 |
| 1000.0 | 0.042 | 0.003 |
| 1500.0 | 0.023 | 0.002 |
| 2000.0 | 0.015 | 0.002 |
| 2500.0 | 0.010 | 0.002 |
| 下风向最大质量浓度及占标率（57m） | 1.576 | 0.132 |
| 标准值（1h） | 1200 | — |
| 达标情况 | 达标 |  |

（3）药渣堆场异味影响分析

项目在一层设置一个药渣库，为封闭式建筑，在装卸药渣时产生的异味气体进行无组织排放。由于药渣装卸具有间歇性，且每次量不大，建筑墙壁对异味有一定吸附和阻隔作用，对周围环境影响不大。

- 6.2.1.3结论

项目有组织排放主要为粗碎、粉碎粉尘及锅炉燃烧废气，锅炉使用天然气为燃料，属于清洁能源，产生污染物达标排放；粗碎、粉碎产生的粉尘分别经过各自的布袋除尘器处理后各自引至屋顶排放；项目有组织排放的污染物均可以达标排放，通过预测分析对周围环境和敏感点影响很小。项目无组织排放污染物主要为药渣堆场异味，通过影响分析，对周围关心点的影响轻微。

### 6.2.2地表水环境影响分析

- 6.2.2.1评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，地表水评价工作等级的划分是按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。

项目产生的废水主要为生产废水和办公废水，其中锅炉废水、反渗透水系统产生的废水属于清净下水，可直接外排，生产废水经一体化污水处理设施处理后外排至小梨园路市政污水管网，最终进入倪家营水质净化厂进行处理，办公废水经化粪池处理后外排至小梨园路市政污水管网，最终进入倪家营水质净化厂进行处理。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中相关规定进行判定，项目废水排放属于间接排放，因此，项目地表水评价等级为三级B。

- 6.2.2.2项目废水特征及处置方式

（1）废水特征

根据工程分析，项目废水主要为生产废水、办公废水，水中污染物主要为COD、BOD5、SS、氨氮等，废水中不含有毒有害或难降解的污染物，项目各类型废水水质情况见表3.4-8。

（2）废水处置方式

本项目采用雨污分流制，雨水经项目区设置的雨水管网进行收集，收集后排入园区市政雨水管网。根据工程分析，项目废水产生量13.1m3/d，3275t/a，项目建设有一个化粪池（20m3）及一套一体化污水处理设施（处理规模10m3/d）进行处理。其中锅炉废水、反渗透水系统产生的废水属于清净下水，可直接外排，生产废水和办公废水经污水处理设施处理后达到《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB 21905－2008）中―新建水污染物排放标准限值后外排至小梨园路市政污水管网，最终进入倪家营水质净化厂进行处理。

- 6.2.2.3项目废水处置设施设置可行性分析

（1）化粪池

设置情况：1个，位于生产厂房1层西侧，容积20m3。

规模可行性分析：根据工程分析，项目废水产生量为13.1m3/d,，按照污水停留时间为12—24h，化粪池清掏周期180d计，根据《建筑给排水设计手册》（GB-50015-2003）（2009年版）要求，考虑1.2的系数，项目化粪池有效容积不得小于15.72m3，本项目设置的化粪池总容积为20m3，能满足废水处置要求。

（2）一体化污水处理设施

设置情况：1套，拟设置于提取车间内，处理工艺建议采用MBR工艺，处理规模为10m3/d。

规模可行性分析：根据工程分析，项目废水产生量为13.1m3/d，其中清净下水产生量为3.49m3/d，此部分废水不需要处理可直接外排至市政污水管网，则项目需处理废水量为9.61m3/d。本次环评建议项目区内的污水处理站的规模不小于10m3/d，满足项目最大废水量需求，设置合理。同时为避免停电等事故性排放，项目建设一个15m3的事故池，能接纳1天的废水量。

工艺可行性分析：一体化污水处理设备环评建议采用MBR工艺处理，可保证废水经处理后水质可达到《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB 21905－2008）中―新建水污染物排放标准限值要求后外排至小梨园路市政污水管网，最终进入倪家营水质净化厂进行处理。污水处理设备处理工艺如下图所述：

图6.2-5 项目废水处理工艺流程

工艺流程说明：

MBR 污水处理就是膜分离与生物处理工艺结合的污水处理工艺，即首先通过活性污泥去除水中可生物降解的有机污染物，然后采用膜分离技术将净化后的水和活性污泥进行固液分离。

- 工作原理：废水进入调节槽经格栅进入厌氧槽后经提升泵进入生物反应器，通过PLC控制器开启曝气机充氧，生物反应器出水经循环泵进入膜分离处理单元，浓水返回调节池，膜分离的水经过快速混合法氯化消毒（次氯酸钠、漂白粉、氯片）后，进入中水贮水池。反冲洗泵利用清洗池中处理水对膜处理设备进行反冲洗，反冲污水返回调节池。通过生物反应器内的水位控制提升泵的启闭，膜单元的过滤操作与反冲洗操作可自动或手动控制。当膜单元需要化学清洗操作时，关闭进水阀和污水循环阀，打开药洗阀和药剂循环阀，启动药液循环泵，进行化学清洗操作。

- 工艺特点：

- 对污染物的去除效率高。MBR 污水处理对悬浮固体（SS）浓度和浊度有着非常良好的去除效果。由于膜组件的膜孔径非常小（0.01～1μm），可将生物反应器内全部的悬浮物和污泥都截留下来，其固液分离效果要远远好于二沉池，MBR对SS的去除率在99%以上，甚至接近100%；浊度的去除率也在90%以上，出水浊度与自来水相近。

- 由于膜组件的高效截留作用，将全部的活性污泥都截留在反应器内，使得反应器内的污泥浓度可达到较高水平，最高可达40～50g/L。这样，就大大降低了生物反应器内的污泥负荷，提高了MBR对有机物的去除效率，对污水COD的平均去除率在94%以上，BOD的平均去除率在96%以上。 同时，由于MBR污水处理中膜组件的分离作用，使得生物反应器中的水力停留时间（HRT）和污泥停留时间（SRT）是完全分开的，这样就可以使生长缓慢、世代时间较长的微生物（如硝化细菌）也能在反应器中生存下来，保证了MBR除具有高效降解有机物的作用外，还具有良好的硝化作用。研究表明，MBR在处理生活污水时，对氨氮的去除率平均在98%以上，出水氨氮浓度低于1mg/L。

- 选择合适孔径的膜组件后，MBR污水处理对细菌和病毒也有着较好的去除效果，这样就可以省去传统处理工艺中的消毒工艺，大大简化了工艺流程。

- 在DO浓度较低时，在菌胶团内部存在缺氧或厌氧区，为反硝化创造了条件。仅采用好氧MBR工艺，虽然对TP的去除效率不高，但如果将其与厌氧进行组合，则可大大提高TP的去除率。根据相关研究，采用MBR工艺，对TP的去除率可达70%以上。

- MBR污水一体化处理设备其工艺特点为流程短、占地面积小，处理水量灵活等，出水量根据实际情况，只需增减膜组件的片数就可完成产水量调整。对于传统的活性污泥法工艺中出现的污泥膨胀现象，MBR污水处理工艺由于不用二沉池进行固液分离，可以轻松解决。这样，就大大减轻了管理操作的复杂程度，使出水优质、稳定；同时，MBR工艺非常易于实现自动控制，提高了污水处理的自动化水平

- MBR污水处理工艺中，污泥负荷非常低，反应器内营养物质相对缺乏，微生物处在内源呼吸区，污泥产率低，因而使得剩余污泥的产生量很少，SRT得到延长，排除的剩余污泥浓度大，可不用进行污泥浓缩，而直接进行脱水，节省了污泥处理的费用。

（2）污水处理技术可行性分析

项目拟采用的MBR工艺处理项目污水，根据《MBR的脱氮除磷工艺研究》（水科学与工程技术，2008年第1期）中对MBR工艺的研究发现，此工艺对污水中的CODcr的去除率大于94%、BOD5的去除率大于96%，氨氮的去除率大于98%，综上分析，本项目废水经处理后，出水水质如表所示。

表6.2.-15  MBR污水处理工艺的出水水质 单位：mg/L

| 污染源名称 | 主要水质指标（mg/L） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CODcr | BOD5 | NH3-N |
| 进水水质 | 400 | 280 | 30 |
| MBR去除率 | >94% | >96% | >98% |
| 出水水质 | <24 | <12 | <0.6 |
| 《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB 21905－2008）中―新建水污染物排放标准 | 100 | 20 | 15 |

通过上表可知，本项目废水经推荐工艺处理后，废水中的主要污染物浓度可达到《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB 21905－2008）中―新建水污染物排放标准要求。

- 6.2.2.4项目废水进入倪家营水质净化厂处理可行性分析

调查资料，项目废水排入昆明经济技术开发区昆明中豪新册产业城的污水管网后由昆明经济技术开发区昆明中豪新册产业城污水总排口排放后进入市政污水管网，最后由石龙坝水库旁的提升泵站，提升至倪家营污水处理厂进行处理排放。

倪家营水质净化厂位于昆明经开区倪家营，建设占地180亩，该污水处理厂目前已经于2011年建成运行。污水处理厂污水处理与再生利用水处理规模为5万m3/d，配套33.28公里污水主干管及10.2公里再生水回用主干管。污水厂自2011年8月建成投产以来，稳定运行。在正常运行状态下，主要出水指标达标率为100%。系统在确保水质达标排放的同时保持了较好的去除效果，对COD、BODs、氣氮、TN、TP、SS的去除率已经分别达到86.1%、88.3%、85%、 60%、88.1%、95.3%。

现阶段污水处理工艺主要为MSBR，污水通过粗格栅去除较大的悬浮物后，经泵提升进人细格栅及曝气沉砂池去除较小的无机颗粒和沉砂等悬浮物，出水直接流人MSBR生化池，完成除碳、脱氮、除磷＞污泥分离等生物处理后，上淸液进人絮凝反应池及滤布滤池进行深度处理，最后经过紫外消毒处理后分三个出水口流出，分别为直排河道、再次消毒后排至再生水管网、通过提升泵提升至河道上游,剩余污泥通过污泥脱水机脱水后外运处理。

2018年起，经开区计划花费6亿对普照水质净化厂、倪家营水质净化厂进行二期改扩建工程。水质净化厂以生化池为活性污泥法污水处理核心，采用先进的“MSBR”污水处理工艺和“HBR”生物除臭工艺。“MSBR”污水处理工艺能为各种优势微生物的生长繁殖创造最佳环境条件，使得有机物的降解、氨氮的硝化、反硝化，以及磷的释放、吸收等生化过程保持高效反应状态，有效提高生化反应速率。“HBR”生物除臭工艺是一种全新理念的污水处理厂生物除臭工艺，通过在曝气池放置“PELLET”和“STONE”进行土壤菌的培养，从根源入手，将臭气物质消灭在源头，而不是产生出来再去收集处理。改扩建完成后，总处理规模将达到10万m3/d，经过处理的污水出水水质将达到市政府要求的极限值，称之为极限脱氮除磷处理。

现阶段倪家营水质净化厂二期改扩建工程正在进行招标，准备开工建设。

经调查，项目所在园区原建有污水处理站，但由于区域内污水管网的建设、接管问题，项目自建污水处理站未投入使用。通过项目所在园区的补充环评《昆明螺蛳湾国际商贸城小商品加工基地环境影响补充报告》以及该报告的批复（昆环保复【2017】25号）表明，园区外排废水需达到GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》A等级标准后经市政污水管网排入倪家营水质净化厂。项目废水经自建的一体化污水处理设施处理后出水水质可达到《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB 21905－2008）中―新建水污染物排放标准限值要求，《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB 21905－2008）出水水质是严于GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》A等级标准的，因此，项目拟采取的排水方案可行，项目废水排入倪家营水质净化厂是可行的。

- 6.2.2.5小结

综上，项目运营期废水在落实本环评提出措施后，不论从废水的水量和处理后的水质，均满足排放的要求，项目废水经处理后全部达标外排，对周围地表水的影响较小。

### 6.2.3地下水环境影响分析

- 6.2.3.1水文地质条件

根据调查，区域内含(隔)水层划分为松散岩类孔隙水含水层、粉质黏土相对隔水层、基岩风化裂隙水含水层及中风化泥质砂岩相对隔水层。区域内含(隔)水层水文地质特征如下：

①松散岩类孔隙水含水层

该含水层富水性较弱,透水性较差。该含水层的主要补给来源为大气降水，其次为盆(谷)地四周山区的基岩裂隙水及岩溶水的侧向补给。该含水层地下水位一般埋藏浅，表现为潜水，局部为承压水，地下水动态随季节变化大。

②粉质粘土相对隔水层

分布于松散岩类孔限水含水层底部，其透水性小，富水性极弱，可视为相对隔水层。该相对隔水层阻隔了上覆第四系松散岩类孔隙水和下伏基岩风化裂隙水之间的水力联系。

③基岩风化裂隙水含水

该含水层在大部份地段隐伏于第四系底部，基岩棵露地段出露于地表，由全风化和强风化砂质泥岩构成。该含水层主要接受大气降水的补给，其次为松散岩类孔隙水的侧向补给。该含水层为潜水含水层，径流较短。

④中风化泥质砂岩相对隔水层

分布于强风化层底部，岩石完整程度较好，透水性较差，富水性弱，可视为相对隔水层。

区域水文地质情况见附图8所示

- 6.2.3.2区域地下水补、径、排条件

区域内地下水主要赋存于第四系松散岩类孔隙水含水层和基岩风化裂隙水含水层中，地下水类型为潜水，两含水层存在水力联系,地下水位趋于一致,宏观上为统一的地下含水体。天然条件下,区内地下水主要接受大气降水的补给,局部接受地表水补给,依地势向区域最低排泄基准面滇池排泄。此外,因地下水的补给、径流、排泄受地形地貌、地层岩性、风化程度、地质构造等的控制,般在地形平缓、岩层裂隙、溶隙发育、风化层较厚的地段,地下水补给量最大;在构造复杂、地形切割强烈、沟谷密集地段,地下水径流途径短,一般于地势低洼处出露成泉排泄。

- 6.2.3.3项目污染途径及预防措施

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此包气带是联接地面污染物和地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。

（1）污染途径及影响方式

污染物从污染源进入地下水所经过的路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程分析，拟建项目可能对地下水造成污染的途径主要有：

①若危废暂存间的地面防渗层发生破损或破裂，则暂存的危险废物若发生泄漏，则会对土壤和地下水造成污染。

②若污水处理站中的各废水池及化粪池的防渗层发生破损或破裂，则暂存于其中的污废水会发生渗漏，对土壤和地下水造成污染。

③若收集及运输污废水的管道发生破裂，则污废水会发生泄漏，对土壤和地下水造成污染。

（2）预防措施

应从原料储存、污废水产生、储存及污染处理设施等全过程控制生产废水、生活污水的泄漏或渗漏，同时对一般固体废物、危险废物等有害物质进行合理处置和管控，要从源头到末端全方位采取防控措施。

依据厂区可能发生渗漏的区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，结合厂区地质和水文地质条件，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）厂区可划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

危废暂存间、污水处理站等区域划分为重点防渗区；提取车间、酒精库等区域划分为一般防渗区；仓库、员工生活大楼、综合大楼、给水站、泵房、锅炉房、停车场等基本不产生污染物的区域划分为简单防渗区。

①对于污水处理站、危废暂存间等重点防渗区，参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层防渗技术要求为渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，等效黏土防渗层Mb≥6.0m。

②对于提取车间、酒精库等一般防渗区，参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层防渗技术要求为渗透系数≤1.0×10-7cm/s，等效黏土防渗层≥1.5m。

③对于员工生活大楼、仓库、锅炉房、综合大楼、给水站、泵房、变电所、停车场等简单防渗区，不采取专门针对地下水污染的防治措施，地面可采用混凝土硬化。

- 6.2.3.4地下水环境的影响分析

（1）正常运行状况下对地下水环境的影响分析

根据厂区污染防渗要求，在重点防渗区（危废暂存间）和一般防渗区（提取车间）参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）或《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的防渗要求进行防渗设计，厂区采取防渗措施的情况下，项目正常运行过程中生产废水、生活污水、一般固体废物和危险废物发生泄漏或渗漏的可能性较小。且污废水均收集处理达标后回用，只有少部分达标外排，固废均能得到妥善处置。厂区产生、暂存、处理污废水和固废的区域基本置于地面，属于易发现和易处理的区域，在加强维护和管理情况下，生产废水、生活污水、一般固体废物和危险废物发生渗漏或泄漏穿过防渗层进入土壤并造成地下水污染的可能性较小，项目建设运营对地下水环境的影响是可控的。

但在项目建设过程中应注重重点防渗区危废暂存间，一般防渗区提取车间的防腐防渗措施，须做好防渗措施，避免运行期污废水、固废等的冒滴漏现象的发生，杜绝形成持续的污染源，地下水的保护应以预防为主。

定期检查危废暂存间、污水处理站、提取车间区域防渗层的破损情况，防止污废水、固废等发生渗漏或滴漏，造成土壤和地下水受到污染。

（2）非正常状况下对地下水环境的影响分析

项目运行过程中，若危废暂存间、污水处理站、提取车间、酒精库等区域的防渗层出现破损或开裂等非正常情况时，污废水会发生渗漏对土壤及地下水环境造成污染，随着时间的增加，通过防渗层进入土壤和地下水环境的污废水的量会逐渐增加，会对土壤及地下水环境造成不同程度的污染。即使对防渗层进行修补，堵住渗漏通道，使污废水不再渗漏，但进入土壤和地下水含水层中的污染物仍会随着地下水流缓慢迁移扩散，受污染的地下水在短时间内难以自净恢复，随着时间的增加，会对项目区的地下水环境产生较大的影响。

因此，在项目建设过程中须按防渗要求做好危废暂存间、污水处理站、提取车间、酒精库等区域的防腐、防渗措施，运行期须定期检查防渗层的破损情况，若发现有破损部位须及时进行修补，厂区各生产车间地面应经常清洗，避免污废水或固废长时间停留。项目运行期间，需加强管理和监督检查，杜绝非正常情况的发生，避免污染物进入土壤及地下水含水层中。

### 6.2.4声环境影响分析

（1）噪声源及源强

根据工程分析，本项目运营中主要为设备噪声，主要为粉碎机、提取罐、风机等，各设备噪声源强在70~95dB（A）之间，经项目厂房、围墙等隔音后，可衰减至65~80dB（A）之间。

（2）影响预测及分析

1）预测模式

项目噪声评价将其作为点声源处理，根据《环境影响评价技术导则   声环境》（HJ2.4-2009），其预测模式如下：

LA（r）＝LAref（ro）－(Adiv+Abar+Aatm+Aexc)      （公式②）

式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB；

LAref（ro）——参考位置ro处的A声级，dB；

Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB，Adiv＝20lg（r/ro）；

Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB；

Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB，厂房、围墙隔音均为15dB。

Aatm＝α(r/ro)/1000，查表取α为2.8；

Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc＝5lg(r/ro)。

多个机械同时作业的总等效连续A 声级计算公式为：

q1Q1+q2Q2⋯⋯+qnQn≥1                （公式③）

式中：Lpi－预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

ΔLi－第i倍频带的A计权网格修正值，dB，本项目取0。

2）预测范围和预测点

噪声影响预测范围为评价范围，预测点为建设项目厂界。

3）评价标准

本项目位于昆明经济技术开发区昆明中豪新册产业城，根据《昆明市噪声功能区划》（2011-2015年）及《昆明螺蛳湾国际商贸城小商品加工基地环境影响补充报告》，项目区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。项目厂房西侧和北侧紧邻小梨园路，属于交通干线。因此项目区邻小梨园路一侧35m范围内执行GB3096-2008《声环境质量标准》4a类标准，其他区域执行2类标准。

4）预测结果及评价

环评采用环安科技有限公司根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ/T2.4-2009）开发的“环境噪声影响评价系统Noisesystem2.1.2.0”噪声预测软件进行预测。

本项目运营实行8小时工作制度，夜间不生产，故环评只对昼间噪声进行预测，项目200m范围内声环境敏感目标主要为在建的蓝湖俊园，因蓝湖俊园目前处于在建状态，因此，本次评价不进行敏感点预测，只进行四周厂界贡献值预测，预测结果见图6.2-6和下表。

图6.2-6 项目噪声影响预测结果分布图

表6.2-16  项目各厂界噪声预测结果   单位：dB（A）

| 序号 | 预测点 | 贡献值 dB（A） | 标准值 dB（A） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东厂界 | 54.83 | 昼间≤60 | 达标 |
| 2 | 南厂界 | 50.69 | 昼间≤60 | 达标 |
| 3 | 西厂界 | 56.33 | 昼间≤70 | 达标 |
| 4 | 北厂界 | 61.01 | 昼间≤70 | 达标 |

项目夜间不运行，根据预测结果，项目运营期产生的噪声在通过车间阻隔、围墙隔声以及距离衰减后，项目东、南厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间≤60dB(A)；西、北厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，即昼间≤70dB(A)。项目在运行期间应加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声影响；综上所述，项目运营期产生的设备噪声均可达标排放，对周围环境影响较小。

### 6.2.5固体废弃物环境影响分析

本项目产生的固体废物主要包括一般固体废物及危险废物，一般固体废物包括挑拣出的杂质、提取药渣、废旧包装材料、废弃反渗透膜、生活垃圾、污水处理设施污泥等；危险固体废物包括废药品、质检中心废液、废机油等。。

- 6.2.5.1固体废物的来源、性质、产生量及处置情况

根据《国家危险废物名录》（2016年）对本项目产生的固废性质进行识别，拟建项目固体废弃物的来源、性质、产生量及处置情况如下表：

表5.6-26   运营期固体废物产生量及排放量

| 固废项目 | 产生量(t/a) | 固废属性 | 治理措施 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 挑拣杂质 | 11.2 | 一般固废 | 供给附近果农作为肥料使用 | 资源化、合理化利用，无排放。 |
| 药渣 | 1083.45 |  |  |  |
| 收集的粉尘 | 5.875 |  |  |  |
| 废包装材料 | 0.25 |  | 收集后定期外卖废品收购站回收进行综合利用 |  |
| 废弃反渗透膜 | 少量 |  | 交由供应商回收处理 |  |
| 生活垃圾 | 1.9 |  | 收集后由园区统一委托环卫部门清运处置 |  |
| 污水处理设施污泥 | 0.285 |  | 定期由环卫部门用吸粪车清掏 |  |
| 废药品 | 0.00252 | 危险固废 | 设置危废暂存间，并委托有资质的单位进行处置。 |  |
| 质检中心废液 | 0.5 |  |  |  |
| 废机油 | 少量 |  |  |  |

- 6.2.5.2固体废物的分类收集和贮存

（1）危险废物的收集和贮存

①危险废物暂存间选址

项目危废暂存间位于二层，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环保部 2013 年第 36 号公告：关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等 3 项国家污染物控制标准修改单的公告。危险物贮存间选址需远离地表水域及居民区，并且还应建在易燃、易爆等危险品库仓库、高压输电线路防护区域以外。

②危险固废储存方式

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）项目危险废物储存和堆放方式需遵循以下规定：

a、在常温常压下不水解、不挥发的危险废弃物可在贮存设施内分别堆放，此外必须将危险废物装入容器内，无法装入常用容器的可用防漏胶带盛装；

b、禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；

c、装载液体、半固体危险废物的容器内需留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；

d、盛装危险废物的容器需贴上危险废物标签。

e、基础必须防渗，防渗技术要求为渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，等效黏土防渗层Mb≥6.0m。

f、堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。

g、衬里放在一个基础或底座上。

h、衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容。

i、在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。

j、危险废物堆采取防风、防雨、防晒措施。

k、不相容的危险废物不能堆放在一起。盛装在容器内的同类危险废物可堆叠存放，但每个堆间留有一定的搬运通道。

③危险固废储存设施要求

a、地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危险废物相容。

b、有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。

c、设施内有安全照明设施和观察窗口。

d、用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

e、设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的 1/5。

f、各种危险废物分开存放，并设隔离间隔断。应特别重视废物与容器的相容性。

g、危险废物贮存设施周围设置围墙。配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

h、危险废物贮存设施按GB 15562.2的规定设置警示标志，暂存间确保通风良好。

综上，项目拟将危废暂存间设置在污水处理站南侧，即远离地表水体和居民区，又与厂区办公生活区较远，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环保部2013年第36号公告：关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告的选址要求。因此，将危废暂存间设置于污水处理站南侧较为合理。

（2）生活固废的收集和贮存

厂区设多处垃圾收集桶，生活垃圾统一收集后由园区统一委托环卫部门清运处置。

（3）生产固废的收集和贮存

项目在一层设置一个40m2药渣临时堆场，按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中“Ⅰ类”场相关要求建设。提取药渣、杂质、收集粉尘统一收集后供给附近果农作为肥料使用。

综上所述，建设项目产生的固体废物经采取上述措施妥善处置，处置率为100%，对周边环境影响较小。

# 7环境风险评价与应急措施

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，分析项目建设期和营运期可能发生的突发性事件，以及事件引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏所造成的人身安全、环境影响及其损坏程度，进而提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、经济损失和环境影响达到可接受的水平。

## 7.1环境风险评价依据

风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。

①生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、环保设施及辅助生产设施等；

②物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

风险类型根据有毒有害物质发生起因，分为泄漏、火灾和爆炸三中类型。

（1）风险调查

项目化学试剂废液具有毒性；锅炉使用天然气易燃易爆；项目产生的废药品具有毒性；设备产生的废机油易燃易爆；废化学试剂及废机油存在泄漏风险，管道运输天然气存在泄漏、火灾风险。本项目产生的危险废物种类较多，但由于这些物质的数量都不大，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B.1及《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018），项目所涉及到的有较大环境风险的为天然气、废机油。

（2）风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂区内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q：

式中：q1、q2、……qn——每种危险物质的最大存在量；

Q1、Q2、……Qn——每种危险物质的临界量；

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。

项目重大危险源识别结果见表7.1-1。

表7.1-1 项目重大危险源判别表

| 序号 | 危险物质名称 | 符号（或CAS号） | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气 | 8006-14-2 | 0.12 | 50 | 0.0024 |
| 2 | 废机油 | —— | 0.5 | 2500 | 0.0002 |
| 项目Q值∑ |  |  |  |  | 0.00026 |

由上表的数据可知，项目Q指标<1，则该项目环境风险潜势为Ⅰ。

表7.1-2  环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

由表7.1-2可知，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中所规定的判定原则，本项目环境风险评价只做简单分析。

## 7.2环境敏感目标概况

建设项目周围主要环境敏感目标分布情况见表1.9-2和附图10。

## 7.3环境风险识别

（1）风险物质的危险性识别

本项目涉及的风险物质的危险性识别见表7.3-1。

表7.3-1  项目环境物质风险识别结果一览表

| 物料名称 | 理化性质 | 危险特性 | 毒理性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天然气 | 无色无臭气体，沸点-161.5℃，闪点38℃，相对密度(水=1)：0.415；相对密度(空气=1)：0.55 | 蒸气能与空气形成爆炸性混合物；遇热源、明火着火、爆炸危险。与五氟化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化溴、强氧化剂接触剧烈反应。 | 天然气主要由甲烷组成，其性质与纯甲烷相似，属“单纯窒息性”气体，高浓度时因缺氧而引起窒息。空气中甲烷浓度达到 25%～30%时，出现头昏、呼吸加速、运动失调。 |
| 废机油 | 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味，相对密度0.87，沸点260℃，闪点200~220℃，自燃点248℃。 | 可燃液体，遇明火、高热可燃。 | / |

（2）风险事故调查

根据1949-1982 年化学工业事故统计，死亡人数占较大比例的前三位事故一次是火灾爆炸（20.3%）、中毒窒息（11.99%）及高出坠落（11.03%），表明火灾爆炸及中毒事故有比较严重的后果。通过收集使用危险化学品的相近行业的有关资料，不同程度事故的发生概率见表7.3-3。

表7.3-3 主要风险事故发生的概率与事故发生的频率

| 事故名称 | 发生概率(次/年) | 发生频率 | 对策反应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输送管、输送泵、阀门等损坏泄漏事故 | 10-1 | 可能发生 | 必须采取措施 |
| 危废暂存间危废泄漏或火灾事故 | 10-3 | 偶尔发生 | 采取对策 |

从表7.3-3可见，输送管、输送泵、阀门、管道等损坏泄露事故的概率相对较大，发生概率为10-1次/年，即每10年大约发生一次。危废暂存间危废泄漏或火灾事故概率10-3，属极少发生的事故。

## 7.4环境风险原因分析

1、运输、装卸过程环境风险

本项目汽车拆解过程产生的汽油、柴油、润滑油、机油等分类收集后，与含汞、含铅废物定期委托有相关危废处理资质的单位进行回收处置，在运输、装卸过程中可能存在的风险事故为：

（1）油类运输过程中因意外交通事故，造成火灾或爆炸，周围人员中毒等情况，此事故后果严重但几率很小；

（2）运输过程中因储罐老化、封盖密闭不严等原因而造成含汞、含铅废物逸散、泄漏，引起中毒现象；

（3）装卸油泵所输送的介质为汽油、柴油等易燃易爆品，因操作压力处于较高范围内，若泵的出口压力超过了正常的允许压力，泵盖或管线配件就可能崩开而喷油，油泵亦会因密封失效或其它故障造成原油泄漏，当火源存在时，将可能导致火灾、爆炸事故的发生。

## 7.5环境影响风险分析

（1）危险物质的运输风险

本项目生产过程中使用天然气，天然气通过园区管路输送，本环评主要分析管路输送风险。根据本项目的实际情况，运输过程的风险主要为危废运输，引起风险物质泄漏的运输事故分为二类，其一，颠簸破坏或容器封闭不严而导致风险物质泄漏；其二，严重的交通碰撞事故引起运输车辆倾覆而导致风险物质泄漏。

一般来说，交通事故中一般事故占多数，重大事故次之，特大事故更少。就危险品运输车辆的交通事故而言，运送酒精的交通事故，直接的后果可能是引起火灾和爆炸，交通事故最大的危害可能是当危废运输车辆在江河大桥时出现翻车，致使酒精掉入河中，从而使运送的液态危险品酒精泄漏而污染江河水质等事故，但这种事故的可能性不大，只要加强运输管理，谨慎驾驶，危化品运输过程中虽存在一定环境风险，但风险概率较小。

（2）其它伴生/次生影响分析

企业在发生事故泄漏、火灾等风险事故状态下，经消防喷淋，可能产生含泄漏物品的消防废水，消防污水中含有SS等，且污染物质浓度较高，直接排放将对周围水环境造成极大危害。项目拟建清污分流系统，消防水全部进入事故池收集，可有效地避免或很大程度上减轻事故所带来的环境风险影响。

（3）对敏感保护目标的影响分析

天然气具有易燃易爆特性，在贮存和使用过程中操作和管理不当，遇到明火将发生燃烧、爆炸事故，对项目地环境风险保护目标造成威胁。本项目环境风险保护目标见表1.7-2，风险评价范围见附图7，项目区下风向无敏感目标，本项目若发生事故可能对周围的设备、储罐、管线及其它设备设施造成破坏，而且还有可能造成周边敏感保护目标内的居民伤亡和财产损失。因此，本项目应加强对天然气、酒精的贮存、使用、管理的安全教育，严格防止火灾爆炸及中毒事故的发生。且事故发生概率为10-2～10-4次/年，属于偶尔发生的事故。在制定相应的风险防范和应急措施后，项目的环境风险在可接受范围内。

（4）危废风险影响分析

项目危险废物收集后暂存在危废暂存间内，若不采取任何措施，质检中心药品废液和废机油发生泄漏后渗漏进土壤将造成土壤和地下水污染，而废机油的如果管理不当将造成火灾爆炸，所以危废暂存间作为重点防渗区域采取地面防渗工程，同时其建造将按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2201）要求，运营期间加强危废的储存和管理，定期进行巡查，将有效减少危废发生泄漏导致污染环境及火灾事故。同时危废发生泄漏事故的概率10-3次/年，属于偶尔发生的事故。在制定相应的风险防范和应急措施后，项目的环境风险在可接受范围内。

## 7.6环境风险防范措施及应急要求

1、防范措施

危险废物应由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度，在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。

（1）严禁将各类废物转移给没有相应处理资质及能力的单位。

（2）强化安全生产管理，必须制订岗位责任制，将责任落实到部门和个人，严格遵守操作规程，严格遵守《化学危险品管理条例》及国家、地方关于易燃、易爆、有毒有害物料的储运使用安全规定。

（3）加强车间通风，配置防火器材，强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质。

（4）汽油、柴油必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存，满瓶与空瓶应分开整齐放置，并有明显标记，应保持直立放置，且应有防止倾倒的措施，不准放在橡胶等绝缘体上，以防静电引起事故。

（5）本项目危险废物储存区的设计、施工及运行要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）执行。

（6）各建筑物间的防火间距均按要求设置，主要建筑周围的道路呈环形布置；为了防止偶然火灾事故造成重大人身伤亡和设备损失，设计有完整、高效的消防报警系统，系统包括应急疏散系统、室内外消防装置系统、应急照明及疏散指示等系统。

（7）废电池暂存间、废油液暂存区配套设置容积围堰，确实保证非正常排放时硫酸、废油液能得到合理、安全的收集，并委托资质单位对非正常排放后的硫酸事故池、废油液事故池内物质进行妥善处置。

（8）入库时，严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。入库后应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏等，应及时处理。

（9）仓库温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整。并配备相应灭火器。

（10）在运输和贮存过程中，要采取严格的措施防止火灾和泄漏事故的发生。应存放在阴凉、通风良好的地方，远离火源。如发生火灾，用干粉灭火剂、抗溶性泡沫及二氧化碳灭火。

各危险废物暂存间暂存时，应按照《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）的隔离贮存的要求进行存放，照明设施也要满足相关要求。在运输危险废物时，必须由有危险废物运输资质的单位组织车辆进行运输，根据《危险废物转移联单管理办法》危险废物产生单位每转移一车（次）同类危险废物，应当填写一份联单。对危险废物建立台账，保证危险废物的可靠管理。

2、应急预案

项目应编制专项的突发环境事件综合应急预案，并由晋宁区环保局进行备案。本项目应建立重大事故管理和应急计划，设立公司急救指挥小组和事故处理抢险队，并和当地有关事故应急救援部门建立正常的定期联系，突发事故应急预案框架见下表。

表7.5-1 突发事故应急预案框架

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 简述过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故。 |
| 2 | 危险源概况 | 评述危险源类型、数量及其分布情况、位置。 |
| 3 | 应急计划区 | 报废汽车拆解车间、危险废物临时储存场所。 |
| 4 | 应急组织 | 厂区：厂指挥部——负责全厂全面指挥专业救援队伍——负责事故控制、救援善后处理 |
| 5 | 应急状态分类及应急响应程度 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程度。 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | 生产装置、贮存区： ①防火灾、爆炸和毒气泄漏事故应急设施、设备与材料；主要是消防器材，防毒面具和防护服装。 ②防止各材料外溢、扩散。 |
| 7 | 应急通讯、通知和交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制措施。 |
| 8 | 应急环境监测及 事故后评估 | 由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 9 | 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及连锁反应、消除现场泄漏物、降低危害；相应的设施器材配备。 邻近区域：控制火灾、有毒区域，控制和消除污染措施及相应设备配备。 |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织及救护。 |
| 11 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程度：事故善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训及演练。 |
| 13 | 公众教育和信息 | 对项目邻近地区开展公众教育、培训与发布相关信息。 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理。 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。 |

## 7.7环境风险分析结论

综合以上分析，本项目事故风险评价结论如下：

（1）项目涉及有毒有害、易燃易爆物质，生产设备处在常温常压条件下，具有一定的潜在危险性。

（2）本项目在生产、储存、运输等过程存在泄漏和燃烧、爆炸等事故风险，在采取严格的防护措施后，事故发生概率很小。

（3）项目由于使用和储存的有毒有害、易燃易爆的数量很小，对环境的风险影响也很小。

（4）项目具有潜在的事故风险，应从建设、生产、储运等方面积极采取防护措施。如库房应安装通风设施、采用防火、防爆的灯具、电器等。为了防范事故和减少危害，需根据企业实际情况制定灾害事故的应急预案。当出现事故时，采取紧急的工程应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。

（5）建议建设单位合理安排购买-使用-储存-出售的关系，减少有毒有害、易燃易爆物质在场内的数量，进一步降低环境风险。

（6）建议建设单位落实好安全防范措施和消防措施。

建设项目环境风险简单分析内容见表6.6-1。

表6.6-1 建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 云南中丹红制药有限责任公司新增提取工艺建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （云南）省 | （昆明）市 | （经开）区 | （）县 | 中豪产业 |
| 地理坐标 | 经度 | 102°50'23.10" |  | 纬度 | 24°55'21.87" |
| 主要危险物质及分布 | 本项目主要危险物质为危险废物废机油、项目管道输送进项目的天然气。 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 该项目生产过程中产生的各种风险物质，在贮存及运输过程中，都可能发生泄露、燃烧和爆炸的可能。一旦进入外环境，可能对地表水、地下水、土壤环境造成污染，对环境安全造成威胁，进而影响人群健康。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | （1）严禁将各类废物转移给没有相应处理资质及能力的单位。 （2）强化安全生产管理，必须制订岗位责任制，将责任落实到部门和个人，严格遵守操作规程，严格遵守《化学危险品管理条例》及国家、地方关于易燃、易爆、有毒有害物料的储运使用安全规定。 （3）加强车间通风，配置防火器材，强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质。 （4）各种危废分类存放，满瓶与空瓶应分开整齐放置，并有明显标记，应保持直立放置，且应有防止倾倒的措施，不准放在橡胶等绝缘体上，以防静电引起事故。 （5）本项目危险废物储存区的设计、施工及运行要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）执行。 （6）各建筑物间的防火间距均按要求设置，主要建筑周围的道路呈环形布置；为了防止偶然火灾事故造成重大人身伤亡和设备损失，设计有完整、高效的消防报警系统，系统包括应急疏散系统、室内外消防装置系统、应急照明及疏散指示等系统。 （7）在天然气运输过程中，要采取严格的措施防止火灾和泄漏事故的发生，远离火源。如发生火灾，用干粉灭火剂、抗溶性泡沫及二氧化碳灭火。 |  |  |  |  |

# 8项目厂址与平面布置合理性分析

## 8.1项目厂址条件

（1）交通运输

项目位于昆明经济技术开发区昆明中豪新册产业城厂房A1栋，项目周边已建设有完善的园区道路路网与呈贡区、经开区相连，外部有昆玉高速、杭瑞高速、昆石高速、铁路与其他城市相连，项目区交通便利，可大幅度降低项目产品运输成本。

（2）给水供电及燃气

现厂区供水由园区给水管网提供，园区管网连接昆明自来水公司供水管网，采用管道连续供水，供水能力能保障园区的用水需求；本次技改项目延用原有电路，与园区供电管网连接，园区设有变压站统一对园区所有企业供电；项目新增的天然气锅炉所使用天然气由园区燃气管道提供，目前园区已建有完整的燃气管道管网，可以保证整个园区的燃气需求。

（3）环境现状

评价区的环境空气质量、地表水环境和声环境质量现状良好。

（4）环境影响

根据预测结果，项目正常排放情况下，SO2、NOX、PM10、TSP在敏感点的最大落地浓度均不超标，符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准要求，项目排放废气对周围环境及敏感点影响较小；项目厂界噪声均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类及4类标准要求，项目运行噪声影响较小；项目生产废水与生活废水一起进入化粪池处理达标后排入园区污水管网，最终进入倪家营水质净化厂处理。对周边地表环境影响较小。通过采取积极有效的治理措施后，项目运行对周围环境影响不大。

（5）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中关于大气防护距离的要求：经计算，厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物短期贡献浓度也能满足环境质量浓度限值，均无超标点，因此，本项目不需要设置大气环境防护距离。

## 8.2“三线一单”符合性分析

（1）生态保护红线符合性分析

云南中丹红制药有限责任公司选址于昆明螺狮湾商贸城小商品加工基地中豪新册产业城A1幢，占地为工业用地，本次技改在原项目厂房内进行，不新增占地，且项目选址不在生态红线范围内，符合生态保护红线要求。

（2）环境质量底线符合性分析

环境质量底线要求大气环境质量、水环境质量、土壤环境质量等均符合国家标准，确保人民群众的安全健康。污染物排放总量控制红线要求全面完成减排任务，有效控制和消减污染物排放总量。

大气环境质量：根据《2018年昆明市生态环境质量状况公报》，评价区范围内SO2、NO2、PM10等的浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域大气环境质量良好。

地表水环境质量：根据监测数据进行评价，项目区地表水体石龙坝水库水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求，根据《2018年昆明市生态环境质量状况公报》，洛龙河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。

地下水环境质量：评价区域各地下水监测点，监测因子均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准。

声环境质量：根据监测结果，项目北厂界、西厂界声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，南厂界、东厂界声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

项目在落实本环评提出的各项污染防治措施的情况下，该项目投产后对周围水环境的影响不大，环境空气质量、环境噪声质量仍能符合环境功能区划要求，固废能得到有效处置，生态环境满足要求。

因此，本项目建设不会对周围环境造成较大影响，不会降低边周围的环境质量，能够满足环境功能区要求，符合环境质量底线要求。

（3）资源利用上线符合性分析

资源利用上线是促进资源能源节约，保障能源、水、土地等资源高效利用，不应突破的最高限值。

本次技改位于原有项目内，不新增占地，主要为增设原料药粉舒泌通干膏粉、舒泌通生药粉生产工艺，项目运营过程消耗一定量的电源、天然气等，根据工程分析、现场调查及环境影响分析，本项目实施后只要认真落实本评价提出的各项环保措施，并实施污染物排放总量控制要求，对周围环境质量影响较小，符合项目所在地资源利用上线要求。

（4）环境准入负面清单符合性分析

本项目为节能环保改造项目，位于寻甸特色产业园区金所片区，根据工业园区规划环评，园区准入负面清单及对照情况如下：

表8.2-1  准入负面清单对照情况表

| 限制和禁止引进的项目和行业 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 属于国家和改革委员会原《产业结构调整指导目录（2005年本）》的限制和淘汰类项目，不符合《禁止外商投资产业目录》规定的项目； | 项目不属于规定的限制和淘汰类项目，所生产的产品也不属于落后产品，符合产业政策； | 符合 |
| 严禁在滇池盆地保护区内建设钢铁、有色冶金、基础化工、石油化工、化肥、农药、电镀、造纸制浆、制革、印染、石棉制品、土硫磺、土磷肥和染料等污染严重的企业和项目 | 本项目属于中成药制造，不属于滇池保护区严禁建设项目。 | 符合 |

根据上表对比分析，本项目为原有项目的技术改造，不属于工业园区负面清单规定的范围内，符合环境准入负面清单要求。

综上所述，项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”要求。

## 8.3与规划、条例的符合性

### 8.3.1与昆明经济技术开发区的规划符合性分析

根据《昆明经济技术开发区分区（含官渡区阿拉街道、呈贡区洛羊街道）分区规划（2016-2030）》，项目所在区域属规划内的大冲片区，大冲片区功能对位为：按照“产业集群”的原则，采取“集中布局、分类布置”的方式，以提高工业现代化水平、环境质量和生活质量为目标，通过完善服务设施和基础设施等构建一个集商住综合区、新加坡工业园、螺蛳湾小商品加工区、交通市政区、生态景观区、高新产业区和居住小区为一体的现代标准园区。项目所在地位于螺蛳湾小商品加工区内，属于二类工业用地，属于“规划”内的1629.81公顷工业用地的一部分，项目的生产类型符合用地性质。本项目为中成药生产制造，符合大冲片区工业现代化的发展要求。综上所述，项目建设于此与经开区总体规划相符。

### 8.3.2与园区的规划符合性分析

项目位于昆明经济技术开发区中豪新册产业城厂房A1栋，地处昆明螺蛳湾国际商贸城小商品加工基地内的产业片区内，产业片区位于昆明螺蛳湾国际商贸城小商品加工基地内的北部、中部和南部，以纺织、服装和小商品的加工生产为主体，强调园区建设的生态性；该片区是整个小商品生产加工区的生产区，通过园区内部道路与外部城市其他组团构建方便快捷的联系通道。根据昆明经济技术开发区新加坡工业园区的控制性详细规划，项目所在区域的土地类型为工业用地，符合用地性质要求，项目的选址符合规划要求。

根据《昆明螺蛳湾国际商贸城小商品加工基地环境影响报告书》中对入区项目的限制要求：

入驻项目区的企业，不得在标准厂房内设置厨房、宿舍等日常生活设施。若项目规模和建设性质发生变化，另行办理环保手续。为了保证小商品加工区的经济健康稳定、快速发展，根据本区域水和大气环境容量，结合国家发展和改革委员会原《产业结构调整指导目录（2005年本）》要求，以及滇池保护条例，在进行招商引资时，选择准入行业方面应遵循以下原则：

（1）符合国家和改革委员会原《产业结构调整指导目录（2005年本）》的要求，和《禁止外商投资产业目录》的规定；

（2）符合原《滇池保护条例》相关规定，严禁在滇池盆地保护区内建设钢铁、有色冶金、基础化工、石油化工、化肥、农药、电镀、造纸制浆、制革、印染、石棉制品、土硫磺、土磷肥和染料等污染严重的企业和项目；

（3）符合《清洁生产促进法》的要求；

（4）园区应使用清洁能源，严禁使用原（散）煤、洗选煤、蜂窝煤、焦炭、木炭、煤矸石、煤泥、煤焦油、重油、渣油以及污染物含量超过国家规定限值的轻酒精、煤油、人工煤气等高污染燃料；

（5）督促进入基地的企业进行清洁生产审核，搞好环境管理体系认证；

（6）入区项目应如实向园区和环境主管部门申报废气、废水、噪声、固废产生和排放情况；

（7）由于入驻企业不确定，产业建筑（标准厂房）的废水主要来自入驻企业生产的排水。这些废水含有机物、悬浮物较高，且由于入驻企业不确定。入驻的企业废水中产生的污染物若含有（GB 8978-1996）《污水综合排放标准》中第一类污染因子，一律在厂房排放口前设置预处理措施，处理达标后方可排入项目区生产废水污水处理站。

（8）入区项目必须负责处理本厂废气，做到达标排放；

（9）入区项目应对声功率大的设备采取消音、隔声措施，并合理布局高噪声设备，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）的相应标准限值；

（10）入区项目应保证固体废弃物中不含有害、有毒危险品；若排放物中有危险品，属危险废物，须另行向相关环境保护主管部门申报；

（11）各入驻企业入驻时须各自另行办理环保手续。入区项目转产、改变生产工艺需向园区和环境保护主管部门提出申请，经批准方可实施。

表7-22  项目建设条件与入园要求对比分析结果

| 序号 | 标准要求 | 项目建设条件 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合国家和改革委员会原《产业结构调整指导目录（2005年本）》的要求，和《禁止外商投资产业目录》的规定； | 项目不属于规定的限制和淘汰类项目，所生产的产品也不属于落后产品，符合产业政策； | 符合 |
| 2 | 符合原《滇池保护条例》相关规定，严禁在滇池盆地保护区内建设钢铁、有色冶金、基础化工、石油化工、化肥、农药、电镀、造纸制浆、制革、印染、石棉制品、土硫磺、土磷肥和染料等污染严重的企业和项目； | 本项目属于中成药生产制造，不属于滇保条例禁建类型； | 符合 |
| 3 | 符合《清洁生产促进法》的要求； | 项目不违反《清洁生产促进法》； | 符合 |
| 4 | 园区应使用清洁能源，严禁使用原（散）煤、洗选煤、蜂窝煤、焦炭、木炭、煤矸石、煤泥、煤焦油、重油、渣油以及污染物含量超过国家规定限值的轻酒精、煤油、人工煤气等高污染燃料； | 本项目使用电及天然气为能源，属于清洁能源； | 符合 |
| 5 | 督促进入基地的企业进行清洁生产审核，搞好环境管理体系认证； | 本项目可不进行清洁生产审核； | 符合 |
| 6 | 入区项目应如实向园区和环境主管部门申报废气、废水、噪声、固废产生和排放情况； | 本项目将按照规定申报排污许可证； | 符合 |
| 7 | 由于入驻企业不确定，产业建筑（标准厂房）主要来自入驻企业生产的排水。这些废水含有机物、悬浮物较高，且由于入驻企业不确定。入驻的企业废水中产生的污染物若含有（GB 8978-1996）《污水综合排放标准》中第一类污染因子，一律在厂房排放口前设置预处理措施，处理达标后方可排入项目区生产废水污水处理站； | 本项目废水污染浓度不高，不含第一类污染因子。 | 符合 |
| 8 | 入区项目必须负责处理本厂废气，做到达标排放； | 项目产生粉尘经布袋除尘器处理达标后外排，其他废气也均达标排放。 | 符合 |
| 9 | 入区项目应对声功率大的设备采取消音、隔声措施，并合理布局高噪声设备，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）的相应标准限值； | 本项目设备皆位于封闭的车间内，噪声经过墙体阻隔和距离衰减。 | 符合 |
| 10 | 各企业入驻时须各自另行办理环保手续。入区项目转产、改变生产工艺需向园区和环境保护主管部门提出申请，经批准方可实施； | 本项目已委托我单位编制《环境影响报告表》； | 符合 |

由表所知，本项目的建设符合昆明螺蛳湾国际商贸城小商品加工基地的规划要求、符合昆明螺蛳湾国际商贸城小商品加工基地的入园要求。

### 8.3.3项目与《云南省滇池保护条例》相符性分析

项目位于滇池盆地保护区内，根据《云南省滇池保护条例》（【2013.1.1施行】）：一级保护区指滇池水域以及保护界桩向外水平延伸100米以内的区域，但保护界桩在环湖路（不含水体上的桥梁）以外的，以环湖路以内的路缘线为界。二级保护区指一级保护区以外至滇池面山以内的城市规划确定的禁止建设区和限制建设区，以及主要入湖河道两侧沿地表向外水平延伸50米以内的区域。三级保护区指一、二级保护区以外，滇池流域分水岭以内的区域。

本项目位于昆明螺蛳湾国际商贸城中豪新册产业城，属于滇池三级保护区范围内。

表7-24  与《云南省滇池保护条例》相符性分析

| 云南省滇池保护条例 | 项目 |
| --- | --- |
| 三级保护区内不得建设不符合国家产业政策的造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。 | 项目所在区域属于三级保护区，项目属于中成药制造行业，不属于条例中严禁建设的项目。 |
| 三级保护区内禁止向河道、沟渠等水体倾倒固体废弃物，排放粪便、污水、废液及其他超过水污染物排放标准的污水、废水，或者在河道中清洗生产生活用具、车辆和其他可能污染水体的物品；禁止新建、改建、扩建向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目。 | 项目固体废弃物100%处理，不外排；废水不外排入河道。 |
| 滇池保护范围内禁止生产、销售、使用含磷洗涤用品和不可自然降解的泡沫塑料餐饮具、塑料袋。 | 禁止采用以上物品。 |

结合《云南省滇池保护条例》，项目建设满足《云南省滇池保护条例》相关要求。

## 8.4与周边环境相容性分析

项目处于昆明螺蛳湾国际商贸城小商品加工基地内的产业片区内，项目周边企业情况详见表，厂址位于昆明螺蛳湾国际商贸城小商品加工基地内的产业片区内，属于工业园区规划的二类工业用地。根据现场调查本项目周围200m分布的企业如下表，

表8.4-1  周边企业调查状况表

| 方位 | 构筑物 | 楼层 | 距离（m） | 入驻企业 | 生产内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在 楼体 | A区1栋 | 3 | — | 闲置 | — |
|  |  | 4 | — | 闲置 | — |
|  |  | 5 | — | 闲置 | — |
|  |  | 6 | — | 云南农莉亚食品有限公司 | 食品 |
|  |  | 7 | — | 闲置 | — |
| 南侧 | — | — | 110 | 奥斯迪制衣集团 | 服装 |
| 南侧 | A区6栋 | — | 20 | 闲置 | — |
| 北侧 | A区4栋 | — | 21 | 昆明老滇食品有限公司 | 食品 |
| 北侧 | A区3栋 | — | 60 | 昆明好合义齿制作有限公司 | 义齿 |
| 北侧 | A区2栋 | — | 96 | 云南圣蓝药业股份有限公司 | 药品 |
| 北侧 | A区1栋 | — | 140 | 云南中丹红制药有限责任公司 | 药品 |
| 东北侧 | A区7栋 | — | 191 | 云南味牛清真食品有限公司 | 清真食品 |
| 东北侧 | A区8栋 | — | 156 | 冠香商贸有限公司 | 食用油 |
| 东北侧 | A区9栋 | — | 105 | 昆明华光灯饰有限公司 | 灯饰 |
| 东北侧 | A区10栋 | — | 67 | 闲置 | — |
| 东侧 | A区11栋 | — | 16 | 闲置 | — |
| 东南侧 | A区12栋 | — | 20 | 云南盈购商贸有限公司 | 童装仓库 |

项目的周边环境概况可知，入驻企业主要是食品加工、药品加工及小商品加工企业，项目产生的废水经化粪池预处理后排入园区污水管网，产生的粉尘分别经2个布袋除尘器处理后分别通过2根19m高排气筒排放，天然气燃烧废气通过19m高排气筒排放，项目采取措施后产生的环境影响较小。因此项目与周边企业之间互容，不会对其他项目的正常生产造成影响。本项目所在的工业园产业片区是标准化厂房，入驻企业都是小商品生产企业，无大型的污染企业。周围的企业对本项目无制约性因素，本项目的主要污染物是废气、噪声，经过相应的措施处理后，可以做到达标排放，对周围企业影响不大，因此，项目与周边环境是相容的。

## 8.5平面布局合理性分析

本次技改在原有厂房内进行，不新增占地及建筑物，项目区各功能区严格区分隔离。本次技改主要新增功能区为金钱草粉碎间、药材粗碎间及提取间的新增设置。其中提取间占用裙楼独立设置，为本次主要技改内容，提取产生废水排入化粪池与生活废水一起处理排放，提取间设置在裙楼便于新增污水管网的铺设；金钱草粉碎间、药材粗碎间分别设置在1层、2相同方向，有利于两个区间产生的粉尘合并处理；其余生产区间延用，三层为包装区及成品区，四层为30万级生产区，五层为原材料存放阴凉库及包装材料仓库，六层主要设置配套设施，如布袋除尘器及反渗透净水纯水处理装置。整个厂区的各功能区布置独立封闭，减少了各工序相互之间影响，符合《制药车间管理》

综上所述，总平面布置功能分区明确，布置紧凑合理，工艺流程顺畅，平面布局较为合理。

# 9环境污染防治对策措施

## 9.1施工期污染防治措施

本项目位于昆明螺狮湾商贸城小商品加工基地中豪新册产业城A1幢，根据现场踏勘情况，项目目前已技改完成投入运行，因部分环保设施不符合要求进行改造，改造内容主要为废气处理设施的整改、污水处理设施的安装。均在项目内改造，且工程量较小，施工时间较短，其产生的污染物对环境的不利影响是短暂的，将随着施工期的结束而消失。故不增设施工期污染防治措施。

## 9.2运营期污染防治措施

建设项目在公司现有厂区现有装置区及空地上进行建设。建设项目施工期污染防治措施分析如下：

### 9.2.1环境空气污染物防治措施

1、一层粉碎间、二层粗碎间产生的粉尘经过集气罩收集汇合后进入1#布袋除尘器处理后通过19m高1#排气筒排放；

2、四层粉碎间、混合间产生的粉尘经过集气罩收集汇合后进入2#布袋除尘器处理后通过19m高2#排气筒排放；

3、锅炉燃烧天然气产生的废气通过19m高3#排气筒排放。

### 9.2.2废水污染防治措施及可行性分析

（1）废水治理要求

①办公废水经1个总容积20 m3的化粪池进行处理后汇同经一体化污水处理设施处理的生产废水经项目总排口排放至市政污水管网，最终进入倪家营水质净化厂进行处理。

②生产废水经一体化污水处理设施进行处理，处理工艺环评建议采用“MBR处理工艺”处理规模为10m3/d，废水处理达到《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB 21905－2008）中―新建水污染物排放标准限值后，经项目总排口排放至市政污水管网，最终进入倪家营水质净化厂进行处理。

（2）污水处理站处理工艺及可行性

根据6.2.2.3、6.2.2.4章节分析，项目污水站处理工艺、处理规模是能满足项目废水处理要求及达标排放的，此处不再重复分析。

（3）废水防治措施经济可行性分析

废水处理设施投入运行后的运行费用的高低是考察其经济可行性的重要因素，本工艺投入使用后的运行费用主要从电费、药剂费、维修费、人工费用4个方面考虑。

- 电费E1

项目污水处理站电耗1.38 kwh/m3，电价1.2元/kwh，则电费为1.66元/m3；

- 药剂费E2

污水处理站处理废水：PAC（絮凝剂）、PAM（助凝剂）费用根据同类工程经验，所需费用0.22元/m3。

- 维修费E3

污水处理站维修费：0.03元/m3；

- 人员工资E4

废水处理系统操作、维护人员1名，每人每月平均工资按2500元计，则人工费为2500元/月，1.51元/m3。

总直接运行费用ΣE（满负荷运行计）：

（E1＋E2＋E3+E4）=1.66+0.22+0.03+1.51=3.42元/m3。

通过核算可以看出，项目废水处理设施的运转费用不高，经济上可行。

（4）非正常排放控制措施

针对项目非正常排放情况（主要是污水处理设施出现故障时处理效率降低时废水不能正常回用），本次环评提出措施如下：

①建设容积为15m3事故缓冲罐1个，确保在发生非正常排放的情况下，可暂存厂区1天的废水。在清除完厂区生产设备及污水处理站故障后，将事故水池内废水用泵抽回污水处理站处理后或生产过程，废水不外排。

②化粪池及一体化污水处理设施应按照设计单位的水处理方案，并委托有施工资质的单位进行施工，确保废水经处理后可以达到相应的标准要求。

③指定专人负责项目内废水回收系统和污水处理站的日常管理及维护，定期检修设备，做好设备运行情况的记录，确保设施持续稳定运行。

④项目运行期要禁止发生废水非正常排放，一体化污水处理设施出现故障的情况下，车间要停止生产。

⑤项目建成后废水处理站应加强管理、明确任务、责任到人，杜绝出现废水污水泄漏等情况及废水非正常情况排放。

### 9.2.3地下水环境保护措施

项目主要污染物为废水和固废，根据不同区域可能存在的环境风险，对项目内进行分区防渗：污水处理站、危废暂存间等区域进行重点防渗，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；银杏黄酮提取车间、酒精库等区域进行一般防渗处理，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；仓库、锅炉房、员工生活大楼、综合大楼、给水站、泵房、变电所、停车场等进行简单防渗，采用混凝土硬化地面。

### 9.2.4声环境保护措施

（1）尽量选用低噪声设备，加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态。

（2）将产生噪声较高的声源如粉碎机、风机等设置在远离厂界的位置，利用厂内建筑物和绿色植物的阻隔作用及声波本身的衰减来减少对周围环境的影响。

（3）建设必须严格按照设计单位的治理措施，对高噪声进行隔声降噪处理（对风机类的噪声设备）、减振隔音等降噪措施，确保厂界噪声达标排放。

（4）合理制定生产计划，严格控制作业时间，夜间不得进行生产。

### 9.2.5固体废物处置措施

（1）项目前处理挑拣的烂树叶属于一般固废，经集中收集后作为沼气池发酵沼气的原料交由云南腾森投资集团有限公司的控股子公司云南禾顺生物科技有限公司处理。

（2）本项目银杏叶提取后会产生大量废药渣，项目在危废暂存间东侧设置一个100m2药渣临时堆场，用于堆存提取残渣，按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中“Ⅰ类”场相关要求建设。提取残渣作为沼气池发酵沼气的原料交由云南腾森投资集团有限公司的控股子公司云南禾顺生物科技有限公司处理。

（3）废弃包装物主要是废塑料袋、废编制袋、废纸筒等，属于一般固废，收集后定期外卖给废品收购站回收进行综合利用。

（4）本项目产生的废活性炭和纯化水制备产生的少量的废弃反渗透膜，属于一般工业废物，交由供应商回收再生。

（5）项目生活垃圾集中收集后委托边合区环卫部门清运处置。做到日产日清，不存放隔天的垃圾，保持清洁卫生。污水处理设施污泥定期由边合区环卫部门用吸粪车清掏。

（6）项目生产过程产生的废树脂、废药品、质检中心废液、废机油等固废属于危险废物，项目设置一个危废暂存间，面积为2m2，为密闭建筑，该暂存点具备防渗防漏、防扩散、防雨淋、防流失的措施。本次故环评要求液体废物及固体废物分开放置，其中废溶液区设置废溶液收集桶，收集桶容积不小于25L/桶；固废区主要收集废弃离子交换树脂等，环评要求设置危废收集桶，危废桶配有桶盖，固体危险废物采用危险废物处置单位提供的危废收集袋收集后再放入桶内。项目区产生的所有危险废物均统一收集，分类、分区暂存于危废贮存间内，各区相互隔离，互不干扰，并分别设置危险废物识别标志，上锁，钥匙由专人进行管理。

（7）危险废物分类收集，采用危险废物收集桶收集后再暂存间内存放，定期委托有资质的单位清运处置。危险废物清运按照《危险废物转移联单管理办法》执行，企业应委托具有资质的专门单位处置危险废物。为便于项目建成后运行管理，公司应与有危险废物处置资质的单位签订处置合同或协议，危险废物清运建立转移联单登记，记录危险废物数量、废物属性、转移时间、去向等，保证将生产中产生的危险废物得到安全、经济的处理处置，最大限制地降低其对环境的影响。

### 9.2.7环境风险防治措施

在总平面布置上，本工程根据各装置、工段的不同功能进行分区和组合，分为生产设施区、辅助生产设施区及行政办公管理设施区。建、构筑物、楼梯等均采用钢筋混凝土等非燃烧材料制作。在火灾危险性较大的场所按《建筑灭火器配置设计规范》的相应规定设置足够数量的移动式消防器材，以满足防火及消防的要求。本工程厂房走道、门的宽度均应执行《建筑设计防火规范》的相应规定。

本着“预防为主，防控结合”的指导思想，本项目厂区内设置安全、及时、有效的事故风险防范体系，确保事故状态下的污水全部处于受控状态，事故污水应得到有效处理达标后排放，防止对水体造成污染。

本项目针对事故风险防范措施分为以下几点：

天然气

- （1）本项目内生产过程中天然气在园区天然气管网通气前委托燃气公司用罐车运输，园区天然气管网通气后通过园区管路输送，罐车运输风险由天然气公司评估，本环评主要分析管路输送风险，天然气输送管道和罐车区需设置防爆系统，并且按要求配备消防装置。

- （2）将对天然气在线输送系统区域内和罐车停放区进行防渗处理，并设置管道，一旦出现泄露事故可将泄露液回流至事故池。

其他风险防范措施

- （1）将危险化学品严格按照相关规范进行标识和储存，在盐酸、氢氧化钠使用过程中，需要加强操作安全培训，使用之后按规定存放在特定的地方，防止泄漏对人体造成一定程度的毒害、腐蚀及其它伤害。

（2）在车间废水进入厂区内集、排水系统管网中设置排污闸板，在厂区集、排水系统总排放口设置排污闸板，防止事故废水外排。

（3）在原料及残渣暂存间按照规范要求配备消防设施，禁止员工在原料及残渣储存间使用明火及带火星的物质。

（4）为预防停电、停水等造成的事故性污染，应确保主车间的一级用电负荷，并采用二回路供电。除设置工作照明外，根据规范在个别场所还设置应急照明、检修照明及障碍照明。根据环境情况选择相应的灯具型式；根据规范规定，对各类工业建、构筑物考虑防雷和避雷措施等。

（5）建设单位要加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。作好操作人员的技术培训和风险教育，提高操作人员的技术素质、风险意识和应变能力。要对设备操作人员进行法制和纪律教育，做到严格执行各项规章制度，不能违章作业、冒险蛮干。要用法律、法规、纪律约束、统一生产行为，从而控制由于人的异常行为导致风险事故发生。

（6）项目各装置拟采用的工艺技术方案大都在国内有广泛应用，有多年成功运行的经验，技术成熟可靠，工艺技术方案本身不会引起事故风险，因此，只要在设计中严格执行（GB50016-2014）《建筑设计防火规范》、HGJ21-89《化工企业爆炸和火灾危害环境电力设计规程》、GBJ57-83《建筑防雷设计规范》、HGJ28-90《化工企业静电接地设计规程》、GBZ1-2002《工业企业设计卫生标准》、GB12801-91《生产过程安全卫生要求总则》、GB5083-99《生产设备安全卫生设计总则》等标准规范，由设计不当引起的事故是可以避免的。建立健全各项安全、消防、卫生应急防护制度，配备完善的防护设施。经常检查安全消防设施的完好性，保证完好率达到100%，处于即用状态。建立一支业务技术过硬的抢险队伍(包括消防、防护、维修等)，以备在事故发生时能及时有效的发挥作用。

（7）严把工程建设质量关，特别是高压设备、各类泵、阀门、法兰等可能泄漏爆破部位的质量关。从采购、制造、安装、试车、检验等关键环节上加强对关键设备的管理，从根本上消除事故隐患，确保生产安全。

（8）在生产前必须对各设备、贮罐、管道、阀门等全厂装置按其功能要求进行探伤、试压、消除隐患，确保各项指标已符合安全生产要求，方可试车，杜绝发生设备事故。安装自动控制仪表，加强关键部位的联锁报警系统，对重要参数进行自动控制，对关键设备部件进行定期更换。

## 9.3环保措施一览表

本项目环保措施见表9.3-1所示。

表7.3-1 项目环保对策措施一览表

| 时段 | 环境要素 | 措施 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 环境空气 | （1）天然气锅炉产生的废气通过1#24m排气筒进行有组织排放。 （2）为了提高粉尘捕集效率，喷雾干燥粉尘经过设备自带布袋除尘处理后，设置1个洗涤塔处理粉尘和乙醇废气，洗涤塔废气经2#排气管道向室外排放。粉碎粉尘、乙醇及喷雾干燥废气达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2标准后排放。 （3）乙醇的回收、提取容器、储存容器、输送管线的密闭等，减小有机废气的排放。 （4）食堂油烟经油烟净化器处理后符合GB18438-2001《饮食业油烟排放标准》油烟最高允许排放浓度≤2mg/m3的限值，酒精的回收、提取容器、储存容器、输送管线的密闭等，减小有机废气排放的措施再强化。 （5）地埋式污水处理站产生的异味收集后经过过滤处理进行无组织排放。 （6）GMP车间的气体是从顶部进入，底部排出，车间内产生的无组织排放有机废气同车间换气一起排出车间，排口位于车间四周，高度11m。 | 达标排放。 |
|  | 地表水环境 | （1）建设容积5 m3的隔油池1个，总容积20 m3的化粪池2个，容积20m3的沉淀池，生活污水经隔油池、化粪池预处理后与生产废水一起进入污水处理站进行处理。 （2）污水处理站环评建议采用“厌氧+好氧生物处理”工艺对厂区废水进行处理，废水处理达到《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB 21905－2008）中―新建水污染物排放标准限值后，通过厂区周边市政管排入污水处理厂。 （3）建设1个总容积为130m3的事故池，事故池必须有严格的防渗措施。 （4）建设容积为130m3事故池1个，确保在发生非正常排放的情况下，可暂存厂区1天的废水。在清除完厂区生产设备及污水处理站故障后，将事故水池内废水用泵抽回污水处理站处理后或生产过程，废水不外排。 （5）化粪池、隔油池以及污水处理站应按照设计单位的水处理方案，并委托有施工资质的单位进行施工，确保废水经处理后可以达到相应的标准要求。 （6）指定专人负责项目内废水回收系统和污水处理站的日常管理及维护，定期检修设备，做好设备运行情况的记录，确保设施持续稳定运行。 （7）项目运行期要禁止发生废水非正常排放，污水处理站出现故障的情况下，车间要停止生产。 （8）项目建成后废水处理站应加强管理、明确任务、责任到人，杜绝出现废水污水泄漏等情况及废水非正常情况排放。 | 达标排放。 |
|  | 地下水环境 | 污水处理站、危废暂存间等区域进行重点防渗，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；银杏黄酮提取车间、酒精库等区域进行一般防渗处理，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；仓库、锅炉房、员工生活大楼、综合大楼、给水站、泵房、变电所、停车场等进行简单防渗，采用混凝土硬化地面。 | 区域地下水水质受项目建设的影响较小。 |
|  | 声环境 | （1）本项目尽量选用低噪声设备；对风机等在进出口处加装消声器；对喷雾干燥机、离心泵等置于厂房内，利用墙体隔声及减振等措施； （2）厂区内通过搞好绿化等阻隔声波的传播，减轻噪声对周围环境的影响。确保厂界噪声达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。 | 达标排放。 |
|  | 固体废弃物 | - 项目前处理挑拣的烂树叶属于一般固废，经集中收集后临时堆存在药渣场，作为沼气池发酵沼气的原料交由云南腾森投资集团有限公司的控股子公司云南禾顺生物科技有限公司处理。 - （2）本项目银杏叶提取后会产生大量废药渣，项目在危废暂存间东侧设置一个100m2药渣临时堆场，用于堆存提取残渣。统一收集提取残渣后作为沼气池发酵沼气的原料交由云南腾森投资集团有限公司的控股子公司云南禾顺生物科技有限公司处理。 （3）废弃包装物主要是废塑料袋、废编制袋、废纸筒等，属于一般固废，收集后定期外卖给废品收购站回收进行综合利用。 （4）本项目产生的废活性炭和纯化水制备产生的少量的废弃反渗透膜，属于一般工业废物，交由供应商回收再生。 （5）项目生活垃圾集中收集后委托边合区环卫部门清运处置。做到日产日清，不存放隔天的垃圾，保持清洁卫生。污水处理设施污泥定期由边合区环卫部门用吸粪车清掏。 （6）项目生产过程产生的废树脂、废药品、质检中心废液、废机油等固废属于危险废物，项目设置一个危废暂存间，面积为2m2，为密闭建筑，该暂存点具备防渗防漏、防扩散、防雨淋、防流失的措施。本次故环评要求液体废物及固体废物分开放置，其中废溶液区设置废溶液收集桶，收集桶容积不小于25L/桶；固废区主要收集废弃离子交换树脂等，环评要求设置危废收集桶，危废桶配有桶盖，固体危险废物采用危险废物处置单位提供的危废收集袋收集后再放入桶内。项目区产生的所有危险废物均统一收集，分类、分区暂存于危废贮存间内，各区相互隔离，互不干扰，并分别设置危险废物识别标志，上锁，钥匙由专人进行管理。 （7）危险废物分类收集，采用危险废物收集桶收集后再暂存间内存放，定期委托有资质的单位清运处置。危险废物清运按照《危险废物转移联单管理办法》执行，企业应委托具有资质的专门单位处置危险废物。为便于项目建成后运行管理，公司应与有危险废物处置资质的单位签订处置合同或协议，危险废物清运建立转移联单登记，记录危险废物数量、废物属性、转移时间、去向等，保证将生产中产生的危险废物得到安全、经济的处理处置，最大限制地降低其对环境的影响。 | 固废处置率100%。 |
|  | 风险防范措施 | （1）本项目内生产过程中天然气在园区天然气管网通气前委托燃气公司用罐车运输，园区天然气管网通气后通过园区管路输送，罐车运输风险由天然气公司评估，本环评主要分析管路输送风险。酒精通过车辆运输。输送过程需要采取密闭罐车，根据业主提供资料，本项目在线酒精使用量为34t，同时也是生产工艺中酒精所循环系统设置防爆系统，天然气输送管道也设置防爆系统。并且按要求配备消防装置，运输人员需经过专业培训，懂得运输过程发生事故采取的应急措施。 （2）为防止酒精、盐酸、氢氧化钠运输过程中泄漏，要求司机必须小心驾驶，加强运输管理。 （3）在车间的2个酒精储罐周围设置围堰，并设置相应的废水排放管，定期检查排放管是否有泄露； （4）设置1个130m3的事故池，将提取车间临时储罐及提取罐用管道连至项目事故池，当出现泄漏事故时及时将乙醇引至事故池中暂存。 （5）需将危险化学品严格按照相关规范进行标识和储存，在盐酸、氢氧化钠使用过程中，需要加强操作安全培训，使用之后按规定存放在特定的地方，防止泄漏对人体造成一定程度的毒害、腐蚀及其它伤害。 （6）将对天然气在线输送系统区域内及罐车停放区进行防渗处理，并设置管道，一旦出现泄露事故可将泄露液回流至事故池；在车间废水进入厂区内集、排水系统管网中设置排污闸板，在厂区集、排水系统总排放口设置排污闸板，防止事故废水外排。 （7）为了避免酒精储存区、原料及残渣暂存发生火灾带来的风险，禁止在该区域使用明火以及带火星的物质，禁止在该区域抽烟等可带来安全隐患的行为。企业应加强管理和相关安全信息培训。 （8）其他风险防范措施 ①为预防停电、停水等造成的事故性污染，应确保主车间的一级用电负荷，并采用二回路供电。除设置工作照明外，根据规范在个别场所还设置应急照明、检修照明及障碍照明。根据环境情况选择相应的灯具型式；根据规范规定，对各类工业建、构筑物考虑防雷和避雷措施等。 ②建设单位要加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。作好操作人员的技术培训和风险教育，提高操作人员的技术素质、风险意识和应变能力。要对设备操作人员进行法制和纪律教育，做到严格执行各项规章制度，不能违章作业、冒险蛮干。要用法律、法规、纪律约束、统一生产行为，从而控制由于人的异常行为导致风险事故发生。 ③项目各装置拟采用的工艺技术方案大都在国内有广泛应用，有多年成功运行的经验，技术成熟可靠，工艺技术方案本身不会引起事故风险，因此，只要在设计中严格执行GBJ16-87《建筑设计防火规范》、HGJ21-89《化工企业爆炸和火灾危害环境电力设计规程》、GBJ57-83《建筑防雷设计规范》、HGJ28-90《化工企业静电接地设计规程》、GBZ1-2002《工业企业设计卫生标准》、GB12801-91《生产过程安全卫生要求总则》、GB5083-99《生产设备安全卫生设计总则》等标准规范，由设计不当引起的事故是可以避免的。建立健全各项安全、消防、卫生应急防护制度，配备完善的防护设施。经常检查安全消防设施的完好性，保证完好率达到100%，处于即用状态。建立一支业务技术过硬的抢险队伍(包括消防、防护、维修等)，以备在事故发生时能及时有效的发挥作用。 ④严把工程建设质量关，特别是高压设备、各类泵、阀门、法兰等可能泄漏爆破部位的质量关。从采购、制造、安装、试车、检验等关键环节上加强对关键设备的管理，从根本上消除事故隐患，确保生产安全。 ⑤在生产前必须对各设备、贮罐、管道、阀门等全厂装置按其功能要求进行探伤、试压、消除隐患，确保各项指标已符合安全生产要求，方可试车，杜绝发生设备事故。安装自动控制仪表，加强关键部位的联锁报警系统，对重要参数进行自动控制，对关键设备部件进行定期更换 | 将项目可能造成的风险减至最低。 |

# 10环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是环境影响评价的一项重要工作内容，其主要任务是估算建设项目需要投入的环保投资和所能收到的环境保护效果。因此在环境经济损益分析中除需计算用于控制污染所需投资和费用外，还要同时核算可能收到的环境与经济实效。经济效益比较直观，容易用货币直接计算，而污染影响带来的损失一般是间接的，很难用货币直接计算。因而，环境影响经济具体定量化分析，目前难度较大，多数是采用定性和半定量相结合的方法进行讨论。

## 10.1环保投资估算

项目总投资3325万元，环保投资135万元，占总投资的1.98%。主要用于废气治理、废水治理、施工期污染防治措施。具体明细如下表10.1-1所示。

表10.1-1  项目环保投资一览表

| 项目 | 治理内容 | 治理措施及规模 |  | 投资估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 |  |  |  |  |
| 废气 | 粗碎粉尘 | 设1个集气罩+1套布袋除尘器（1#）进行处理；处理后引致屋顶1#排气筒排放。 |  | 4 |
|  | 粉碎粉尘 | 设1个集气罩+1套布袋除尘器（2#）进行处理；处理后引致屋顶2#排气筒排放。 |  | 1 |
|  | 锅炉废气 | 锅炉采用天然气作为燃料，产生的污染物引致屋顶3#排气筒排放。 |  | 6 |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池：1个，容积20m3 |  | 4 |
|  |  | 一体化污水处理设备：1套，规模10m3/d |  | 15 |
|  |  | 事故水缓冲罐 |  | 5 |
| 固体废物 | 危险废物暂存间 | 1间，面积10m2 |  | 2.5 |
|  | 生活垃圾 | 生产、生活区各角落设置多个垃圾桶 |  | 0.2 |
| 噪声 | 噪声治理 | 隔声、减震垫、消声等 |  | 2.0 |
| 防渗措施 |  |  |  | 20 |
| 合计 |  |  | 135 |  |

## 10.2项目经济效益分析

项目主要生产舒泌通胶囊，年产量为30万盒/a（720万粒/a）。项目可实现年销售收入2550万元，年利润总额918万元。项目经济可行。

综上所述，本项目具有较好的经济效益，项目的建设可带动当地经济发展，增加当地财政税收收入。

## 10.3社会效益分析

项目的建设不仅增加自身的经济效益，也能为当地群众提供一定的就业机会，增加群众劳动收入；每年还可为当地政府带来一定数额的财政收入和税收，对当地投资环境也能起到一定的改善作用，有助于当地经济的发展。同时也给建设方带来一定的利润增长点，增强企业的市场竟争力，提高企业抗风险能力，为企业长期、稳定、持续发展奠定基础，将进一步提高企业产品的市场占有率。企业的发展将带动员工福利的进一步提高，同时可带动区域内原材料供应、物流、服务等行业的多项发展，为区域经济的繁荣创造有利条件。因此，本项目具有良好的社会效益。

## 10.4环境经济损益分析

根据工程分析，采取各项治理措施后，拟建工程的各污染物的排放浓度均能达到相关标准的要求，有效地削减了污染物的排放量。所以建设项目的环保投资是合理的，在实现经济效益的同时，也保护了环境。

建设项目环保措施主要是体现国家环保政策，贯彻“达标排放污染控制”原则，达到保护环境的目的。通过治理措施，项目废水经污水处理设施处理后废水排放达到《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB 21905－2008）中―新建水污染物排放标准限值后，通过市政污水管网排入倪家营水质净化厂进行处理。项目粗碎、粉碎工序粉尘经布袋除尘处理后排放可达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中新建项目（颗粒物）二级排放标准，天然气锅炉排放的污染物达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中排放标准要求。项目固废可以得到合理处置，厂界噪声可达标排放。这些措施的实施产生的环境效益较明显。

本项目建设对局部环境的污染和破坏会产生一定的环境效益损失。在采取完善的污染防治措施后污染物可做到达标排放，因此，环保资金投入的环境效益明显。本项目运营过程中只要加强管理，保证环保设施的高效正常运转，做到达标排放，就能把对环境的污染降低到最小程度，从而减小环境效益的损失。

## 10.5小结

项目总投资3325万元，其中环保投资135万元，主要用于项目产生的废水、噪声、废气治理，占总投资额的1.98%。总体看来，项目的建设有显著的经济效益和社会效益，在采取完善的污染防治措施后污染物可做到达标排放，因此，环保资金投入的环境效益明显。本项目运营过程中只要加强管理，保证环保设施的高效正常运转，做到达标排放，就能把对环境的污染降低到最小程度，从而减小环境效益的损失。企业应时刻将环境保护和环境安全作为重要工作内容，杜绝污染物非正常排放，将污染防治工作当作企业生存和发展的根本，只有这样才能实现经济、社会、环境的协调发展。

# 11环境管理、环境监理与环境监测计划

## 11.1环境管理

建设项目的环境管理是指项目在施工期和运营期执行和遵守国家、省和项目所在地（州）、县的有关环境保护法规、法律与环境标准，按管理权限接受地方环境保护主管部门的监督，制定和调整环境保护目标和计划，协调有关部门的关系以及一切同改善环境有关的管理活动。其目的是在整个建设期及运营期，严格执行国家和地方的有关环境保护的法律法规，监督和检查项目建设和运营过程中环保措施的落实，通过现代化管理提高项目的社会效益和环境效益。

为了减轻污染、保护环境，必然要求企业有一套完善的环境保护管理体系，将环境管理和环境监控纳入日常生产管理中，在搞好生产的同时，确保各种污染治理措施的正常运行和污染物的达标排放，以期实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。

### 11.1.1工程环境监控目标

建议该项目实施如下环境目标：

（1）确保所有污染物均100%达标排放。

（2）固废收集率达到100%，并加以综合利用。

（3）确保项目废水、废气达标排放，坚决杜绝污染物的非正常排放。

建议实施如下环境管理方案：

（1）建立管理手册、程序文件、作业文件。备齐污水处理、固体废物、节水、节电、绿化、化学品、除尘等一系列作业指导书。

（2）建立资料档案库。收集完整的废水、废气监测数据资料档案（包括内部监测统计资料和环保检查监督资料）。收集完整的环保档案（包括环评报告书、验收报告、环保部门批复等）。

### 11.1.2环境保护管理机构的设置

项目环境管理工作由工程建设单位（业主）负责；工程施工单位按照建设单位要求实施环保措施；工程设计单位提供技术咨询。

（1）工程建设单位

具体负责从项目施工至投产运行后的一系列有关环保管理工作，落实环境保护工作经费，对施工期和运行期环保工作进行管理和监督，并负责与政府环保主管部门联系和协调落实环境管理事宜，接受环保主管部门的指导和监督。具体工作内容如下：

——施工期

工程环保设计内容和招标内容的审核；委托工程设计单位编制《工程施工环保手册》，对工程监理单位有关监理工程师进行环境保护工程监理培训；制定年度环境保护工作计划；环境保护工作经费的审核和安排；监督承包商的环境保护对策措施执行情况；安排环境监测工作以及其他事务。

——运行期

制定年度环境保护工作计划；落实环境保护工作经费；同环境主管部门协调安排环境监测工作；成立环境保护专职或兼职机构，代表项目建设单位行使环境管理的有关职能。

（2）工程施工单位

设置环保兼职机构，负责实施环保对策和措施，接受工程建设单位和工程监理单位的监督和管理。主要工作内容：

制定环境保护工作计划；实施工程环保措施，处理实施过程中的有关问题；核算环保费用使用情况；检查环保设施的建设进度、质量、运行状况；处理日常事务。

（3）工程设计单位

负责解释工程可行性研究设计报告中有关环境保护措施规划设计文件。在工程施工阶段和运行阶段，工程设计单位可为建设单位和施工单位提供技术咨询。

（4）工程监理单位

受业主单位委托，对工程施工质量进行现场监理。其中应有专职或兼职监理工程师负责对施工单位环境保护措施实施情况进行现场监理，配合建设单位做好工程的环境保护管理工作。

## 11.2环境监理计划

### 11.2.1环境监理范围

环境监理范围：工程所在区域与工程影响区域。

工作范围：施工现场、施工道路等以及上述范围内生产施工对周边造成环境污染和生态破坏的区域；工程运营造成环境影响所采取环保措施的区域。

工作阶段：施工准备阶段环境监理；施工阶段环境监理；工程保修阶段（交工及缺陷责任期）环境监理。

### 11.2.2环境监理一般程序

（1）编制工程施工期环境监理计划；

（2）按工程建设进度、各项环保措施编制环境监理细则；

（3）按照环境监理细则进行施工期环境监理；

（4）参与工程环保验收，签署环境监理意见；

（5）监理项目完成后，向项目法人提交监理档案资料。

### 11.2.3环境监理具体工作方法

审查工程初步设计、施工图设计中环境保护措施是否正确落实了经批准的环境影响报告书提出的环境保护措施；

协助建设单位组织工程施工、设计、管理人员的环境保护培训；

审核招标文件、工程合同有关环境保护条款；

对施工工程中保护生态、水、气、声环境，减少工程环境影响的措施，环境保护工程施工质量进行监理，并按照标准进行阶段验收和签字；

系统记录工程施工环境影响，环境保护措施效果，环境保护工程施工质量；

及时向环境监理领导小组反映有关环境保护设计和施工的意外问题，并提出解决建议；

负责起草工程环境监理工作计划和总结。

### 11.2.4环境监理工作制度

环境监理应建立工作制度，包括：工作记录、人员培训、报告、函件来往、例会等制度。

### 11.2.5环境监理机构

施工期的环境监理由项目建设方委托具有工程监理资质并经环境保护业务培训的单位，对设计文件中环境保护措施的实施情况进行工程环境监理。为保证监理计划的执行，建设单位应在施工前与监理单位签订建设期的环境监理合同。

### 11.2.6环境监理技术要点

环境监理单位应收集该建设项目的有关资料，包括项目的基本情况，环境影响评价书，环境保护设计，施工企业的设备、生产方式、管理，施工现场的环境情况，施工过程的排污规律，防治措施等。

根据项目及施工方法制定施工期环境监理计划。按施工的进度计划及排污行为，确定不同时间检查的重点项目和检查方式、方法。监理的技术要点是：施工初期主要检查对地下水保护措施等；中期主要检查施工噪声、污水排放等；后期检查环保配套设施情况等。

（1）施工噪声检查

高噪声施工机械运行应尽量避免在中午、夜间时间运行。应检查施工单位的噪声监测记录，发现问题应及时通知施工单位整改。

（2）大气污染控制检查

施工扬尘主要有交通扬尘、工地扬尘、堆放扬尘等。要求施工单位设置防扬尘的设备，如库房堆放、包装堆放、物料覆盖，并及时洒水喷淋等。在粉状货物运输的过程中，凡有货物跌落的地方要有防尘的措施。

（3）项目运营后必须对项目工艺产污环节进行定期的监测，确保污染物长期、稳定地达标排放。监理计划见表11.2-1。

表11.2-1 监理计划表

| 环境问题 |  | 环保措施要求 | 执行单位 | 监督管理部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 施工固废 | 严禁乱堆乱放、及时清运处置 | 施工单位 | 建设单位/环境保护行政主管部门 |
|  | 施工噪声 | 夜间禁止施工，避开中午休息时间施工、选用低噪声设备 |  |  |
|  | 防渗措施 | 净化装置技术改造区等区域参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 |  |  |
|  |  | 有机相反萃、溶剂再生及副产品回收装置区域参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 |  |  |

## 11.3环境监测

### 11.3.1监测任务及监测机构

环境监测是项目环境管理工作的重要组成部分，是对项目本身营运过程中所排放的污染物进行定期或不定期的监测，以掌握环境质量及其变化趋势，为控制污染物和净化环境提供依据。项目外环境的监测可以检验项目管理和治理的改进程度，也是环保管理部门对项目环保工作的重要监控手段，项目内的环境监测可以掌握污染物的排放情况，也是企业防治污染，控制排放量的有效手段。

### 11.3.2环境监测机构及检测仪器配置

项目外环境的监测应由环保管理部门认可的专业监测单位进行，监测频次及监测项目按环保局的相关规定进行。项目内的环境监测可以由企业内部专业的环境监测分析人员或委托具有资质的环境监测部门进行。监测结果建档并定期上报环保部门。

环境监测仪器主要有常规监测分析仪器和在线监测仪器，具体配置如下：

按监测计划配置环境监测仪器：pH测定仪、分析天平和其他常规化学分析仪器及药品。

### 11.3.3监测内容及计划

- 11.3.3.1监测计划

环境监测计划包括污染源监测计划和环境质量监测计划，企业运行期间严格按照《排污单位自行监测技术指南 总则》中规定的污水处理监测的项目与周期进行监测，项目正常施工和运营情况下的污染源监测计划和环境质量监测计划见表11.3-1。当发生污染事故时，应根据具体情况相应增加监测频率，并进行追踪监测。

表11.3-1 环境污染物常规监测计划表

| 类型 | 监测对象 |  | 监测点 | 监测指标 | 监测频率 | 监测机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源监测 | 有组织废气 | 粉尘 | 1#、2#排气筒进口和出口 | PM10 | 每年2次，每次2天 | 自行监测 | —— |
|  |  | 锅炉废气 | 锅炉废气排放口进口和出口 | 颗粒物、SO2、NOx |  | 自行监测 | —— |
|  | 无组织废气 |  | 厂界上风向1个点，下风向2个点。 | 异味、颗粒物、SO2等 |  | 自行监测 |  |
|  | 废水 |  | 项目废水总排口 | COD、BOD5、氨氮、总磷、SS等 | 每年2次，每次2天 | 自行监测 |  |
|  | 厂界噪声 |  | 东、西、南、北厂界各设一个点 | Leq[dB（A）] | 每季度1次，每次连续监测2天，每天昼夜各监测一次 | 自行监测 |  |

- 11.3.3.2监测数据的审核和存档

监测数据应及时记录、统计整理，每年由企业环保部门将监测资料汇总整理后，送厂领导审查。企业环保部门应对监测数据进行认真分析评价，及时反馈给相关部门，作为评价污染防治运行效果的依据。

## 11.4总量控制指标

污染物总量控制是针对工程分析、环保治理措施及环境影响预测和分析的结果，贯彻清洁生产的原则，根据有关总量控制原则，分析确定项目废水、废气等污染物总量控制方案，为环保部门监督管理提供依据。

### 11.4.1总量控制原则

根据国家总量控制原则及工程特点，确定该项目总量控制原则是：认真贯彻清洁生产原则，排放污染物稳定达标原则，将污染排放总量降至最低水平。

### 11.4.2污染物排放总量控制措施及建议指标

污染物总量控制指以不降低受纳环境的环境功能为原则，将区域内污染物的排放量控制在一定数量内，使接纳污染物的水体、环境空气等环境质量可以达到规定的环境目标。

根据本项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，建议本项目的总量控制指标如下：

（1）废气：废气量：150万m3，甲苯二异氰酸酯：0.0048t/a，其中：有组织排放：0.003t/a，无组织排放：0.0018t/a，非甲烷总烃：0.3025t/a；其中：有组织排放：0.19t/a；无组织排放：0.1125t/a，无组织排放粉尘：0.24 t/a。

（2）废水：废气量：150万m3，甲苯二异氰酸酯：0.0048t/a，其中：有组织排放：0.003t/a，无组织排放：0.0018t/a，非甲烷总烃：0.3025t/a；其中：有组织排放：0.19t/a；无组织排放：0.1125t/a，无组织排放粉尘：0.24 t/a。

（3）固体废弃物：处置率100%。

## 11.5项目竣工环境保护验收

建设项目竣工验收是指建设项目竣工后，环境保护行政主管部门根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，依据环境保护验收监测或调查结果，并通过现场检查等手段，考核该建设项目是否达到环境保护要求的活动。建设方在项目竣工时，可委托当地的环境监测部门进行此项工作。监测结果建档并定期上报环保部门。项目环保竣工环保验收内容一览表见表11.5-1。

表11.5-1  环保竣工验收内容一览表

| 环境要素 | 排放源 | 污染因子 | 治理措施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 磷酸萃取过滤含氟废气 | 氟化物 | 过滤尾气单独进厂区现有的闲置洗涤塔，洗涤后进第二洗涤塔；萃取反应尾气仍依次进入文丘里洗涤器、第一洗涤塔、第二洗涤塔，第二洗涤塔顶部采用清水洗涤（技改前全部使用滤布洗涤水），洗涤后与过滤尾气一起经80m高的排气筒排放。 | 氟化物达GB16927-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准 |
|  | 磷酸二氢钾干燥尾气 | PM10 | 除尘效率99.5%的环流式旋风除尘+外滤式脉冲离线清灰布袋除尘器+1根30m高的排气筒。 | GB16927-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准 |
| 水污染物 | 滤布清洗、浓缩工序 | 生产废水 | 依托现有项目酸性循环水站，循环回用到湿法磷酸生产装置。新增1台循环水泵。 | 不外排 |
| 地下水防渗建设 |  |  | 净化装置技术改造区等区域参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 | 避免生产生活废水进入地下含水层 |
|  |  |  | 有机相反萃、溶剂再生及副产品回收装置区域参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 |  |
| 噪声 | 设备噪声 |  | 选用低噪设备、隔声建筑材料、减 震设施、合理布局。 | 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和3类标准要求。 |
| 固废 | 生产过程 | 工业固废 | 废弃活性炭经收集后暂存于现有项目危废暂存间，定期委托云南大地丰源环保有限公司进行处置 | 100%处置。 |
|  |  |  | 磷石膏渣收集后统一暂存在厂区内现有临时磷石膏渣场，然后运至现有项目以则村磷石膏渣库 |  |
| 风险防范措施 |  |  | 新增的输送管线上安装在线流量监测仪表，信号送现有DCS系统，用于生产实时监控、判断、报警 | 监测储罐是否泄漏，降低事故发生概率 |
|  |  |  | 装置区原料储槽及反应槽周围设地沟，设置事故应急池（已有）用于收集可能泄漏的物料 |  |
|  |  |  | 在新增的生产装置区及储罐区设置围堰，避免物料发生泄漏。设置围堤及安全警示标志 |  |
|  |  |  | 物料输送管线适当位置增加阀门，以减少事故状态下泄露量 |  |
|  |  |  | 储槽、储罐设置在线液位监测仪表和事故应急柜，信号送现有DCS系统 |  |
|  |  |  | 生产等装置界区内在易发生可燃/有毒气体可能泄漏的设备附近或厂房内设有可燃/有毒气体探测和报警装置 |  |
|  |  |  | 配制便携式有毒气体检测仪 |  |

## 11.6主要污染物排放清单及排污口规范化

### 11.6.1主要污染物排放清单

项目主要污染物排放清单见表11.6-1。

表10.6-1  项目污染物排放清单

| 项目 | 相关内容 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程组成 | 主要建设中成要生产 |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料组分要求 | 原辅料为金钱草、川木通钩藤野菊花。 |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①保持库房内干燥通风、密封避光，安装通风设施，夏季高温时应采取如喷淋降温、遮阳和防高温隔绝涂料等措施。 ②储罐区应设置围堰，便于收集液态危化品泄漏物，防止流到或挥发至环境。按规定设置安全警示标志，要配备相应的干粉、泡沫等消防器材。 ③同时建议在生产车间设置气体检漏自动报警系统，一旦发生泄漏或爆泄， 当生产车间蒸汽浓度到达一定浓度时，报警器自动开启。 ④原辅料库应与生产车间、熟化区之间设置隔离带或阻火墙，减小由于燃烧等引起火灾而造成的影响； ⑤建立健全各种有关消防与安全生产的规章制度，建立岗位责任制。 |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测要求 | 包括污染源监测（详见表10.3-1） |  |  |  |  |  |  |
| 向社会公开的信息内容 | 环评文件审批前进行全文公示 项目投产后公开所有排污信息 |  |  |  |  |  |  |
| 项目污染源 | 发泡废气 | 生产过程中异味 | 粉尘 | 废水 | 设备噪声 | 固废 |  |
| 拟采取的环境保护措施 | 集气罩+布袋除尘器+排气筒 | 压缩机、管线、阀门、泄压设备、其他密封设备等设施时应进行泄漏检测与控制。 | 无组织排放 | 废水经化粪池处理达标后排放 | 减震垫、建筑隔声，采取消声、降噪措施 | 危险废物废机油、于危废间暂存，交由有资质的单位处置。 化粪池污泥清掏后与生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置。 |  |
| 分时段要求 | 间歇排放 | 间歇排放 | 间歇排放 | 不排放 | 连续排放 | 间歇排放 |  |
| 主要运行参数 | 处理风量约7500m3/h | / | / | / | 降噪5~15dB(A) | 暂存周期不超过1个月 |  |
| 排放的污染物种类 | 粉尘 | 异味 | 粉尘 | / | 噪声 | 生活垃圾、化粪池污泥 |  |
| 排放浓度 | 粉尘0.93mg/m3，SO256mg/m3 | / | / | / | 厂界噪声42.9~53dB(A) | / |  |
| 执行的环境标准 | 符合《大气污染物综合排放标准》中大气污染物排放限值 | 符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准值要求 | 符合《大气污染物综合排放标准》中大气污染物排放限值 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 执行《危险废物贮存污染物控制标准》GB18597-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 相关要求 |  |
| 总量指标 | 粉尘：0.24t/a 二氧化硫：0.3025t/a | / | 粉尘：0.24t/a | / | / | / |  |
| 排污口信息 | 排污许可证申请阶段排放编号由排污单位自行编制 |  |  |  | / | / | / |

### 11.6.2规范化排污口设置

根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》环发[1999]24号文和附件2《排放口规范化整治技术要求》，一切新建、改建的排污单位以及限期整治的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。

因此，项目建成投产后，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应与污染治理同步实施，即治理设施完工时，规划化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。

（1）排污口设置要求

排污口设置应按照“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显、排污口设置合理、排污口去向合理，便于取样、便于监测管理和公众监督的要求进行设置。项目实施后，设置1个废水排放口、3个废气排气筒排放口，在废气处理装置的收集和排放管上分别设置便于采样、监测的采样口，并设立立标识牌作为永久性监测平台，以便日后的环境监测，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。

（2）排放口管理

建设单位应在各排放口处竖立或挂上排放口标准，标志牌应注明污染物名称以警示周围群众。建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应把有关排污情况如排污口的性质，编号、排污口的位置以及主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律及污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。

# 12结论

## 12.1项目概况

云南中丹红制药有限责任公司位于昆明螺狮湾商贸城小商品加工基地中豪新册产业城A1幢，总建筑面积3340m2。主要建设内容有项目总投资3345万元，建设有一条中成药生产线，生产产品为舒泌通胶囊，产量为30万盒/a。

## 12.2评价区域的环境质量现状

项目位于昆明经开区昆明中豪新册产业城，项目所在地环境空气质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。项目周围的地表水体主要为石龙坝水库、洛龙河和滇池外海，洛龙河、石龙坝水质环境质量现状达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；滇池外海水质达到IV类标准；项目区地下水水环境质量现状能达到（GB/T14848-2017）《地下水质量标准》III类水质标准。项目区北侧、西侧声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4类区标准要求，项目区东侧、南侧声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。

## 12.3环境影响预测结果

### 12.3.1施工期环境影响预测

项目施工期不设置施工营地，施工期影响主要为施工过程产生的粉尘、施工废水、机械噪声及建筑垃圾对外环境的影响，通过采取洒水抑尘、设置沉淀池、选用低噪音设备等措施可以有效降低施工期的影响，对外环境影响不大。

### 12.3.2运营期环境影响预测

（1）环境空气

项目运营期产生的大气污染物主要有锅炉废气、粉尘、食堂油烟、异味、挥发的有机废气。项目天然气锅炉产生的废气通过19m的3#排气筒排放，废气排放浓度达《锅炉大气污染物排放标准》表2中新建燃气锅炉大气污染物排放标准，运营期喷雾干燥产生的粉尘经布袋除尘处理后，最后通过19m高的1、2#排气筒排放，排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)中表2颗粒物标准。

（2）地表水环境

本项目采用雨污分流制，雨水经项目区设置的雨水管网进行收集，收集后排入园区市政雨水管网。根据工程分析，项目废水产生量13.1m3/d，3275t/a，项目建设有一个化粪池（20m3）及一套一体化污水处理设施（处理规模10m3/d）进行处理。其中锅炉废水、反渗透水系统产生的废水属于清净下水，可直接外排，生产废水和办公废水经污水处理设施处理后达到《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB 21905－2008）中―新建水污染物排放标准限值后外排至小梨园路市政污水管网，最终进入倪家营水质净化厂进行处理。

（3）地下水环境

为了确保项目区域地下水不被污染，在项目建设过程中须按防渗要求做好危废暂存库、污水处理站、提取车间、酒精库等区域的防腐、防渗措施，运行期须定期检查防渗层的破损情况并及时进行修补，避免污废水或固废长时间停留，加强管理和监督检查，避免运行期污废水、固废等的冒滴漏现象的发生，杜绝形成持续的污染源，地下水的保护应以预防为主，杜绝非正常情况的发生，避免污染物进入土壤及地下水含水层中。

（4）声环境

项目运营期噪声源主要来源于设备噪声，通过安装设备防震垫及在厂房内使用等措施，经预测分析可知，项目设备噪声对东、西、北三面厂界的噪声贡献值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求，即昼间≤65dB(A)；南面厂界的噪声贡献值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区标准要求，即昼间≤70dB(A)。夜间不生产，项目噪声对厂界没有影响。预测结果表明，本项目噪声源对周围声环境的影响不大。

（5）固体废物

本项目产生的固体废物主要包括一般固体废物及危险废物，一般固体废物包括烂树叶、提取残渣、废旧包装材料、废活性炭、废弃反渗透膜、生活垃圾、污水处理设施污泥等；危险固体废物包括废树脂、废药品、质检中心废液、废机油等。项目前处理挑拣的烂树叶、提取残渣设置药渣临时堆场，统一收集后进行处理。废弃包装物收集后定期外卖给废品收购站回收进行综合利用。项目生活垃圾集中收集后委托边合区环卫部门清运处置。项目生产过程产生的废药品、质检中心废液、废机油等固废属于危险废物，项目设置一个危废暂存间，各类危废分区堆存于该危险废物暂存间，并委托有资质的单位进行处置。

## 12.4环保措施

### 12.4.1施工期污染防治措施

（1）施工大气污染防治措施

施工过程中建设工程工地必须设置不低于2.5米的遮挡围墙；定期洒水降尘；建材的堆放必须定点并妥善保管；汽车运输要密闭；装修阶段尽量采用环保型的装修材料，减少装修废气产生量。

（2）施工废水污染防治措施

施工现场设置临时沉淀池，对施工废水和施工生活污水进行收集用于施工场地内降尘；土石方较大的工程必须集中安排于旱季，雨天对粉状物料堆放场所和临时堆渣场进行必要的遮蔽，加强对机器设备的维护和保养。

（3）施工噪声污染防治措施

施工期使用的机械设备为低噪声机械设备，合理布置施工场地，高噪声施工设备安置在封闭密实的工棚内，并使其尽量远离周边人群的居住处，实行封闭、半封闭施工。施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响，施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣。

（4）施工固体废弃物污染防治措施

项目场地已基本平整，不涉及地下室建设，开挖土石方量较小，开挖的土方全部回填，挖填平衡，项目建成后不产生弃渣，项目不设取土场、弃渣场。施工期建筑垃圾分类集中堆放，可回收将其回收利用，不可回收的统一收集运至住建部门指定地方处置。施工期施工人员的生活垃圾委托园区环卫部门定期清运处置。

### 12.4.2运营期污染防治措施

（1）废气污染防治措施

天然气锅炉产生的废气通过1#24m排气筒进行有组织排放。项目喷雾干燥粉尘经设备自带的布袋除尘器处理后进入洗涤塔进行二级处理，处理达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2标准后经2#排气管道向室外排放。喷雾干燥工序产生的废气经洗涤塔处理后通过2#排气管道向室外排放。（2）废水污染防治措施

本项目采用雨污分流制，雨水经项目区设置的雨水管网进行收集，收集后排入园区市政雨水管网。根据工程分析，项目废水产生量13.1m3/d，3275t/a，项目建设有一个化粪池（20m3）及一套一体化污水处理设施（处理规模10m3/d）进行处理。其中锅炉废水、反渗透水系统产生的废水属于清净下水，可直接外排，生产废水和办公废水经污水处理设施处理后达到《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB 21905－2008）中―新建水污染物排放标准限值后外排至小梨园路市政污水管网，最终进入倪家营水质净化厂进行处理

（3）地下水污染防治措施

项目采取分区防渗措施，污水处理站、危废暂存间等区域进行重点防渗，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；银杏黄酮提取车间、酒精库等区域进行一般防渗处理，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；仓库、锅炉房、员工生活大楼、综合大楼、给水站、泵房、变电所、停车场等进行简单防渗，采用混凝土硬化地面。

（4）声环境保护措施

本项目尽量选用低噪声设备；对风机等在进出口处加装消声器；对震动筛、粉碎机、离心泵等置于厂房内，利用墙体隔声及减振等措施；厂区内通过搞好绿化等阻隔声波的传播，减轻噪声对周围环境的影响。确保东、西、北三侧厂界噪声达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，南侧厂界噪声达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类标准，环境敏感点处的噪声满足GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准。

（5）固体废物处置措施

项目前处理挑拣的烂树叶属于一般固废，经集中收集后进行处理；本项目银杏叶植物提取后会产生大量废药渣，废弃包装物主要是废塑料袋、废编制袋、废纸筒等，属于一般固废，收集后定期外卖给废品收购站回收进行综合利用。项目生活垃圾集中收集后委托边合区环卫部门清运处置。项目生产过程产生的废药品、质检中心废液、废机油等固废属于危险废物，项目设置一个危废暂存间，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2201）要求建设，各类危废分区堆存于该危险废物暂存间，并委托有资质的单位进行处置。

## 12.5环境风险评价结论

项目生产过程中存在的风险物质尚未构成重大危险源。建设单位采用严格的安全防范体系，建立一套完整的管理规程、作业规章和应急计划，可最大限度地降低环境风险，一旦意外事件发生，也能最大限度地减少环境污染危害和人们生命财产的损失。根据事故原因分析结果可知，在事故风险情况下，建设项目的风险均可以接受，但是需要采取防范措施。因此，建设项目完成后，建设单位在认真落实装置区内环评及设计单位提出的各项风险防范措施，编制环境风险应急预案和风险防范措施的情况下，建设项目的环境风险是可以接受的。

## 12.6公众参与调查结果及环评对调查意见采纳说明

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019年1月1日起实施）要求，建设单位对本项目进行了首次信息公示和征求意见稿公示，首次信息公示采用了网络公示，征求意见稿公示采用了现场张贴公告、网络公示及报纸公示3种形式，同时，向项目区周边居民及社会团体进行了问卷调查。两次公示期间未收到任何反对项目建设的意见。

首次信息公开和征求意见期间均未收到公众反馈意见。但建设单位与首次张贴公告同步向周边居民、政府和社会团体发放“建设项目环境影响评价公众意见表”43份，收回43份，其中社会公众意见表37份，社会团体意见表6份，没有人反对本项目建设，支持率达100%。

建设单位对公众意见均有反馈，对公众提出的意见进行讲解和解释，并在报告中根据公众意见提出了加强对废水、废气、噪声、固废治理的相应的环保措施和要求，对公众意见无未采纳的情况。

本环评建议建设单位应做好项目建设的宣传，让公众充分认识项目建设情况，同时要求建设单位要严格按设计和环评报告的污染防治措施防止污染；项目运行后，确保各项环保措施落实到位，保证废水零排放，固体废弃物处置率达到100%，废气达标排放，噪声采取隔声、减震措施，以减小项目建设对公众生活及环境带来的负面影响。加强与当地居民的联系沟通，使当地居民充分了解项目的建设、“三废”的治理效果，做到相互理解，相互支持，共同发展。

## 12.7环境管理与环境影响经济损益分析结论

项目环保投资110万元，约占工程总投资3345万元的3.28%。环保投资比例合理，可以实现社会效益、经济效益及环境效益三效益的统一和谐发展。

## 12.8评价总结论

本项目为中成药生产项目，项目符合国家产业政策，符合“三线一单”的要求，符合达标排放、总量控制和不降低当地环境功能的要求；项目建设符合相关规划要求；环境影响预测分析结果表明，项目建成后产生的废气、废水、噪声、固废均得到妥善处置，对当地环境质量及主要敏感目标的影响较小。

因此，本项目在严格执行本环评提出的环境保护措施及环境保护“三同时”制度规定，严格进行环境管理，保证项目内的污染治理设施建设到位并正常运行，污染物达标排放的条件下，从环境保护角度论证，项目建设是可行的。